Z.U.O. "EKO - SOFT"

Łódź ul. Rogozińskiego 17/7

tel. 042 648 71 85

HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY

PROGRAM SON2 WERSJA 3.0

___________________________________________________________________________

Licencja nr 1/43608/Sp/09 z dnia 12.06.2009

1) Obliczenia dla pory nocy

  - Bez uwzględnienia tła

DANE WEJSCIOWE

--------------

Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego

1. Nazwa projektu: BROS

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70

4. Tło akustyczne dB(A):

Pora dnia :  0

Pora nocy :  0

5. Rodzaj gruntu przeważającego: grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

6. Obszar nr 1 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        254.7         84.9

2        259.1         34.7

3        333.9         46.5

4        324.4         92.6

7. Obszar nr 2 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1          0.3         440.7

2          9.1         430.9

3         63.0         154.3

4         38.1         147.2

8. Obszar nr 3 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1         65.4         154.6

2         57.6         207.5

3        111.2         227.4

4        120.9         168.4

9. Obszar nr 4 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        113.5         230.8

2        117.6         212.6

3        134.4         213.3

4        132.4         235.1

10. Obszar nr 5 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        135.1         235.8

2        137.8         202.5

3        264.1         209.5

4        254.7         224.7

11. Obszar nr 6 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        132.7         167.8

2        234.1         191.7

3        255.4         35.4

4        150.3         20.9

12. Punktowe źródła hałasu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp  |      Symbol        |    Współrzędne źródła        |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  |

|                    |      x          y       z    |  źródła        |      |      |      |      |

-------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|

|                    |      m          m       m    |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  |

======================================================================================================

1          Wd  1            119.3      381.4   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

2          Wd  2            153.3      356.1   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

3          Wd  3            214.3      305.6   11.7     wszechkier.      81.0           1.0

4          Wd  4            150.6      377.0   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

5          Wd  5            134.1      356.4   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

6          Wd  6            170.5      339.2    9.1     wszechkier.      59.0           1.0

7          Wd  7            152.3      312.0    9.1     wszechkier.      62.0           1.0

8          Wd  8            155.0      312.0    9.1     wszechkier.      62.0           1.0

9          Wd  9            158.7      313.0    9.1     wszechkier.      62.0           1.0

10          Wd 10            136.8      269.2   10.0     wszechkier.      62.0           1.0

11          Wd 11            131.4      268.2   10.0     wszechkier.      66.0           1.0

12          Wd 12            141.8      269.2   10.0     wszechkier.      66.0           1.0

13          Wd 13            203.8      273.9   11.7     wszechkier.      62.0           0.3

14          Wd 14            218.6      272.2   11.7     wszechkier.      62.0           0.3

15          Wd 15            257.4      278.3   11.7     wszechkier.      62.0           0.3

16          NW4-N            189.3      272.9   11.7     wszechkier.      35.0           0.3

17          NW4-W            186.3      270.2   11.7     wszechkier.      42.0           0.3

18          NW5-N            237.2      278.9   11.7     wszechkier.      41.0           0.3

19          NW5-W            238.5      269.8   11.7     wszechkier.      47.0           0.3

20          NW6-N            240.2      279.3   11.7     wszechkier.      36.0           0.3

21          NW6-W            241.2      270.9   11.7     wszechkier.      43.0           0.3

22           K1              245.6      280.0   11.7     wszechkier.      56.0

23           K2              261.4      281.6   11.7     wszechkier.      56.0

24           K3              265.8      282.0   11.7     wszechkier.      56.0

25           K4              269.5      282.0   11.7     wszechkier.      56.0

26          NW1-N            147.2      306.9   10.0     wszechkier.      56.0           1.0

27          NW1-W            148.2      299.5   10.0     wszechkier.      68.0           1.0

28         NW2 -N            169.8      320.7    9.1     wszechkier.      56.0           1.0

29         NW2 -W            177.5      320.7    9.1     wszechkier.      68.0           1.0

30          s  1             310.9      143.2    1.0     wszechkier.      85.0           1.0

31          s  2             282.0      158.7    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

32          s  3             279.6      189.0    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

33          s  4             284.0      210.6    1.0     wszechkier.      41.0           1.0

34          s  5             281.0      132.7    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

35          s  6             282.7      109.8    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

36          s  7             255.0      107.1    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

37          s  8             253.0      128.4    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

38          s  9             252.7      151.3    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

39          s 10             281.6      234.1    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

40          s 11             259.1      244.9    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

41          s 12             236.8      241.5    1.0     wszechkier.      78.0           1.0

42          s 13             211.9      239.9    1.0     wszechkier.      78.0           1.0

43          s 14             186.3      239.5    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

44          s 15             163.1      244.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

45          s 16             139.1      251.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

46          s 17             116.9      256.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

47          s 18              93.3      251.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

48          s 19              68.1      250.0    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

49          s 20              46.5      249.3    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

50          s 21              35.7      266.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

51          s 22              34.0      289.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

52          s 23              31.3      312.6    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

53          s 24              27.0      334.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

54          s 25              25.6      355.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

55          s 26              22.9      379.3    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

56          s 27              21.9      401.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

57          s 28              22.6      422.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

58          s 29              43.8      425.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

59          s 30              65.4      427.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

60          s 31              85.2      431.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

61          s 32             108.5      434.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

62          s 33             129.0      435.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

63          s 34             143.2      449.4    1.0     wszechkier.      78.0           1.0

64          s 35             155.3      462.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

65          s 36             175.2      464.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

66          s 37             197.1      468.3    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

67          s 38             220.3      469.6    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

68          s 39             246.3      478.0    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

69          s 40             268.8      465.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

70          s 41             273.9      447.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

71          s 42             276.2      425.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

72          s 43             278.9      404.6    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

73          s 44             280.0      385.4    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

74          s 45             283.7      362.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

75          s 46             287.4      337.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

76          s 47             287.7      318.0    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

77          s 48             291.4      297.5    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

78          s 49             294.1      276.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

79          s 50             296.1      254.4    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

LAW - poziom mocy  akustycznej źródła nominalny

tD  - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia

tN  - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

13. Źródła hałasu typu budynek

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|      Symbol         |              Współrzędne wierzchołków budynku [m]              | ho | h1 |

|                     |    A(x1,  y1)   |  B(x2,  y2)  |   C(x3,  y3)  |  D(x4,  y4)   | m  | m  |

===================================================================================================

1      prod  1  1        124.0   349.0   133.1   270.2   153.6   274.9   144.5   352.0   0.0 10.0

2        prod  2         151.3   296.8   154.0   275.2   215.3   281.3   211.6   304.9   0.0  5.5

3        prod  3         144.9   351.7   151.6   297.5   211.2   305.9   205.5   357.8   0.0  9.1

4        prod  4         206.2   357.1   216.6   281.6   236.8   285.3   226.7   360.1   0.0 11.7

5      magazyn  1         30.0   418.4    49.5   261.4   133.7   266.5   109.8   426.5   0.0 11.6

6      magazyn  2        109.5   426.5   123.6   349.4   226.7   360.8   214.9   450.8   0.0 11.6

7      magazyn  3        214.3   451.1   236.2   279.6   278.6   283.7   257.7   455.8   0.0 11.6

13.1 Opis ścian budynków

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp|     Budynek        |      Wielkość       | Jedn. |Ściana  AB | Ściana BC | Ściana CD | Ściana DA  |   dach   |

====================================================================================================================

1  prod  1  1           Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

2  prod  2              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

3  prod  3              Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        23.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

4  prod  4              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

5  magazyn  1           Wsp. odbicia             -         0.8         0.8         1.0         0.8         0.8

LAwew  noc              dB(A)     60.0        60.0        60.0        60.0        60.0

Izolacyjność            dB(A)     40.0        40.0        23.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

6  magazyn  2           Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         0.8         0.8

LAwew  noc              dB(A)     60.0        60.0        60.0        60.0        60.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        23.0        23.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

7  magazyn  3           Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         0.8         0.8         0.8

LAwew  noc              dB(A)     60.0        60.0        60.0        60.0        60.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        40.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

LAwew noc - poziom dźwięku  A wewnątrz budynku  w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

14. Ekrany - budynki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|    Symbol      |Wia|             Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]                | ho | h1 | Współczynniki |

|                |ta |   x1    y1    |    x2     y2    |    x3    y3    |    x4    y4    |  m | m  | odbicia scian |

|                |(W)|               |                 |                |                |    |    | nr 1 - 4      |

======================================================================================================================

1      biuro  1         174.2  272.9    177.2    255.4   279.3    267.8    277.3    289.1   0.0 11.7  1.0 0.8 1.0 1.0

15. Współrzędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        278.6         528.6

2        233.8         508.0

3        106.5         469.0

4          0.0         443.0

5         37.4         145.2

6        123.3         164.7

7        145.9         16.8

8        335.9         46.8

9        318.0         147.2

Koniec danych

LAeq , pory dnia i nocy

-------------------------------------------------------------------

|   Nr  |      Współrzędne punktów       | Poziom dźwięku w porze |

|punktu |      x     |     y     |   z   |    dnia    |   nocy    |

|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|

|       |      m     |     m     |   m   |    dB(A)   |   dB(A)   |

===================================================================

1         305.0       484.0      4.0                  34.5

2         309.0       431.0      4.0                  36.7

3         316.0       388.0      4.0                  38.0

4         322.0       330.0      4.0                  35.9

5         326.0       288.0      4.0                  34.4

6         333.0       231.0      4.0                  34.5

7         338.0       191.0      4.0                  35.8

8         349.0       105.0      4.0                  35.4

9         352.0        61.0      4.0                  31.5

10        218.0       527.0      4.0                  34.0

11        159.0       507.0      4.0                  34.0

12         47.0       470.0      4.0                  33.0

LAeq , noc: wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie (316,388,4.0) i wynosi 38.0 dB(A)

Tłumienie przez grunt wg wzoru 9 PN-ISO 9613.

Koniec obliczeń

  - Z uwzględnieniem tła

DANE WEJSCIOWE

--------------

Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego

1. Nazwa projektu: BROS

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70

4. Tło akustyczne dB(A):

Pora dnia :  0

Pora nocy : 50

5. Rodzaj gruntu przeważającego: grunt twardy, wskaźnik gruntu G = 0

6. Obszar nr 1 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        254.7         84.9

2        259.1         34.7

3        333.9         46.5

4        324.4         92.6

7. Obszar nr 2 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1          0.3         440.7

2          9.1         430.9

3         63.0         154.3

4         38.1         147.2

8. Obszar nr 3 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1         65.4         154.6

2         57.6         207.5

3        111.2         227.4

4        120.9         168.4

9. Obszar nr 4 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        113.5         230.8

2        117.6         212.6

3        134.4         213.3

4        132.4         235.1

10. Obszar nr 5 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        135.1         235.8

2        137.8         202.5

3        264.1         209.5

4        254.7         224.7

11. Obszar nr 6 gruntu innej kategorii , o nazwie: zieleń  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "zieleń"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        132.7         167.8

2        234.1         191.7

3        255.4         35.4

4        150.3         20.9

12. Punktowe źródła hałasu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp  |      Symbol        |    Współrzędne źródła        |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  |

|                    |      x          y       z    |  źródła        |      |      |      |      |

-------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|

|                    |      m          m       m    |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  |

======================================================================================================

1          Wd  1            119.3      381.4   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

2          Wd  2            153.3      356.1   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

3          Wd  3            214.3      305.6   11.7     wszechkier.      81.0           1.0

4          Wd  4            150.6      377.0   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

5          Wd  5            134.1      356.4   11.6     wszechkier.      81.0           1.0

6          Wd  6            170.5      339.2    9.1     wszechkier.      59.0           1.0

7          Wd  7            152.3      312.0    9.1     wszechkier.      62.0           1.0

8          Wd  8            155.0      312.0    9.1     wszechkier.      62.0           1.0

9          Wd  9            158.7      313.0    9.1     wszechkier.      62.0           1.0

10          Wd 10            136.8      269.2   10.0     wszechkier.      62.0           1.0

11          Wd 11            131.4      268.2   10.0     wszechkier.      66.0           1.0

12          Wd 12            141.8      269.2   10.0     wszechkier.      66.0           1.0

13          Wd 13            203.8      273.9   11.7     wszechkier.      62.0           0.3

14          Wd 14            218.6      272.2   11.7     wszechkier.      62.0           0.3

15          Wd 15            257.4      278.3   11.7     wszechkier.      62.0           0.3

16          NW4-N            189.3      272.9   11.7     wszechkier.      35.0           0.3

17          NW4-W            186.3      270.2   11.7     wszechkier.      42.0           0.3

18          NW5-N            237.2      278.9   11.7     wszechkier.      41.0           0.3

19          NW5-W            238.5      269.8   11.7     wszechkier.      47.0           0.3

20          NW6-N            240.2      279.3   11.7     wszechkier.      36.0           0.3

21          NW6-W            241.2      270.9   11.7     wszechkier.      43.0           0.3

22           K1              245.6      280.0   11.7     wszechkier.      56.0

23           K2              261.4      281.6   11.7     wszechkier.      56.0

24           K3              265.8      282.0   11.7     wszechkier.      56.0

25           K4              269.5      282.0   11.7     wszechkier.      56.0

26          NW1-N            147.2      306.9   10.0     wszechkier.      56.0           1.0

27          NW1-W            148.2      299.5   10.0     wszechkier.      68.0           1.0

28         NW2 -N            169.8      320.7    9.1     wszechkier.      56.0           1.0

29         NW2 -W            177.5      320.7    9.1     wszechkier.      68.0           1.0

30          s  1             310.9      143.2    1.0     wszechkier.      85.0           1.0

31          s  2             282.0      158.7    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

32          s  3             279.6      189.0    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

33          s  4             284.0      210.6    1.0     wszechkier.      41.0           1.0

34          s  5             281.0      132.7    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

35          s  6             282.7      109.8    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

36          s  7             255.0      107.1    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

37          s  8             253.0      128.4    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

38          s  9             252.7      151.3    1.0     wszechkier.      77.0           1.0

39          s 10             281.6      234.1    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

40          s 11             259.1      244.9    1.0     wszechkier.      74.0           1.0

41          s 12             236.8      241.5    1.0     wszechkier.      78.0           1.0

42          s 13             211.9      239.9    1.0     wszechkier.      78.0           1.0

43          s 14             186.3      239.5    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

44          s 15             163.1      244.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

45          s 16             139.1      251.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

46          s 17             116.9      256.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

47          s 18              93.3      251.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

48          s 19              68.1      250.0    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

49          s 20              46.5      249.3    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

50          s 21              35.7      266.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

51          s 22              34.0      289.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

52          s 23              31.3      312.6    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

53          s 24              27.0      334.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

54          s 25              25.6      355.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

55          s 26              22.9      379.3    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

56          s 27              21.9      401.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

57          s 28              22.6      422.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

58          s 29              43.8      425.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

59          s 30              65.4      427.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

60          s 31              85.2      431.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

61          s 32             108.5      434.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

62          s 33             129.0      435.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

63          s 34             143.2      449.4    1.0     wszechkier.      78.0           1.0

64          s 35             155.3      462.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

65          s 36             175.2      464.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

66          s 37             197.1      468.3    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

67          s 38             220.3      469.6    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

68          s 39             246.3      478.0    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

69          s 40             268.8      465.9    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

70          s 41             273.9      447.7    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

71          s 42             276.2      425.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

72          s 43             278.9      404.6    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

73          s 44             280.0      385.4    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

74          s 45             283.7      362.8    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

75          s 46             287.4      337.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

76          s 47             287.7      318.0    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

77          s 48             291.4      297.5    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

78          s 49             294.1      276.2    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

79          s 50             296.1      254.4    1.0     wszechkier.      70.0           1.0

LAW - poziom mocy  akustycznej źródła nominalny

tD  - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia

tN  - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

13. Źródła hałasu typu budynek

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|      Symbol         |              Współrzędne wierzchołków budynku [m]              | ho | h1 |

|                     |    A(x1,  y1)   |  B(x2,  y2)  |   C(x3,  y3)  |  D(x4,  y4)   | m  | m  |

===================================================================================================

1      prod  1  1        124.0   349.0   133.1   270.2   153.6   274.9   144.5   352.0   0.0 10.0

2        prod  2         151.3   296.8   154.0   275.2   215.3   281.3   211.6   304.9   0.0  5.5

3        prod  3         144.9   351.7   151.6   297.5   211.2   305.9   205.5   357.8   0.0  9.1

4        prod  4         206.2   357.1   216.6   281.6   236.8   285.3   226.7   360.1   0.0 11.7

5      magazyn  1         30.0   418.4    49.5   261.4   133.7   266.5   109.8   426.5   0.0 11.6

6      magazyn  2        109.5   426.5   123.6   349.4   226.7   360.8   214.9   450.8   0.0 11.6

7      magazyn  3        214.3   451.1   236.2   279.6   278.6   283.7   257.7   455.8   0.0 11.6

13.1 Opis ścian budynków

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp|     Budynek        |      Wielkość       | Jedn. |Ściana  AB | Ściana BC | Ściana CD | Ściana DA  |   dach   |

====================================================================================================================

1  prod  1  1           Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

2  prod  2              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

3  prod  3              Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        23.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

4  prod  4              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  noc              dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        23.0        23.0        28.0

....................................................................................................................

5  magazyn  1           Wsp. odbicia             -         0.8         0.8         1.0         0.8         0.8

LAwew  noc              dB(A)     65.0        65.0        65.0        60.0        60.0

Izolacyjność            dB(A)     40.0        40.0        23.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

6  magazyn  2           Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         0.8         0.8

LAwew  noc              dB(A)     60.0        60.0        60.0        60.0        60.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        23.0        23.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

7  magazyn  3           Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         0.8         0.8         0.8

LAwew  noc              dB(A)     60.0        60.0        60.0        60.0        60.0

Izolacyjność            dB(A)     23.0        40.0        40.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

LAwew noc - poziom dźwięku  A wewnątrz budynku  w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

14. Ekrany - budynki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|    Symbol      |Wia|             Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]                | ho | h1 | Współczynniki |

|                |ta |   x1    y1    |    x2     y2    |    x3    y3    |    x4    y4    |  m | m  | odbicia scian |

|                |(W)|               |                 |                |                |    |    | nr 1 - 4      |

======================================================================================================================

1      biuro  1         174.2  272.9    177.2    255.4   279.3    267.8    277.3    289.1   0.0 11.7  1.0 0.8 1.0 1.0

15. Współrzędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        278.6         528.6

2        233.8         508.0

3        106.5         469.0

4          0.0         443.0

5         37.4         145.2

6        123.3         164.7

7        145.9         16.8

8        335.9         46.8

9        318.0         147.2

Koniec danych

LAeq , pory dnia i nocy

-------------------------------------------------------------------

|   Nr  |      Współrzędne punktów       | Poziom dźwięku w porze |

|punktu |      x     |     y     |   z   |    dnia    |   nocy    |

|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|

|       |      m     |     m     |   m   |    dB(A)   |   dB(A)   |

===================================================================

1         305.2       484.4      4.0                  50.4

2         309.3       430.5      4.0                  50.6

3         316.3       388.1      4.0                  50.8

4         322.4       330.2      4.0                  50.6

5         326.1       288.0      4.0                  50.6

6         333.2       231.4      4.0                  50.7

7         338.0       191.0      4.0                  51.1

8         349.0       105.1      4.0                  51.0

9         351.7        61.0      4.0                  50.5

10        218.0       526.6      4.0                  50.4

11        159.3       506.7      4.0                  50.5

12         47.2       470.0      4.0                  50.4

LAeq , noc: wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie (338,191,4.0) i wynosi 51.1 dB(A)

Tłumienie przez grunt wg wzoru 9 PN-ISO 9613.

Koniec obliczeń

2) Obliczenia dla pory dnia

  - Bez uwzględnienia tła

DANE WEJSCIOWE

--------------

Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego

1. Nazwa projektu: BROS

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70

4. Tło akustyczne dB(A):

Pora dnia :  0

Pora nocy :  0

5. Rodzaj gruntu przeważającego: grunt twardy, wskaźnik gruntu G = 0

6. Obszar nr 1 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1          1.0         442.0

2          9.1         434.9

3         49.5         150.6

4         38.1         145.9

7. Obszar nr 2 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1         45.1         207.5

2         50.9         151.9

3        123.6         167.8

4        112.9         228.7

8. Obszar nr 3 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        114.2         234.8

2        117.6         212.2

3        134.4         211.2

4        129.4         235.8

9. Obszar nr 4 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        133.7         235.8

2        139.5         202.5

3        261.1         209.2

4        258.4         220.0

10. Obszar nr 5 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        133.4         168.8

2        152.6         21.6

3        255.4         35.0

4        233.8         193.0

11. Obszar nr 6 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        254.7         84.9

2        257.7         35.4

3        333.5         47.5

4        322.7         93.7

12. Punktowe źródła hałasu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp  |      Symbol        |    Współrzędne źródła        |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  |

|                    |      x          y       z    |  źródła        |      |      |      |      |

-------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|

|                    |      m          m       m    |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  |

======================================================================================================

1          Wd  1            119.3      381.4   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

2          Wd  2            153.3      356.1   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

3          Wd  3            214.3      305.6   11.7     wszechkier.      81.0    8.0

4          Wd  4            150.6      377.0   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

5          Wd  5            134.1      356.4   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

6          Wd  6            170.5      339.2    9.1     wszechkier.      59.0    8.0

7          Wd  7            152.3      312.0    9.1     wszechkier.      62.0    8.0

8          Wd  8            155.0      312.0    9.1     wszechkier.      62.0    8.0

9          Wd  9            158.7      313.0    9.1     wszechkier.      62.0    8.0

10          Wd 10            136.8      269.2   10.0     wszechkier.      62.0    8.0

11          Wd 11            131.4      268.2   10.0     wszechkier.      66.0    8.0

12          Wd 12            141.8      269.2   10.0     wszechkier.      66.0    8.0

13          Wd 13            203.8      273.9   11.7     wszechkier.      62.0    8.0

14          Wd 14            218.6      272.2   11.7     wszechkier.      62.0    8.0

15          Wd 15            257.4      278.3   11.7     wszechkier.      62.0    8.0

16          NW4-N            189.3      272.9   11.7     wszechkier.      35.0    8.0

17          NW4-W            186.3      270.2   11.7     wszechkier.      42.0    8.0

18          NW5-N            237.2      278.9   11.7     wszechkier.      41.0    8.0

19          NW5-W            238.5      269.8   11.7     wszechkier.      47.0    8.0

20          NW6-N            240.2      279.3   11.7     wszechkier.      36.0    8.0

21          NW6-W            241.2      270.9   11.7     wszechkier.      43.0    8.0

22           K1              245.6      280.0   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

23           K2              261.4      281.6   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

24           K3              265.8      282.0   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

25           K4              269.5      282.0   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

26          NW1-N            147.2      306.9   10.0     wszechkier.      56.0    8.0

27          NW1-W            148.2      299.5   10.0     wszechkier.      68.0    8.0

28         NW2 -N            169.8      320.7    9.1     wszechkier.      56.0    8.0

29         NW2 -W            177.5      320.7    9.1     wszechkier.      68.0    8.0

30          s  1             310.9      143.2    1.0     wszechkier.      87.0    8.0

31          s  2             282.0      158.7    1.0     wszechkier.      80.0    8.0

32          s  3             279.6      189.0    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

33          s  4             284.0      210.6    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

34          s  5             281.0      132.7    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

35          s  6             282.7      109.8    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

36          s  7             255.0      107.1    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

37          s  8             253.0      128.4    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

38          s  9             252.7      151.3    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

39          s 10             281.6      234.1    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

40          s 11             259.1      244.9    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

41          s 12             236.8      241.5    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

42          s 13             211.9      239.9    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

43          s 14             186.3      239.5    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

44          s 15             163.1      244.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

45          s 16             139.1      251.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

46          s 17             116.9      256.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

47          s 18              93.3      251.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

48          s 19              68.1      250.0    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

49          s 20              46.5      249.3    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

50          s 21              35.7      266.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

51          s 22              34.0      289.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

52          s 23              31.3      312.6    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

53          s 24              27.0      334.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

54          s 25              25.6      355.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

55          s 26              22.9      379.3    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

56          s 27              21.9      401.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

57          s 28              22.6      422.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

58          s 29              43.8      425.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

59          s 30              65.4      427.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

60          s 31              85.2      431.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

61          s 32             108.5      434.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

62          s 33             129.0      435.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

63          s 34             143.2      449.4    1.0     wszechkier.      80.0    8.0

64          s 35             155.3      462.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

65          s 36             175.2      464.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

66          s 37             197.1      468.3    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

67          s 38             220.3      469.6    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

68          s 39             246.3      478.0    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

69          s 40             268.8      465.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

70          s 41             273.9      447.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

71          s 42             276.2      425.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

72          s 43             278.9      404.6    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

73          s 44             280.0      385.4    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

74          s 45             283.7      362.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

75          s 46             287.4      337.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

76          s 47             287.7      318.0    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

77          s 48             291.4      297.5    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

78          s 49             294.1      276.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

79          s 50             296.1      254.4    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

LAW - poziom mocy  akustycznej źródła nominalny

tD  - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia

tN  - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

13. Źródła hałasu typu budynek

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|      Symbol         |              Współrzędne wierzchołków budynku [m]              | ho | h1 |

|                     |    A(x1,  y1)   |  B(x2,  y2)  |   C(x3,  y3)  |  D(x4,  y4)   | m  | m  |

===================================================================================================

1        prod  1         124.0   348.0   134.1   271.2   153.6   274.6   144.9   350.7   0.0 10.0

2        prod  2         151.3   296.8   154.0   275.2   215.3   281.3   211.6   304.9   0.0  5.5

3        prod  3         144.9   351.7   151.6   297.5   211.2   305.9   205.5   357.8   0.0  9.1

4        prod  4         206.2   357.1   216.6   281.6   236.8   285.3   226.7   360.1   0.0 11.7

5      magazyn  1         31.3   416.4    49.9   262.1   133.7   270.2   109.8   425.2   0.0 11.6

6      magazyn  2        109.5   426.5   124.6   348.7   227.4   361.8   206.5   448.4   0.0 11.6

7      magazyn  3        206.5   449.1   238.9   280.3   278.9   288.4   257.7   455.8   0.0 11.6

13.1 Opis ścian budynków

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp|     Budynek        |      Wielkość       | Jedn. |Ściana  AB | Ściana BC | Ściana CD | Ściana DA  |   dach   |

====================================================================================================================

1  prod  1              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

2  prod  2              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

3  prod  3              Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        20.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

4  prod  4              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

5  magazyn  1           Wsp. odbicia             -         0.8         0.8         1.0         0.8         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     70.0        70.0        70.0        70.0        70.0

Izolacyjność            dB(A)     40.0        40.0        20.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

6  magazyn  2           Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         0.8         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     70.0        70.0        70.0        70.0        70.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        20.0        20.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

7  magazyn  3           Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         0.8         0.8         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     70.0        70.0        70.0        70.0        70.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        40.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

LAwew dzień - poziom dźwięku A wewnątrz budynku  w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia

14. Ekrany - budynki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|    Symbol      |Wia|             Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]                | ho | h1 | Współczynniki |

|                |ta |   x1    y1    |    x2     y2    |    x3    y3    |    x4    y4    |  m | m  | odbicia scian |

|                |(W)|               |                 |                |                |    |    | nr 1 - 4      |

======================================================================================================================

1      biuro  1         174.2  272.9    177.2    255.4   279.3    267.8    277.3    289.1   0.0 11.7  1.0 0.8 1.0 1.0

15. Współrzędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        278.6         528.6

2        233.8         508.0

3        106.5         469.0

4          0.0         443.0

5         37.4         145.2

6        123.3         164.7

7        145.9         16.8

8        335.9         46.8

9        318.0         147.2

Koniec danych

LAeq , pory dnia i nocy

-------------------------------------------------------------------

|   Nr  |      Współrzędne punktów       | Poziom dźwięku w porze |

|punktu |      x     |     y     |   z   |    dnia    |   nocy    |

|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|

|       |      m     |     m     |   m   |    dB(A)   |   dB(A)   |

===================================================================

1         305.0       484.0      4.0      42.4

2         309.0       431.0      4.0      44.4

3         316.0       388.0      4.0      45.4

4         322.0       330.0      4.0      44.2

5         326.0       288.0      4.0      44.1

6         333.0       231.0      4.0      45.0

7         338.0       191.0      4.0      46.7

8         349.0       105.0      4.0      46.2

9         352.0        61.0      4.0      42.8

10        218.0       527.0      4.0      41.7

11        159.0       507.0      4.0      42.5

12         47.0       470.0      4.0      41.7

13        281.7       273.3      0.0      48.2

LAeq , dzień: wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie (338,191,4.0) i wynosi 46.7 dB(A)

Tłumienie przez grunt wg wzoru 9 PN-ISO 9613.

Koniec obliczeń

  - Z uwzględnieniem tła

DANE WEJSCIOWE

--------------

Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego

1. Nazwa projektu: BROS

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70

4. Tło akustyczne dB(A):

Pora dnia : 58

Pora nocy :  0

5. Rodzaj gruntu przeważającego: grunt twardy, wskaźnik gruntu G = 0

6. Obszar nr 1 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1          1.0         442.0

2          9.1         434.9

3         49.5         150.6

4         38.1         145.9

7. Obszar nr 2 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1         45.1         207.5

2         50.9         151.9

3        123.6         167.8

4        112.9         228.7

8. Obszar nr 3 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        114.2         234.8

2        117.6         212.2

3        134.4         211.2

4        129.4         235.8

9. Obszar nr 4 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        133.7         235.8

2        139.5         202.5

3        261.1         209.2

4        258.4         220.0

10. Obszar nr 5 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        133.4         168.8

2        152.6         21.6

3        255.4         35.0

4        233.8         193.0

11. Obszar nr 6 gruntu innej kategorii , o nazwie: trawnik  -  rodzaj gruntu : grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1

Współrzędne wierzchołków wielokąta obszaru "trawnik"

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        254.7         84.9

2        257.7         35.4

3        333.5         47.5

4        322.7         93.7

12. Punktowe źródła hałasu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp  |      Symbol        |    Współrzędne źródła        |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  |

|                    |      x          y       z    |  źródła        |      |      |      |      |

-------------------------|------------------------------|----------------|------|------|------|------|

|                    |      m          m       m    |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  |

======================================================================================================

1          Wd  1            119.3      381.4   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

2          Wd  2            153.3      356.1   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

3          Wd  3            214.3      305.6   11.7     wszechkier.      81.0    8.0

4          Wd  4            150.6      377.0   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

5          Wd  5            134.1      356.4   11.6     wszechkier.      81.0    8.0

6          Wd  6            170.5      339.2    9.1     wszechkier.      59.0    8.0

7          Wd  7            152.3      312.0    9.1     wszechkier.      62.0    8.0

8          Wd  8            155.0      312.0    9.1     wszechkier.      62.0    8.0

9          Wd  9            158.7      313.0    9.1     wszechkier.      62.0    8.0

10          Wd 10            136.8      269.2   10.0     wszechkier.      62.0    8.0

11          Wd 11            131.4      268.2   10.0     wszechkier.      66.0    8.0

12          Wd 12            141.8      269.2   10.0     wszechkier.      66.0    8.0

13          Wd 13            203.8      273.9   11.7     wszechkier.      62.0    8.0

14          Wd 14            218.6      272.2   11.7     wszechkier.      62.0    8.0

15          Wd 15            257.4      278.3   11.7     wszechkier.      62.0    8.0

16          NW4-N            189.3      272.9   11.7     wszechkier.      35.0    8.0

17          NW4-W            186.3      270.2   11.7     wszechkier.      42.0    8.0

18          NW5-N            237.2      278.9   11.7     wszechkier.      41.0    8.0

19          NW5-W            238.5      269.8   11.7     wszechkier.      47.0    8.0

20          NW6-N            240.2      279.3   11.7     wszechkier.      36.0    8.0

21          NW6-W            241.2      270.9   11.7     wszechkier.      43.0    8.0

22           K1              245.6      280.0   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

23           K2              261.4      281.6   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

24           K3              265.8      282.0   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

25           K4              269.5      282.0   11.7     wszechkier.      56.0    8.0

26          NW1-N            147.2      306.9   10.0     wszechkier.      56.0    8.0

27          NW1-W            148.2      299.5   10.0     wszechkier.      68.0    8.0

28         NW2 -N            169.8      320.7    9.1     wszechkier.      56.0    8.0

29         NW2 -W            177.5      320.7    9.1     wszechkier.      68.0    8.0

30          s  1             310.9      143.2    1.0     wszechkier.      87.0    8.0

31          s  2             282.0      158.7    1.0     wszechkier.      80.0    8.0

32          s  3             279.6      189.0    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

33          s  4             284.0      210.6    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

34          s  5             281.0      132.7    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

35          s  6             282.7      109.8    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

36          s  7             255.0      107.1    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

37          s  8             253.0      128.4    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

38          s  9             252.7      151.3    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

39          s 10             281.6      234.1    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

40          s 11             259.1      244.9    1.0     wszechkier.      75.0    8.0

41          s 12             236.8      241.5    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

42          s 13             211.9      239.9    1.0     wszechkier.      79.0    8.0

43          s 14             186.3      239.5    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

44          s 15             163.1      244.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

45          s 16             139.1      251.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

46          s 17             116.9      256.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

47          s 18              93.3      251.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

48          s 19              68.1      250.0    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

49          s 20              46.5      249.3    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

50          s 21              35.7      266.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

51          s 22              34.0      289.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

52          s 23              31.3      312.6    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

53          s 24              27.0      334.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

54          s 25              25.6      355.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

55          s 26              22.9      379.3    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

56          s 27              21.9      401.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

57          s 28              22.6      422.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

58          s 29              43.8      425.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

59          s 30              65.4      427.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

60          s 31              85.2      431.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

61          s 32             108.5      434.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

62          s 33             129.0      435.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

63          s 34             143.2      449.4    1.0     wszechkier.      80.0    8.0

64          s 35             155.3      462.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

65          s 36             175.2      464.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

66          s 37             197.1      468.3    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

67          s 38             220.3      469.6    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

68          s 39             246.3      478.0    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

69          s 40             268.8      465.9    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

70          s 41             273.9      447.7    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

71          s 42             276.2      425.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

72          s 43             278.9      404.6    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

73          s 44             280.0      385.4    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

74          s 45             283.7      362.8    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

75          s 46             287.4      337.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

76          s 47             287.7      318.0    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

77          s 48             291.4      297.5    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

78          s 49             294.1      276.2    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

79          s 50             296.1      254.4    1.0     wszechkier.      72.0    8.0

LAW - poziom mocy  akustycznej źródła nominalny

tD  - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia

tN  - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

13. Źródła hałasu typu budynek

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|      Symbol         |              Współrzędne wierzchołków budynku [m]              | ho | h1 |

|                     |    A(x1,  y1)   |  B(x2,  y2)  |   C(x3,  y3)  |  D(x4,  y4)   | m  | m  |

===================================================================================================

1        prod  1         124.0   348.0   134.1   271.2   153.6   274.6   144.9   350.7   0.0 10.0

2        prod  2         151.3   296.8   154.0   275.2   215.3   281.3   211.6   304.9   0.0  5.5

3        prod  3         144.9   351.7   151.6   297.5   211.2   305.9   205.5   357.8   0.0  9.1

4        prod  4         206.2   357.1   216.6   281.6   236.8   285.3   226.7   360.1   0.0 11.7

5      magazyn  1         31.3   416.4    49.9   262.1   133.7   270.2   109.8   425.2   0.0 11.6

6      magazyn  2        109.5   426.5   124.6   348.7   227.4   361.8   206.5   448.4   0.0 11.6

7      magazyn  3        206.5   449.1   238.9   280.3   278.9   288.4   257.7   455.8   0.0 11.6

13.1 Opis ścian budynków

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp|     Budynek        |      Wielkość       | Jedn. |Ściana  AB | Ściana BC | Ściana CD | Ściana DA  |   dach   |

====================================================================================================================

1  prod  1              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

2  prod  2              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

3  prod  3              Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        20.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

4  prod  4              Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         1.0         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        20.0        20.0        28.0

....................................................................................................................

5  magazyn  1           Wsp. odbicia             -         0.8         0.8         1.0         0.8         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     70.0        70.0        70.0        70.0        70.0

Izolacyjność            dB(A)     40.0        40.0        20.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

6  magazyn  2           Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         1.0         0.8         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     70.0        70.0        70.0        70.0        70.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        20.0        20.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

7  magazyn  3           Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         0.8         0.8         0.8

LAwew  dzień            dB(A)     70.0        70.0        70.0        70.0        70.0

Izolacyjność            dB(A)     20.0        40.0        40.0        40.0        28.0

....................................................................................................................

LAwew dzień - poziom dźwięku A wewnątrz budynku  w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia

14. Ekrany - budynki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp|    Symbol      |Wia|             Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]                | ho | h1 | Współczynniki |

|                |ta |   x1    y1    |    x2     y2    |    x3    y3    |    x4    y4    |  m | m  | odbicia scian |

|                |(W)|               |                 |                |                |    |    | nr 1 - 4      |

======================================================================================================================

1      biuro  1         174.2  272.9    177.2    255.4   279.3    267.8    277.3    289.1   0.0 11.7  1.0 0.8 1.0 1.0

15. Współrzędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu

-------------------------------------

|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków |

|       |      x     |      y       |

|-----------------------------------|

|       |      m     |      m       |

=====================================

1        278.6         528.6

2        233.8         508.0

3        106.5         469.0

4          0.0         443.0

5         37.4         145.2

6        123.3         164.7

7        145.9         16.8

8        335.9         46.8

9        318.0         147.2

Koniec danych

LAeq , pory dnia i nocy

-------------------------------------------------------------------

|   Nr  |      Współrzędne punktów       | Poziom dźwięku w porze |

|punktu |      x     |     y     |   z   |    dnia    |   nocy    |

|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|

|       |      m     |     m     |   m   |    dB(A)   |   dB(A)   |

===================================================================

1         305.2       484.4      4.0      58.1

2         309.3       430.5      4.0      58.2

3         316.3       388.1      4.0      58.2

4         322.4       330.2      4.0      58.2

5         326.1       288.0      4.0      58.2

6         333.2       231.1      4.0      58.2

7         338.0       181.2      4.0      58.4

8         349.0       105.1      4.0      58.3

9         351.7        61.0      4.0      58.1

10        218.0       526.6      4.0      58.1

11        159.3       506.7      4.0      58.1

12         47.2       470.0      4.0      58.1

LAeq , dzień: wartość największa poza terenem zakładu występuje w punkcie (338,181,4.0) i wynosi 58.4 dB(A)

Tłumienie przez grunt wg wzoru 9 PN-ISO 9613.

Koniec obliczeń