Spis treści

1 Wstęp	6

1.1 Przedmiot i cel opracowania	6

1.2 Podstawa prawna	6

1.3 Klasyfikacja przedsięwzięcia	6

1.4 Zakres opracowania	6

2 Charakterystyka przedsięwzięcia	7

2.1 Lokalizacja 	7

2.2 Cele realizacji inwestycji	8

2.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	8

2.4 Zaopatrzenie w media, zużywane materiały surowce energia	9

2.5 Czas pracy	11

2.6 Opis realizowanego procesu technologicznego	11

2.7  Wykorzystanie terenu	19

2.7.1 Aktualne zagospodarowanie terenu 	19

2.7.2 W fazie realizacji	19

2.7.3 W fazie eksploatacji 	19

2.8 Analizowane warianty przedsięwzięcia	20

2.8.1 Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia	20

2.8.2 Wariant polegający na realizacji planowanego przedsięwzięcia	20

2.8.3 Wariant alternatywny realizacji planowanego przedsięwzięcia	20

2.8.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska	20

2.8.5 Uzasadnienie wariantu wybranego przez Inwestora	21

3 Opis elementów przyrodniczych środowiska 	22

3.1 Powietrze	22

3.2 Klimat akustyczny 	23

3.3 Morfologia i hydrografia terenu	23

3.4 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu	24

3.5 Fauna i Flora. Obszary i obiekty podlegające ochronie przyrody i krajobrazu	25

3.6 Klimat	27

3.7 Zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków	28

4 Przewidywane rodzaje emisji związane z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia	30

4.1 Emisja substancji do powietrza	30

4.1.1 Określenie wielkości emisji zorganizowanej substancji do powietrza	30

4.1.1.1 Wielkość emisji z prowadzonych procesów technologicznych	30

4.1.1.2 Wielkość emisji ze spalania gazu ziemnego	33

4.1.1.3 Wielkość emisji związana z poruszaniem się pojazdów po terenie zakładu (T1, T2)	34

4.1.1.4 Wielkość emisji z napełniania silosa na ziarno	36

4.1.1.5 Parametry i lokalizacja emitorów	36

4.2 Emisja hałasu	38

4.2.1 Kubaturowe źródła hałasu	38

4.2.2 Punktowe źródła hałasu	40

4.2.3 Liniowe źródła hałasu:	41

4.2.4 Pozostałe dane	43

4.2.5 Urządzenia ograniczające emisję hałasu	43

4.3 Gospodarka odpadami	44

4.4 Wytwarzanie ścieków	48

4.5 Emisja promieniowania elektromagnetycznego	52

5 Określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 	53

5.1 Na etapie realizacji przedsięwzięcia	53

5.1.1 Oddziaływanie na powietrze	53

5.1.2 Oddziaływanie na klimat akustyczny	53

5.1.3 Oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne 	54

5.1.4 Oddziaływanie na  powierzchnię ziemi	54

5.1.5 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze	56

5.1.6 Oddziaływanie na klimat	56

5.1.7 Oddziaływanie na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 	56

5.1.8 Oddziaływanie na zdrowie ludzi	57

5.1.9 Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska	57

5.2 Na etapie eksploatacji	57

5.2.1 Oddziaływanie na powietrze	57

5.2.1.1 Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu	57

5.2.1.2 Dane niezbędne do przeprowadzenia modelowania poziomów substancji w powietrzu	57

5.2.1.2.1 Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu	57

5.2.1.2.2 Tło substancji i tło opadu substancji pyłowej	58

5.2.1.2.3 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu	59

5.2.1.2.4 Dane meteorologiczne	59

5.2.1.2.4.1 Charakterystyki stanów równowagi atmosfery	59

5.2.1.2.4.2 Temperatura powietrza, kierunki i prędkości wiatrów	60

5.2.1.3 Wyniki obliczeń poziomów substancji w powietrzu	60

5.2.1.3.1 Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu	60

5.2.1.3.2 Pełny zakres obliczeniowy	61

5.2.1.3.3 Stężenia substancji na terenach zabudowanych	61

5.2.1.4 Interpretacja graficzna wyników obliczeń poziomów substancji w powietrzu	61

5.2.1.5 Omówienie wyników modelowania poziomów substancji w powietrzu 	61

5.2.2 Oddziaływanie na klimat akustyczny	61

5.2.2.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku	61

5.2.2.2 Tereny chronione przed hałasem	62

5.2.2.3 Tło akustyczne	63

5.2.2.4 Metodyka i sposób przeprowadzenia obliczeń uciążliwości akustycznej	63

5.2.2.5 Punkty obserwacji oraz siatka obliczeniowa	64

5.2.2.6 Omówienie wyników i wnioski	65

5.2.3 Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne	67

5.2.4 Oddziaływanie na środowisko hydrogeologiczne	69

5.2.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 	70

5.2.6 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze	70

5.2.7 Oddziaływanie na klimat	70

5.2.8 Oddziaływanie na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 	70

5.2.9 Oddziaływanie na zdrowie ludzi	70

5.2.10 Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska	71

5.2.11 Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięć istniejących i projektowanych	71

5.3 Na etapie likwidacji	71

6 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji	71

7 Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	74

7.1 Poważna awaria przemysłowa	74

7.2 Transgraniczne oddziaływanie	77

8 Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 143 ustawy- Prawo ochrony środowiska	78

9 Konieczność ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania	79

10 Analiza możliwych konfliktów społecznych 	79

11 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 	80

11.1 Etap realizacji przedsięwzięcia	80

11.2 Etap eksploatacji przedsięwzięcia	81

12 Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	81

13 Źródła informacji	81

13.1 Spis aktów prawnych	81

13.2 Spis literatury	82

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	84

Spis tabel

Tabela 1 Bilans surowcowo – materiałowy	10

Tabela 2 Wykorzystanie surowców do poszczególnych wyrobów	14

Tabela 3 Charakterystyka surowców	16

Tabela 4 Bilans terenu – stan projektowany	20

Tabela 5 Stan jakości powietrza w powiecie	22

Tabela 6 Pomniki przyrody gminy Swarzędz	26

Tabela 7 Skład wykorzystywanych surowców	31

Tabela 8 Substancje przyjęte do obliczeń 	32

Tabela 9 Wyznaczona wielkość emisji	33

Tabela 10 Wskaźniki emisji ze spalania gazu ziemnego w kotłach o mocy < 0,5 MW	34

Tabela 11 Wielkość emisji substancji ze spalania gazu ziemnego 	34

Tabela 12 Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych	35

Tabela 13 Wielkość emisji – Trasa 1	35

Tabela 14 Wielkość emisji – Trasa 2	36

Tabela 15 Charakterystyka techniczna emitorów 	37

Tabela 16  Wartości współczynnika odbicia dla typowych powierzchni	39

Tabela 17  Zestawienie poziomów dźwięku i izolacyjności akustycznych źródeł kubaturowych	39

Tabela 18 Poziomy mocy akustycznych wentylatorów	40

Tabela 19 Poziomy dźwięku dla czerpni i wyrzutni powietrza (centrale NW4, NW5, NW6)	41

Tabela 20 Poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych	42

Tabela 21 Dane wyjściowe do obliczenia emisji z transportu samochodowego	42

Tabela 22 Parametry samochodowych źródeł hałasu	43

Tabela 23 Rodzaje i ilość przewidzianych do wytwarzania odpadów 	44

Tabela 24 Przeciętne normy zużycia wody wg rozporządzenia	49

Tabela 25 Przewidywana ilość ścieków bytowych 	49

Tabela 26 Zestawienie danych przyjętych do obliczeń	51

Tabela 27 Zestawienie wielkości maksymalnego obliczeniowego spływu powierzchniowego wód opadowych – stan aktualny i po realizacji przedsięwzięcia	51

Tabela 28  Rodzaje odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia	55

Tabela 29 Źródła powstawania i sposoby zagospodarowania odpadów – etap realizacji przedsięwzięcia	55

Tabela 30 Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu	58

Tabela 31 Tło zanieczyszczeń powietrza przyjęte do obliczeń	58

Tabela 32 Kombinacje sytuacji meteorologicznych-stanów równowagi atmosfery i prędkości wiatrów	59

Tabela 33 Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych	60

Tabela 34 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku	62

Tabela 35 Punkty obserwacji	64

Tabela 36  Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w punktach obserwacji bez uwzględnienia tła – Wariant I	66

Tabela 37 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w punktach obserwacji z uwzględnieniem tła – wariant II	66

Tabela 38 Ilości decydujące o zaliczeniu zakładu do grupy zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (uwzględnia tylko substancje wyk. w części produkcyjnej)	74

Spis załączników

- Dane wejściowe do programu i wyniki – hałas pora dzienna i nocna

- Mapa rozprzestrzeniania hałasu – pora dzienna

- Mapa rozprzestrzeniania hałasu – pora nocna

- Wydruki obliczeń stężeń substancji w powietrzu wraz z izoliniami

- Projekt zagospodarowania terenu

- Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku, znak WSI-II.0123.105.2011.EB

- Opinia o podłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (pismo z dn. 11.04.2011r. znak: ZGK/DWK/W-73/2011)

- Pismo WIOŚ określające stan jakości powietrza w Janikowie

- Karty charakterystyk wykorzystywanych surowców

- Lokalizacja inwestycji na tle mapy geologicznej

- Lokalizacja inwestycji na tle mapy hydrogeologicznej

- Lokalizacja inwestycji na tle GZWP

- Charakterystyki akustyczne wentylatorów

- Pisma o przeznaczeniu terenu sąsiadującego

# Wstęp

## Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie hali magazynowo – produkcyjnej z częścią biurową przez firmę BROS Sp.j. z siedzibą w Poznaniu (ul. Karpia 24), zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych  10/10, 10/41, 10/42, 10/45, 10/43 w Janikowie w gminie Swarzędz. W części produkcyjnej uruchomiona zostanie produkcja środków owadobójczych i nawozów.

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji charakteryzujących przedsięwzięcie, informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, oraz wskazanie sposobów minimalizujących bądź eliminujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

## Podstawa prawna

Procedurę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy prawne ustawy z dnia 3 października 2008r. — o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [13.1.1]. Obowiązek opracowania niniejszego raportu wynika z postanowienia Burmistrza Miasta I Gminy Swarzędz z dnia 14 marca 2012r znak ROS 6220.1.2012.

## Klasyfikacja przedsięwzięcia

Klasyfikację przedsięwzięcia przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) [13.1.18].

Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane

– § 3 ust.1 pkt. 1 instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych.

- § 3 ust.1 pkt. 52 „zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody”. Przy produkcji środków owadobójczych nie będą prowadzone procesy chemiczne.

Zgodnie z art.75 ustawy z dnia 3 października 2008r. — o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jest  Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

## Zakres opracowania

Zakres raportu wynika z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. — o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [13.1.1] oraz postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (ROS. 6220.1.2012) o konieczności przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

# Charakterystyka przedsięwzięcia

## Lokalizacja

Przedsięwzięcie przeprowadzone będzie w gminie Swarzędz na terenie miejscowości Janikowo przy ulicy Swarzędzkiej,  na działkach o numerach ewidencyjnych  10/10, 10/41, 10/42, 10/45, 10/43

Źródło:www.zumi.pl

Ryc. Lokalizacja przedsięwzięcia

Plan wskazujący położenie poszczególnych części składowych przedsięwzięcia przedstawiony jest w załącznikach niniejszego opracowania – Projekt zagospodarowania terenu.

## Cele realizacji inwestycji

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego firmy Bros będącego nową inwestycją firmy. Jest to część działań związanych z rozwojem firmy i zapewnieniem zaspokojenia popytu w sektorze rolniczym i ogrodniczym, zarówno dla dużych odbiorców jak i indywidualnych.

## Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXVIII/448/2001 z dnia 24 października 2001 r. Zgodnie z zapisami ww. uchwały teren planowanego przedsięwzięcia oznaczono symbolem AG – teren aktywizacji gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny.  Planowane obiekty muszą spełniać następujące warunki:

- Maksymalna wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku 12m (dopuszcza się wyższe elementy techniczne),

- Należy unikać rozdrobnienia zabudowy poprzez maksy malne łączenie funkcji,

- Miejsca pod parkingi dla pracowników oraz klientów zabezpieczyć na terenie.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość i kubatura oraz linia zabudowy hali  jest odpowiednia do założeń wymienionych w planie, zapewnione miejsca parkingowe dla pracowników i klientów będą zabezpieczone  na terenie działek. Obszar otoczony będzie pasmami zieleni izolacyjnej, na terenach inwestycyjnych zasadzona będzie również zieleń ochronna. Zapewniona jest również obsługa komunikacyjna z drogi gminnej (ul. Swarzędzka) oraz drogi dojazdowe tak jak przewiduje to plan.

Najbliższe otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowi:

- w kierunku wschodnim – ulica Swarzędzka posiadająca status drogi gminnej, a dalej tereny rolnicze. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz tereny te oznaczono symbolem I.21.M – tereny zabudowy mieszkaniowej (dominująca: zabudowa rezydencjonalna). Teren ten nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w kierunku południowym  - tereny dotychczas niezagospodarowane, ugory, należące do terenów aktywizacji gospodarczej gminy Swarzędz. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to pojedyncze zabudowania znajdujące się przy ul. Zakątek oraz przy ul. Cichej (oddalone ok 400 m) oraz przy ul. Leśnej (oddalone ok. 500 m)

- w kierunku zachodnim – tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą (aktywizacji gospodarczej) oraz lasy,

- w kierunku północnym – droga dojazdowa do ulicy Jonschera, dalej teren również jest niezagospodarowany, wykorzystywany rolniczo. Najbliższe zabudowania mieszkaniowe znajdują się przy ul. Jonschera w odległości ok. 230 m od planowanej inwestycji. Jest to już obszar sąsiedniej gminy Czerwonak (miejscowość Kicin).

Opracowane na podstawie UXXX/250/2006

Ryc.2 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle zapisów planu zagospodarowania przestrzennego

## Zaopatrzenie w media, zużywane materiały surowce energia

Na podstawie danych przekazanych przez Inwestora poniżej przedstawiono bilans surowcowo – materiałowy:

Tabela 1	Bilans surowcowo – materiałowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu opinią z dnia 11.04.2011r. wyraził zdanie, iż ze względów ekonomicznych rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie realizowanego przedsięwzięcia nie jest planowana w najbliższej przyszłości. W związku z powyższym inwestor, posiadając zgodę Gminy Swarzędz i warunki nr ZGK/DWK/W-152/2011 z dnia 14.07.2011r. wykona sieć wodociągową od ul.Ogrodniczej (w kierunku północno-wschodnim od terenu działki). Konieczne będzie zaprojektowanie dodatkowej infrastruktury zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wody na cele p.poż. (tj. zbiornik p.poż., urządzenia hydroforowe). 
Woda wykorzystywana będzie głównie na cele p.poż. (hydranty wewnętrzne) oraz socjalno-bytowe. W procesie technologicznym woda używana będzie do produkcji nawozów płynnych, natomiast woda z czyszczenia pojemników i urządzeń produkcyjnych zostanie ponownie wykorzystana w procesie technologicznym bądź na użytek własny przedsiębiorstwa.

W zakresie podłączenia do kanalizacji sanitarnej terenów opisywanego przedsięwzięcia Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu poinformował, że w obecnej chwili nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, dopóki nie zostanie przeprowadzona jej rozbudowa. Do czasu realizacji rozbudowy ścieki odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego z atestem o gwarantowanej szczelności. Inwestor planuje zabudować szczelne zbiorniki bezodpływowe: 4 szt. o pojemności 30 m3  każdy na ścieki bytowo-gospodarcze,  1 zbiornik o pojemności 3 m3  jako zbiornik awaryjny na wycieki z magazynku środków ochrony roślin oraz 1 zbiornik o pojemności 30 m3 na ciecze robocze usytuowany pod posadzką hali produkcyjnej.  Wykonana zostanie wewnętrzna kanalizacja deszczowa, z której wody kierowane będą do zbiornika p.poż. o pojemności około 2100 m3. Woda stanowiąca nadmiar, poprzez przelew ze zbiornika będzie rozfiltrowywana w gruncie.

Energia elektryczna dostarczana będzie z planowanego przyłącza oraz stacji transformatorowej linią podziemną zgodnie z warunkami nr  OD5/RR6/1107/2011 z dnia 06.09.2011r.

Inwestor posiada zgodę na  przyłączenia do najbliższej magistrali gazowej (warunki nr TS.17-4100-198395/12 z dnia 18.06.2012r.

W zakresie rozwiązań komunikacyjnych wykonana zostanie rozbudowa ulicy Swarzędzkiej – poszerzenie ul. Swarzędzkiej (droga asfaltowa, gminna)  oraz wybudowanie zjazdu drogowego pożarowego z ul. Swarzędzkiej (działka nr ew 21 i 10/44 ark.5)  na teren działki 10/41 ark.5,  oraz zjazdu drogowego z ulicy Swarzędzkiej na teren działki  nr ew 10/43 ark.5 zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom ruchu (uzgodnienie projektu budowy zjazdów wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz 24.05.2012).
Na terenie działek inwestycyjnych powstaną: parking (150 miejsc dla samochodów osobowych) oraz drogi wewnętrzne (widoczne na załączniku - projekt zagospodarowania terenu).   
	Pomieszczenia ogrzewane będą za pomocą dwóch kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy do 600kW. (opalane gazem ziemnym). Ponad to na terenie zakładu funkcjonować będą dwa podgrzewacze na wodę (po 62,4) oraz granulator opalany gazem – moc urządzenia 150W.

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie produkowana energia. Energia elektryczna dostarczana będzie z planowanego przyłącza oraz stacji transformatorowej.

## Czas pracy

Planuje się zatrudnienie około 680 pracowników (113 osób – magazyn, 150 osób – biuro, po 140 osób na zmianie – produkcja). Zakład pracował będzie przez 6 dni w tygodniu, w systemie trzyzmianowym.

## Opis realizowanego procesu technologicznego

## Wykorzystanie terenu

### Aktualne zagospodarowanie terenu

Przedsięwzięcia zlokalizowane będzie na terenie pięciu działek o łącznej powierzchni 13,8617 ha.

Aktualnie teren jest niezagospodarowany, pokryty roślinnością niską (łąkowa). Poprzednie teren wykorzystywany był rolniczo. Teren przeznaczony został w planie zagospodarowania przestrzennego na obszar aktywizacji gospodarczej. Docelowo teren zostanie zagospodarowany pod halę magazynowo-produkcyjną z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni około 4,8 ha. Inwestycja jest w trakcie realizacji – etap uzgodnień.

### W fazie realizacji

Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie polegało na jego wykorzystaniu w ramach prowadzenia prac budowlanych tj. organizację placu budowy i jej zaplecza (część socjalna, skład materiałów, parking sprzętu, itp.). Zakres prac przewidzianych do wykonania będzie obejmował:

- Przygotowanie terenu, usunięcie aktualnej roślinności (trawy)

- roboty związane z wykopami pod fundamenty,

- prace budowlane związane z posadowieniem budynków i koniecznej infrastruktury

- prace montażowe i spawalnicze związane z obiektami,

- roboty związane z podłączeniem do instalacji

### W fazie eksploatacji

Planuje się wykorzystywanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem – prowadzenie działalności magazynowo-produkcyjnej. Teren wyposażony będzie w infrastrukturę umożliwiająca prowadzenie ww. działalności – zaopatrzenie w media, drogi dojazdowe, parkingi, zaplecze socjalne.

W poniższej tabeli przedstawiono bilans powierzchni terenu

Tabela 2	Bilans terenu – stan projektowany

| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
|  |  | m2 |
| 1. | Drogi, chodniki i parkingi | 19 934 |
| 2. | Zadaszenia (pow. zabudowy) | 48 511 |
| 3. | Powierzchnia biologicznie czynna (w tym powierzchnia zbiornika) | 70 171 |
|  | Suma: | 13 8616 |

W ramach hali magazynowej o powierzchni 48 511 m2 wydzielona zostanie część produkcyjna zlokalizowana w centralnej części budynku.

## Analizowane warianty przedsięwzięcia

### Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia

Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia skutkował będzie pozostawieniem terenu w stanie istniejącym – grunty orne.

Wariant ten nie zmieni obecnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

### Wariant polegający na realizacji planowanego przedsięwzięcia

Opis planowanego przedsięwzięcia został przedstawiony w punkcie 2 niniejszej dokumentacji.

Inwestor nie przewiduje rozwiązań wariantowych dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia. Wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie terenu zgodnie z przeznaczeniem i zapewni lokalnej ludności nowe miejsca pracy.

### Wariant alternatywny realizacji planowanego przedsięwzięcia

Alternatywny wariant polega na wybudowaniu na terenie działek inwestycyjnych hali magazynowo-biurowej bez części produkcyjnej. Byłoby to centrum dystrybucyjno- logistyczne z docelowym przeznaczeniem pod wynajem powierzchni magazynowej również innym firmom. Natężenie ruchu, pojawiający się hałas, duża ilość samochodów ciężarowych będą niekorzystnie wpływać na środowisko i stan jakości powietrza.

### Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Planowana inwestycja ma powstać na terenie, który aktualnie jest niezagospodarowany.  Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z punktu widzenia środowiska naturalnego jest mniej korzystna niż zaniechanie realizacji inwestycji. Taka sytuacja występuje w przypadku każdej inwestycji, która nie jest działaniem proekologicznym, mającym na celu rewitalizację lub ochronę środowiska (jednego z jego komponentów). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój nowych działalności gospodarczych wpływa pozytywnie na lokalną społeczność. Ożywienie gospodarcze, nowe miejsca pracy, rozwój branż wspomagających (np. dostawy materiałów, sieć sprzedaży produktów) determinuje poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Oczywiście rozwój musi przebiegać przy zachowaniu środków zapewniających dotrzymanie standardów jakości środowiska.

Opierając się o powyższą argumentację oraz fakt, iż projektowane rozwiązania oraz zabezpieczenia praktycznie wykluczają możliwość ponadnormatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, realizacja inwestycji wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Nadmienić należy również, iż wszystkie prace produkcyjne (mogące być źródłem ewentualnego negatywnego oddziaływania) planowane do wykonywania na terenie inwestycji, prowadzone będą wewnątrz obiektu, odpowiednio zabezpieczonego przed przedostaniem się zanieczyszczeń na zewnątrz i do środowiska.

### Uzasadnienie wariantu wybranego przez Inwestora

Wybrany przez Inwestora wariant, polegający na realizacji inwestycji znajduje swoje uzasadnienie zarówno w sensie rozwoju ekonomicznego, jak też w sensie ochrony środowiska.

Jak wykazuje przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza wpływu na poszczególne elementy środowiska, przedsięwzięcie wykonane i eksploatowane zgodnie z założeniami zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji nie będzie stanowić znacznego źródła oddziaływania na środowisko, zatem wybór wariantu polegającego na realizacji przedsięwzięcia wydaje się jak najbardziej słuszny, tym bardziej, że jest duże zapotrzebowanie na produkowany przez Inwestora asortyment. Produkty te służą ludziom w życiu codziennym więc ich wytwarzanie jest uzasadnione.

Należy również nadmienić, że inwestycja zostanie zrealizowana na terenie aktywizacji gospodarczej przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny.

W poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu, a w szczególności w rozdziale dotyczącym przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, szczegółowo, za pomocą obliczeń oraz w oparciu o praktykę inżyniersko-projektową pozwalającą na ocenę zastosowanych rozwiązań, udowodniono, że realizacja inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na żaden komponent środowiska.

Inwestor wybrał wariant polegający na realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, jak wykazuje przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza wpływu na poszczególne jego elementy, realizacja inwestycji wg przyjętych założeń, jest jak najbardziej uzasadniona.

# Opis elementów przyrodniczych środowiska

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Janikowo w gminie Swarzędz. Jest to gmina wiejsko-miejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Miejscowością, w której będzie realizowane przedsięwzięcie jest Janikowo wchodzące w skład 19 sołectw. Łączna liczba mieszkańców wynosi ok. 40.000 osób. Większą cześć powierzchni gminy zajmują użytki rolne (około 68%). Pomimo tego, że na terenie gminy  występują duże obszary rolnicze to około 40% mieszkańców gminy znajduje zatrudnienie w działalności produkcyjnej i tyle samo w usługach. Świadczy to o tym, że gospodarstwa rolne znajdujące się na terenie gminy są gospodarstwami dużymi. Gmina ma charakter rolniczo-produkcyjno - usługowy. Na terenie gminy przewiduje się utrzymanie i ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez odpowiednie kształtowanie krajobrazu rolniczego i wzmocnienie funkcji glebochronnych m. in. Poprzez ograniczenie przejmowania gruntów rolniczych na cele nie rolnicze. [13.2.1]

## Powietrze

„Stan czystości powietrza na terenie gminy i miasta Swarzędz zależy m. in. od:

- warunków meteorologicznych i transportu zanieczyszczeń głównie z Poznania,

- wielkości emitowanych zanieczyszczeń przez źródła emisji oraz warunków technicznych emisji,

- warunków topograficznych miasta i gminy,

- przemian fizyko-chemicznych emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu.

Na stan czystości powietrza mają wpływ zanieczyszczenia emitowane z następujących źródeł:

- energetycznych: kotłownie w zakładach pracy, w warsztatach rzemieślniczych, zakładach usługowych, budynkach mieszkalnych, Elektrociepłownia :Poznan” – źródła te emitują: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył, tlenek węgla, sadzę, benzo/a/piren,

- technologicznych:

  - warsztaty stolarskie – emitują pył i związki węglowodorowe,

  - warsztaty lakiernicze i tapicerskie – emitują związki węglowodorowe,

  - warsztaty ślusarskie – emitują pyły, związki węglowodorowe, odlewnie – emitują pyły, dwutlenek azotu, tlenek węgla i dwutlenek siarki,

  - stacje benzynowe – emitują związki węglowodorowe,

  - betoniarnie i zakłady kamieniarskie – emitują pyły, rozlewnie gazów płynnych – emitują związki węglowodorowe,

- mobilnych – emitują dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, sadza, ołów i związki węglowodorowe,

- składowisk – emitują pyły,

- zbiegi agrotechniczne – są źródłem emisji aerozoli i pyłu.” [POS Swarzędz]

W poniższej tabeli przedstawiono aktualny stan jakości powietrza podany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 20.03.2012r.; znak: WM.7016.1.147.2012.971W – w załączeniu)

Tabela 3	Stan jakości powietrza w powiecie

| Lp. | Nazwa substancji | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditlenek siarki | µg/m3 | 5,0 |
| 2 | Pył zawieszony PM10 | µg/m3 | 33,0 |
| 3 | Tlenki azotu NO2 | µg/m3 | 21,0 |
| 4 | Benzen | µg/m3 | 2,2 |
| 5 | Ołów | µg/m3 | 0,01 |

## Klimat akustyczny

Decydujący wpływ na klimat akustyczny na terenie województwa wielkopolskiego, w tym również gminy Swarzędz wywierają środki transportu samochodowego i kolejowego. Przez gminę przebiegają dwie znaczące trasy komunikacji drogowej generujące wysoki poziom hałasu z uwagi na panujące na nich znaczne natężenie ruchu:

- droga krajowa nr 2 – Berlin-Warszawa, przebiegająca przez centrum miasta Swarzędz oraz miejscowość Paczkowo,

- droga nr 5 – Wrocław-Gdańsk, przebiegająca przez miejscowości Bogucin, Janikowo, Kobylnica.

Klimat akustyczny rejonu przedsięwzięcia kształtowany jest przez ul. Swarzędzką o średnim natężeniu ruchu. W ramach niniejszego opracowania, celem wyznaczenia tła akustycznego wykonano pomiary w porze nocnej oraz dziennej. Uzyskane średnie natężenie dźwięku w odległości 5m od ul.Swarzędzkiej wynoszą:

- w porze dziennej – 58 dB

- w porze nocnej – 50 dB.

Pomiar wykonano 1.06.2012 o godzinie 22:15 oraz 2.06.2012 o godzinie 16:09.

Wymagania odnośnie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu dotyczą wartości równoważnych (ekwiwalentnych) LAeq poziomów hałasu tj. dających uśrednioną w czasie wartość występującego hałasu. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu na terenach o określonym charakterze zagospodarowania, normowane są w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dotyczą one równoważnych wartości poziomu dźwięku A występujących w godz. 6002200 dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 najniekorzystniejszym kolejno po sobie następującym godzinom dnia oraz 2200600 dla przedziału odniesienia równemu 1 najniekorzystniejszej godzinie nocy. Według załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska, dla terenów stanowiących bezpośrednie otoczenie ocenianego w niniejszym opracowaniu obiektu dopuszczalne poziomy hałasu są normowane.

Teren lokalizacji inwestycji jest terenem aktywizacji gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny. W kierunku wschodnim znajduje się ulica Swarzędzka posiadająca status drogi gminnej, a dalej tereny rolnicze. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz tereny te oznaczono symbolem I.21.M – tereny z dominującą zabudową rezydencjonalną. Potraktowano ten teren jako teren chroniony akustycznej. Jako dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjęto 50 dB (pora dzienna) i 40 dB (pora nocna) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (jako najbardziej niekorzystny wariant). Podobne wartości dopuszczalne przyjęto dla terenów położonych na północ od planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane już na terenie gminy Czerwonak. Zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Urzędu Gminy Czerwonak z 26.06.2012r. (znak: WUG.6727.8.30.2012) część działki nr 353/4 (obręb Kicin) zlokalizowanej przy granicy gminy przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie MJ2).

## Morfologia i hydrografia terenu

Geomorfologicznie teren badań położony jest na wysoczyźnie morenowej płaskiej ostatniego zlodowacenia Wisły. Badany teren położony jest pomiędzy Rzeką Główną i Wartą. Geomorfologicznie obszar ten można określić jako wysoczyzna morenowa ostatniego zlodowacenia Wisły lub morena falista recesyjna w którego bezpośrednim sąsiedztwie występuje teras wyższy sandrowy związany genetycznie z fazą poznańską oraz dna dolin rzecznych.

Na północ od projektowanej inwestycji w odległości około 360 m znajduje się bezimienny ciek. Ciek ten nie odprowadza wody powierzchniowo do okolicznego systemu rzecznego – jest „ślepy’. Około 700 m na zachód źródło ma Struga Kozianka będąca prawobrzeżnym dopływem Warty, lecz w ciągu ostatnich kilku lat w korycie tego cieku nie występowało lustro wody. Na południu w odległości około 900 m przepływa Rzeka Główna. Zakład nie jest więc zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie są zlokalizowane również żadne zbiorniki wodne małej retencji.

## Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu

Na opisywanym obszarze wykonano badania geotechniczne. Wierceniami wykonanymi do maksymalnej głębokości 4,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie czwartorzędowych, plejstoceńskich utworów lodowcowych – glin zwałowych zlodowacenia północnopolskiego fazy leszczyńskiej przykrytych przez piaski lodowcowe. Piaski wykształcone zostały jako piaski drobne i pylaste. Osadów lodowcowych do głębokości rozpoznania, tj. 4,0 m p.p.t. nie przewiercono. Podłoże zbudowane jest generalnie z gruntów słabo przepuszczalnych przykrytych lokalnie przez grunty przepuszczalne. Woda gruntowa występuje wyłącznie w postaci słabych sączeń sródglinowych oraz jako woda zawieszona. Tak więc nie występuje poziom wód podskórnych. Pierwszym poziomem wód podziemnych jest poziom tzw. Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Struktura ta jest dobrze izolowana od powierzchni  glinami środkowopolskimi o miąższości od 30 do 60 m. Krawędź tej struktury przebiega około 900 m na południe od projektowanej inwestycji. „Wielkopolska Dolina Kopalna’ jest zbiornikiem GZWP nr 144 o charakterze porowym (o zasobach dyspozycyjnych 480 tys. m3/dobę) będącym równocześnie obszarem  OWO. Zbiornik ten nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji i jest dobrze izolowany, należy więc wykluczyć negatywny wpływ planowanej inwestycji na wody „Wielkopolskiej Doliny Kopalnej’. Głównym poziomem użytkowym na opisywanym obszarze jest trzeciorzędowe piętro wodonośne. Związane jest ono z seriami piaszczystymi miocenu. Tworzą je piaski o różnej ziarnistości  o miąższości ponad 25 m, które lokalnie mogą zawierać wkładki osadów organicznych. Poziom mioceński jest jedynym filtrowanym poziomem użytkowym na omawianym terenie. Jest to równocześnie jedyne użytkowe piętro wodonośne dla tej części zlewni Warty. Ponieważ piętro to występuje praktycznie na większości obszaru aglomeracji poznańskiej jest dobrze rozpoznane a informacje dotyczące go zawarte są w wielu publikacjach. Ostatnia z tych publikacji – monografia pt.: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali !: 50 000 Arkusz Poznań (471) (Dąbrowski S., Trzeciakowska M., Straburzyńska R. Warszawa 2000) wyczerpująco opisuje ten poziom. Autorzy MHP Arkusz Poznań (471) (Dąbrowski 2000) w piętrze trzeciorzędowym wydzielili jedną jednostkę hydrogeologiczną w poziomie mioceńskim – 1cTrI. Jednostkę o powierzchni 226,8 km2 stanowi mioceński poziom zbiornika wielkopolskiego, zbudowany z piasków, głównie drobnoziarnistych i mułkowatych o miąższości od kilkunastu do 80 m, średnio 40 m, występujących na głębokości od 50 m p.p.t. do ok. 150 m p.p.t. pod nadkładem słabo przepuszczalnych glin morenowych czwartorzędu oraz kompleksu iłów poznańskich, o charakterze bardzo słabo przepuszczalnym (Dąbrowski 2000). Ze względu na dobrą izolację projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na jednostkę 1cTrI. Dostępna literatura oraz badania podstawowe nie opisują kierunków migracji zanieczyszczeń głównego pietra wodonośnego ale generalnie należy założyć że jest to kierunek północno-zachodni czyli kierunek osi doliny Warty, będącej bazą drenażu zlewni. Najbliżej leżącymi ujęciami wód jest ujęcie w Kicinie znajdujące się około 1,4 km na północ od planowanej inwestycji i ujęcie Zakładów Drobiarskich w Koziegłowach znajdujące się około 1,7 km na zachód od planowanej inwestycji. Ujęcia te nie posiadają strefy ochrony pośredniej. Planowana inwestycja nie leży w pobliżu stref ochronnych.

Lokalizacja inwestycji na tle mapy geologicznej, hydrogeologicznej i GZWP znajduje się w załącznikach.

## Fauna i Flora. Obszary i obiekty podlegające ochronie przyrody i krajobrazu

Świat zwierząt gminy Swarzędz to fauna wybitnie nizinna, zwłaszcza gatunki leśne. Z ciekawszych wymienić należy: jelenie, daniele, sarny i dziki. Z drapieżników występują między innymi: lisy, borsuki i kuny. Spośród innych ssaków najczęściej spotykane to: zając, królik, jeż, ryjówka, kret. Spośród zasobów faunistycznych gminy Swarzędz wymienić należy ornitofaunę stwierdzoną nad Jeziorem Swarzędzkim. Spośród 23 gatunków lęgowych obserwowanych wymienić należy miedzy innymi: trzciniczkę, łyskę, trzciniaka, kaczkę krzyżówkę i perkoza dwuczubego. Specjalne działania związane z ochroną rzadkich gatunków na terenie powiatu nie są prowadzone. Ochronie tej sprzyjają pośrednio działania ochronne prowadzone przez nadleśnictwa oraz ochrona prowadzona na terenie parku krajobrazowego.” [13.2.1]

Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 roku, znak WSI-II.0123.105.2011.EB (pismo w załączeniu) teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ww. ustawy. Najbliżej położone obszary sieci NATURA 2000 to:

- PLH300058 Uroczyska Puszczy Zielonki – w odległości około 3 km,

- PLH300038 Dolina Cybiny – w odległości około 3,8 km,

- PLH300005 Fortyfikacje w Poznaniu – w odległości około 3,4 km od fortu IV.

Ponad to w odległości około 2,2 km od terenu przedsięwzięcia znajduje się Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka.

Poniżej przedstawiono krótka charakterystykę terenów chronionych.

Obszary Natura 2000

Uroczyska Puszczy Zielonka.

„Na Uroczyska Puszczy Zielonka składa się 5 wybranych fragmentów Puszczy Zielonka. Na terenie trzech z nich znajdują się jeziora. W 1993 roku został tutaj utworzony Park Krajobrazowy. Przez jego teren przepływają rzeki: Warta, Trojanka (Goślinka) i Potok Dzwonowski oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Kościołek, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce, zarazem największy kompleks leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej.

Dolina Cybiny.

Rzeka Cybina stanowiąca oś podłużną obszaru Natura 2000 jest prawobrzeżnym dopływem Warty, do której wpada w km 240,5. W obrębie obszaru Natura 2000 znajduje się odcinek doliny rzecznej oraz fragmenty przyległych terenów na odcinku między 10 a 41 km biegu rzeki, czyli od jej ujścia z Jeziora Swarzędzkiego do przecięcia granicy gmin Kostrzyn i Nekla. Cechą charakterystyczną doliny Cybiny jest duża zdolność retencjonowania wód. Przyczyniają się do tego z jednej strony liczne jeziora i sztuczne zbiorniki wodne, z drugiej strony gleby torfowe wyścielające jej dno. Sztuczne zbiorniki powstały przez spiętrzenie wód rzecznych (zbiorniki zaporowe), uformowanie zbiorników w dolinach w sąsiedztwie rzek (stawy rybne) oraz eksploatację torfu lub piasku (torfianki, wyrobiska poeksploatacyjne). Do naturalnych jezior polodowcowych należy Jezioro Swarzędzkie, Jezioro Uzarzewskie, Góra i Iwno. Dwa z nich: Jezioro Swarzędzkie i Iwno zostały sztucznie podpiętrzone. Na stawach w dolinie Cybiny oraz przyujściowych odcinkach jej dopływów prowadzona jest intensywna hodowla ryb (głównie karpia). Pod doliną Cybiny zlokalizowany jest jeden z głównych zbiorników wód podziemnych Polski, zwany Wielkopolską Doliną Kopalną (GZWP nr 144 QK). Zbliżony do liniowego kształt obszaru oraz sąsiedztwo innych terenów chronionych sprawia, że pełni on ważną rolę korytarza ekologicznego, umożliwiającego migrację zwierząt i roślin, zapewniając ciągłość ich występowania i możliwość wymiany puli genowej. Cechą charakterystyczną doliny jest duża różnorodność i mozaikowe rozmieszczenie siedlisk, co sprzyja dużemu bogactwu gatunkowemu roślin i zwierząt oraz ich zbiorowisk. W trakcie badań nad waloryzacją przyrodniczą doliny w 2004 r. stwierdzono występowanie aż 85 zespołów roślinnych, rozmieszczonych mozaikowo w samej dolinie i na jej obrzeżach. Najlepiej wykształcone są podmokłe zbiorowiska zaroślowe i leśne, do których należą: zarośla łozowe, ols porzeczkowy i łęg jesionowo-olszowy . Pospolicie występują także liczne zbiorowiska roślinności wodnej i bagiennej, ale częste są również zespoły muraw kserotermicznych i napiaskowych oraz ciepłolubnych ziołorośli, rozwijających się na skarpach doliny oraz wyniesieniach w obrębie jej dna. W dolinie Cybiny występuje 770 gatunków dziko rosnących roślin. Dolina Cybiny od dawna była intensywnie użytkowana. Największy wpływ na skład gatunkowy miejscowej flory miało i nadal posiada rolnictwo, osadnictwo, a od Swarzędza w stronę Warty także urbanizacja.” [ine.eko.org.pl]

Fortyfikacje w Poznaniu

Ostoja obejmuje kompleks XIX-wiecznych budowli fortecznych rozmieszczonych na terenie Poznania. Należy do niego dziewięć fortów głównych i dziewięć pośrednich, które średnio znajdują się w odległości ok. 3 km od siebie oraz Cytadela, bunkier na Sołaczu, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier na ul. Mazowieckiej. Budowle są niezwykle cennymi miejscami zimowania nietoperzy. Znaczenie ma długa lista chronionych gatunków: mopek, nocek Bechsteina, nocek duży, nocek łydkowłosy, gacek brunatny, gacek szary, mroczek późny, nocek Natterera, nocek rudy i nocek wąsatek. Fort I, zbudowany w latach 1878-1880 na Starołęce, a w 1944 przekształcony na potrzeby fabryki samolotów Focke-Wulf, jest czwartym pod względem liczebności zimowiskiem nietoperzy w Polsce i stanowi jedno z najważniejszych miejsc zimowania tych ssaków w Polsce. Połowa z obiektów należących do ostoi znajduje się na liście 120 największych zimowisk nietoperzy w Polsce.

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Park krajobrazowy w województwie wielkopolskim, położony na północny wschód od Poznania, między Murowaną Gośliną, Skokami, Kiszkowem i Pobiedziskami, na terenie gmin Czerwonak, Kiszkowo,Murowana Goślina, Pobiedziska i Skoki. Park powstał w roku 1993, w celu zachowania i ochrony największego i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego, o dużych wartościach przyrodniczych i naukowo-dydaktycznych. Po przeprowadzonej w 2003 r. korekcie granic, powierzchnia parku wynosi 11439,40 ha, z czego ponad 80% to tereny leśne.

Na terenie gminy Swarzędz znajdują się następujące pomniki przyrody:

Tabela 4	Pomniki przyrody gminy Swarzędz

| Lp. | Numer pomnika | Przedmiot ochrony | Gatunek | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 621 | drzewo | Buk zwyczajny (czerw.) | Uzarzewo |
| 2 | 622 | drzewo | Lipa drobnolistna | Uzarzewo |
| 3 | 623 | drzewo | Modrzew europejski | Uzarzewo |
| 4 | 624 | drzewo | Dąb szypułkowy | Uzarzewo |
| 5 | 625 | drzewo | Platan klonolistny | Uzarzewo |
| 6 | 626 | drzewo | Platan klonolistny | Uzarzewo |
| 7 | 627 | drzewo | Jesion wyniosły | Uzarzewo |
| 8 | 350 | drzewa | Buk zwyczajny (czerw.) Buk zwyczajny (czerw.) | Wierzonka |
| 9 | 916/295 | drzewo | Dąb szypułkowy | Wierzenica |
| 10 | 915/294 | drzewo | Dąb szypułkowy | Wierzenica |
| 11 | 914/293 | drzewo | Dąb szypułkowy | Wierzenica |
| 12 | 912/292 | drzewo | Sosna zwyczajna | Wierzenica |
| 13 | 258/291 | drzewo | Sosna zwyczajna | Mechowo |
| 14 | 926/94 | drzewo | Dąb szypułkowy | Swarzędz |
| 15 | 1323/02 | drzewo | Dąb szypułkowy | Swarzędz |
| 16 | 1324/02 | drzewo | Lipa drobnolistna | Kobylnica |

Żaden z pomników przyrody występujących w gminie Swarzędz nie występuje w obrębie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

Działki inwestycyjne są gruntem ornym, na którym uprawiano główne rzepak. Przedmiotowy teren stanowi odłóg, porośnięty roślinnością segetalną i wkraczającą na jej miejsce – ruderalną. Charakter przedmiotowego terenu oraz jego sąsiedztwo świadczą o tym, że obszar nie stanowi cennego faunistycznie miejsca. Nie ma odpowiednich warunków do występowania ryb i płazów, podobnie, ze względu na rolniczy charakter użytkowania gruntów ograniczona jest możliwość występowania gadów.  Obszar ten jest również mało atrakcyjny i nie stanowi cennego miejsca dla ptaków i ssaków.

## Klimat

Klimat województwa wielkopolskiego należy do strefy klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego przenikania się wpływów morskich i kontynentalnych. Przejściowość ta uwidacznia się głównie zmiennymi stanami pogody, które uwarunkowane są rodzajem napływających mas powietrza. W tym przypadku mamy do czynienia z powietrzem o charakterze morskim bądź kontynentalnym. W związku z tym, że obok szerokości geograficznej i odległości od morza, na klimat danego regionu wpływają takie czynniki jak wysokość nad poziom morza, rzeźba terenu i jego pokrycie, poszczególne tereny województwa wielkopolskiego odznaczają się równie zróżnicowaniem, które stanowi podstawę do zakwalifikowania ich do różnych regionów klimatycznych.

Kierunki i prędkości wiatru są jednym z ważniejszych elementów klimatu. Obszar Wielkopolski cechują wiatry słabsze od północnej i południowej części Polski. Występuje przewaga wiatrów zachodnich ale w styczniu, lutym i kwietniu przeważają na ogół wiatry wschodnie.

Charakterystyczną cechą przebiegu temperatury w ciągu roku jest jedno maksimum temperatury w lipcu i minimum w styczniu. Największe różnice w średnich temperaturach miesięcznych zaznaczają się w okresie wiosny i jesieni, kiedy między marcem a kwietniem oraz kwietniem a majem następuje największy wzrost temperatury a między wrześniem a październikiem oraz październikiem i listopadem następuje największy spadek temperatury z miesiąca na miesiąc.

Średni roczny opad dla omawianego terenu wynosi 500 mm. Maksymalne opady występują w okresie letnim głównie w lipcu, minimalne przypadają na miesiące wrzesień oraz kwiecień. Ilość opadów półrocza letniego jest większa od półrocza zimowego.

## Zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków

Na terenie gminy Swarzędz zachowało się szereg elementów tworzących wspólne dziedzictwo architektoniczno-archeologiczne. Są to głównie:

- centrum miasta Swarzędz zachowany stary układ urbanistyczny z dwoma rynkami.

- Na północ od Rynku kościół św. Marcina usytuowany na niewielkim wzniesieniu i otoczony zadrzewionym terenem, pochodzący z przełomu XVII i XVIII, wielokrotnie przebudowywany (Obiekt wpisany do państwowego rejestru zabytków nieruchomych)

- W północnej części miasta przy ul. Zamkowej 26 dwór wzniesiony w II połowy XIX w. Od 1881 r. do 1926 właścicielem majątku była rodzina Hoffmeyer, obecnie Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, a użytkownikiem Przedszkole nr 1. Budynek dworski stanowi część dawnego założenia dworsko-folwarcznego, z niewielkim krajobrazowym parkiem, obecnie w części wykorzystanym na plac zabaw.

- W zachodniej części miasta pałac (Nowa Wieś, ul. Poznańska 35) pochodzący z przełomu XIX i XX wieku. Pałac usytuowany w krajobrazowym parku z dwoma stawami, gdzie od 1963 r. znajduje się skansen pszczelarski. Zachowana oficyna i stajnia z wozownią obecnie użytkowane przez Zakład Badania Chorób Owadów Użytkowych i Instytut Weterynarii.

- Na uwagę zasługują budynki rzeźni i masarni przy ul. Strzeleckiej 2, powstałe w 1986 roku. Neoromańska wieża ciśnień pochodzi z ok. 1903 r. wraz z gazownią z ok.1905 r. jest własnością Poznańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu.

- W Swarzędzu znajdują się liczne przykłady budownictwa mieszkalnego typowego dla małych miasteczek. Należy zwrócić uwagę na domy o konstrukcji szachulcowej przy ul. Kilińskiego 8, ul. Małej Rybackiej; ul. Ogrodowej 4; Placu Niezłomnych 9

Ważniejsze obiekty zabytkowe na terenach wiejskich jednostek osadniczych

· BOGUCIN

We wsi zachowane pozostałości zespołu dworskiego: dwór z 1 ćw. XX w, młyn i park krajobrazowy z XIX w.

· GARBY

Zachowane pozostałości zespołu dworskiego z II poł. XIX w.

· JASIN

Zachowany zespół folwarczny z końca XIX w. i początku XX w.

· KARŁOWICE

Zachowany zespół dworsko-folwarczny z parkiem krajobrazowym; dwór i park z II poł. XIXw., zabudowania folwarczne XIX/XX w.

· KOBYLNICA

Wieś 11 km na płn. wsch. od Poznania. Do końca XIX wieku popularna wśród Poznaniaków wieś letniskowa. Zachowany budynek kolonijny Towarzystwa „Stella" (1901 r.) obecnie funkcjonujący jako Dom Dziecka. Przez wieś przebiega Szlak Piastowski co upamiętnia grupa rzeźb drewnianych o motywach historycznych ustawiona wzdłuż szosy. We wsi dwór z końca XIX w, rozbudowany w l. 30-tych XX w.

· PACZKOWO

Zachowany zespół dworski z ok. 1910 r oraz dworzec kolejowy z 1 dekady XX w.

· PUSZCZYKOWO-ZABORZE

Zachowany zespół dworski z pocz. XX wieku.

· SARBINOWO

Zachowane pozostałości zespołu dworskiego z poł. XIX w. i przebudowanego w 1910 r.

· UZARZEWO

Wieś 6 km na północny-wschód od Swarzędza, na prawym brzegu Cybiny i nad Jeziorem Uzarzewskim. W dolinie Cybiny znajduje się kościół p.w. św. Michała Archanioła szachulcowy z 1749 roku z drewnianą wieżą dobudowaną w 1869 r. (wyposażenie kościoła barokowe). Ponad skarpą doliny zespół pałacowo-folwarczny. Pałac ob. Oddział Muzeum Rolnictwa w Szreniawie z 1860 r., stajnia ob. pawilon wystawowy z ok. 1860, z tego samego okresu park krajobrazowy projektu Augusta Denizota.

·WIERZENICA

Wieś 6 km na północny wschód od Swarzędza, na prawym brzegu Głównej. Na wzgórzu znajduje się kościół św. Mikołaja, kryty gontem pochodzący z III ćw. XVI w. z dobudowaną zakrystią przed 1635 r. i wieżą z 1771-1778. Do północnej nawy przylega murowana kaplica grobowa zbudowana ok. 1870 r. i przebudowana 1930-32, w której min. neoklasycystyczny pomnik grobowy A. Cieszkowskiego dłuta Antoniego Madejskiego (k. XIX w.) i drzwiami z brązu wg. proj. Teofila Lenartowicza (1872). Zachowany zespół dworsko-folwarczny ob. Stacja Hodowli Roślin w Poznaniu z dworem i parkiem krajobrazowym z 1 poł. XIX w. oraz dawna stajnia dworska. Na wschodnim krańcu wsi dawna karczma (szachulcowa) pochodząca z II poł. XVIII w.

·WIERZONKA

Wieś 8 km na północ od Swarzędza, nad Główną. Zachowany zespół dworski ob. Stacja Hodowli Roślin w Poznaniu, pochodzący z 2 ćw. XIX w. wraz parkiem krajobrazowym z licznymi okazami drzew i krzewów egzotycznych.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano dotychczas obiektów zabytkowych bądź o wartości archeologicznej.

# Przewidywane rodzaje emisji związane z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia

## Emisja substancji do powietrza

Emisja zorganizowana

Emisja zorganizowana z terenu zakładu związana będzie z prowadzeniem procesów produkcyjnych polegających głównie na mieszaniu gotowych półproduktów oraz napełnianiu pojemników.

W analizie oddziaływania na jakość powietrza uwzględniono emisję ze spalania gazu ziemnego GZ-50 w kotłach, podgrzewaczach i granulatorze. Emisję  spalania paliw w silnikach pojazdów wprowadzono jako źródło liniowe.

Emisja niezorganizowana

Na terenie planowanego przedsięwzięcia występować będzie również emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów po terenie zakładu tj. pylenie z dróg.

### Określenie wielkości emisji zorganizowanej substancji do powietrza

#### Wielkość emisji z prowadzonych procesów technologicznych

Proces technologiczny planowany do prowadzenie na opisywanym terenie polegał będzie głownie na mieszaniu półproduktów celem uzyskania produktu o określonych właściwościach. Na potrzeby produkcji zakład zostanie wyposażony w urządzenia typu mieszarki, rozdrabniarki, rozlewarki i rozsypywarki. Każde stanowisko wyposażone zostanie w wentylator wyciągowy, powietrze zużyte odprowadzane będzie systemem kanałów wentylacyjnych do 2 central wentylacyjnych dachowych, część pomieszczeń wyposażona zostanie w wentylację ogólną wspomaganą przez wentylatory wywiewne.

Każdy z procesów prowadzony będzie na kilku stanowiskach zlokalizowanych w różnych częściach hali produkcyjnej. Stąd emisje generowane w każdy z procesów będą wprowadzane do środowiska zarówno przez obie centrale wentylacyjne jak i wentylatory wentylacji ogólnej. Celem wyznaczenia wielkości emisji wprowadzanej do środowiska w sposób zorganizowany dokonano uproszczenia opisanego poniżej. Należy jednak zauważyć iż przyjęty sposób wyznaczenia wielkości emisji jest zawyżeniem w stosunku do spodziewanych wielkości rzeczywistych.

Zgodnie z oświadczeniem inwestora maksymalne dopuszczalne straty w każdym z procesów mogą wynieść 0,1% wykorzystywanych surowców.

Założono:

  - Każdy z emitorów odprowadzał będzie roczną ilość substancji odpowiadającą 0,1% z wszystkich wykorzystywanych surowców – będzie to emisja roczna,

  - Czas emisji wynosi 7500h/a

  - Emisja średnia stanowi 80% emisji maksymalnej

  - Centrale wentylacyjne wyposażone w filtry działkowe i kieszeniowe zapewniają ograniczenie wielkości emisji pyłów o 90%, dla wentylatorów dachowych nie występuje ograniczenie wielkości emisji.

Ponieważ niniejsza dokumentacja wykonywana jest na etapie projektowym, w praktyce rozkład stanowisk produkcyjnych może się zmienić. Poprzez założenie, że każdy z elementów wentylacji wywiewnej odprowadzał będzie wszystkie substancji stanowiące straty w procesie produkcji rozważamy wariant najbardziej niekorzystny, ponieważ sześciokrotnie zawyżamy zakładane ubytki w produkcji.

Tabela 5	Skład wykorzystywanych surowców

| Lp. | Surowce | Skład | % | CAS | Wielkość zużycia [kg/a] | Stan skupienia surowca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pralletryna | Praletryna (C19H24O3) | 100% | 23031-36-9 | 800 | ciekły |
| 2. | Bromadiolone | Bromadiolon (C30H23BrO4) 2,5% | 100% | 28772-56-7 | 700 | ciekły |
| 3 | Etanol | alkohol etylowy | 100% | 64-17-5 | 80000 | ciekły |
| 4. | Permetryna | C21H20Cl2O3 | 100% | 52645-53-1 | 600 | ciekły |
| 5. | Benzoesan sodu | Benzoesan sodu (C7H5O2Na) | 100% | 532-32-1 | 1 000 | stały |
| 6. | Szkło wodne sodowe | Na2O nSiO2 H2O |  | 1344-09-08 | 1 000 | ciecz |
| 7. | Fosforan trójwapniowy bezwodny | Ca3(PO4)2 | 100% | 7758-87-4 | 10 000 | stały |
| 8. | Kwas cytrynowy | kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy (C6H8O7,H2O) | 100% | 5949-29-1 | 20 000 | stały |
| 9. | Saletra potasowa | azotan (V) potasu - KNO3 | 100% | 7757-79-1 | 40 000 | Stały |
| 10 | Fosforan monopotasowy | fosforan potasu bezwodny (KH2PO4) | >99% | 7778-77-0 | 70 000 | stały |
| 11 | Mocznik granulowany 46% | mocznik | 99% | 57-13-6 | 90 000 | stały |
| 12. | Fosforan disodu bezwodny | Fosforan disodu bezwodny | 100% | 7558-79-4 | 20 000 | stały |
| 13. | Siarczan potasu pylisty 97% | siarczan potasu K2SO4 | 100% | 7778-80-5 | 30 000 | stały |
| 14. | DEET | N,N-dietylo-M-toluamid | 100% | 134-62-3 | 30 000 | ciekły |
| 15. | Propan-butan | propan-butan | 100% | - | 150 000 | gaz |

Dla żadnej z powyższych substancji nie określono bezpośrednio wartości odniesienia w powietrzu. W związku z powyższym przyporządkowano, o ile było to możliwe, do określonych grup/rodzajów substancji, dla których wartości odniesienia w powietrzu zostały określone.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu w załączniku nr 1 podaje wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju. Substancje wymienione w tabeli nr 1 ww. załącznika w większości oznaczone są jednoznacznym numerem CAS. Analiza kart charakterystyk wykorzystywanych preparatów wykazał brak w ich składzie związków chemicznych dla których określono wartości odniesienia substancji w powietrzu.

Celem określenia czy substancje wykorzystywane w procesie produkcyjnym mogą być zakwalifikowane z racji swojego podobieństwa chemicznego do jednaj z 167 substancji wymienionych w rozporządzeniu ws. wartości odniesienia przeanalizowano substancje i grupy związków dla których nie przyporządkowano numerów CAS jednoznacznie identyfikujących dany substrat. W rozporządzeniu takich związków i grup jest 11.

Przyporządkowując substancje posiłkowano ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU RUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Substancje wymienione ww. rozporządzeniu usystematyzowane są według numerów indeksowych, gdzie pierwsze trzy cyfry numeru odpowiadają liczbie atomowej najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego lub najbardziej charakterystycznej organicznej grupy w cząsteczce.

Numery klas w przypadku substancji organicznych oznaczają (przykładowe wartości):

601 Węglowodory

602 Halogenowe pochodne i ich pochodne węglowodorów

603 Alkohole i ich pochodne

607 Kwasy organiczne i ich pochodne

609 Nitrozwiązki

610 Chloronitrozwiązki

612 Aminozwiązki

613 Zasady heterocykliczne

614 Glikozydy i alkaloidy

615 Cyjaniany i izocyjaniany

616 Amidy i ich pochodne

649 Złożone związki wytworzone z ropy naftowej

Spośród substancji dla których nie określono nr CAS w rozporządzeniu ws. wartości  odniesienia są (w nawiasie podano pierwsze 3 cyfry numeru indeksowego danej substancji) chloronitroanilina (610), Dichlorobenzen (602), Dietyloanilina (612), Izocyjaniany (615),  Merkaptany (016 lub 649), Naftochinon (nie nadano numeru indeksowego.; organiczny związek chemiczny, diketonowa pochodna naftalenu z grupy chinonów zawierająca w cząsteczce 2 grupy ketonowe C=O. Występuje u bakterii, grzybów i roślin wyższych)

Nitrotoluen (609), Toluidyna (612), trichloroetan (602) oraz najbardziej szeroko rozumiane

węglowodory alifatyczne i aromatyczne (601).

Spośród emitowanych substancji numery klas zidentyfikowano dla:

Praletryny (607), Etanolu (603), permetryny (613), DEET (616) oraz propan-butanu (601).

Dla pozostałych substancji nie przyporządkowano numeru indeksowego.

Na podstawie powyższego zestawienia przyporządkowano propan-butan do węglowodorów alifatycznych (gaz ten nie będzie zaliczał się do węglowodorów aromatycznych ponieważ nie charakteryzuje się cyklicznością)

W zakresie pozostałych substancji stanowiących ciała stałe wyznaczono wielkość emisji jako pył zawieszony PM10. W rozporządzeniu ws. wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu jako składniki pyłu, dla których określone są wartości odniesienia wymieniono metale. W ramach prowadzonego procesu technologicznego substraty nie będą ulegały przemianie chemicznej w związku z powyższym nie będą uwalniane cząsteczki innych związków, nie będą również emitowane metale.

Tabela 6	Substancje przyjęte do obliczeń

| Lp. | Substancje | Substancja przyjęta do obliczeń | Roczna wielkość emisji | Emisja średnia (w czasie 7500h) | Emisja maksymalna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg/a | kg/h | kg/h |
| 1. | Praletryna (C19H24O3) | brak | - | - | - |
| 2. | Bromadiolon | brak | - | - | - |
| 3 | Alkohol etylowy | brak | - | - | - |
| 4. | Permetryna | brak | - | - | - |
| 5. | Benzoesan sodu | pył zawieszony PM10 | 0,001 | 0,0001 | 0,0002 |
| 6. | Szkło wodne sodowe | Brak | - | - | - |
| 7. | Fosforan trójwapniowy bezwodny | pył zawieszony PM10 | 0,01 | 0,0013 | 0,0017 |
| 8. | Kwas cytrynowy | pył zawieszony PM10 | 0,02 | 0,0027 | 0,0033 |
| 9. | Azotan (V) potasu - KNO3 | pył zawieszony PM10 | 0,04 | 0,0053 | 0,0067 |
| 10 | Fosforan potasu bezwodny (KH2PO4) | pył zawieszony PM10 | 0,07 | 0,0093 | 0,0117 |
| 11 | Mocznik | pył zawieszony PM10 | 0,09 | 0,0120 | 0,0150 |
| 12. | Fosforan disodu bezwodny | pył zawieszony PM10 | 0,02 | 0,0027 | 0,0033 |
| 13. | Siarczan potasu K2SO4 | pył zawieszony PM10 | 0,03 | 0,0040 | 0,0050 |
| 14. | DEET | brak | - | - | - |
| 15. | Propan-butan | węglowodory alifatyczne | 0,15 | 0,0200 | 0,0250 |

Poniżej przedstawiono sumaryczną emisję z poszczególnych emitorów:

Tabela 7	Wyznaczona wielkość emisji

| Emitowane substancje | Roczna wielkość emisji | Emisja średnia (w czasie 7500h) | Emisja maksymalna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/a | kg/h | kg/h |
| NW1, NW2 |  |  |  |
| Pył ogółem, | 0,028 | 0,0037 | 0,0047 |
| - w tym pył zawieszony PM10 | 0,028 | 0,0037 | 0,0047 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,15 | 0,02 | 0,025 |
| W3,W4,W5,W6 |  |  |  |
| Pył ogółem, | 0,281 | 0,0374 | 0,0469 |
| - w tym pył zawieszony PM10 | 0,281 | 0,0374 | 0,0469 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,15 | 0,02 | 0,025 |

#### Wielkość emisji ze spalania gazu ziemnego

Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza z analizowanego przedsięwzięcia będzie spalanie gazu ziemnego w kotłach gazowych:

K1 – kocioł gazowy o mocy 300kW (typ SGB300E)

K2 - kocioł gazowy o mocy 300kW (typ SGB300E)

K3 – gazowy podgrzewacz do wody o mocy 62,4kW

K4 – gazowy podgrzewacz do wody o mocy 62,4kW

K5 – granulator z palnikiem gazowym o mocy 150 kW

Roczny czas pracy dla wszystkich źródeł założono na poziomie ok. 4 000 h. Instalacja kotłów kondensacyjnych pozwala na redukcje zużycia paliwa nawet o 15 % w stosunku do kotłów konwencjonalnych, temperatura spalin zostaje obniżona średnio do 68°C (przy parametrach pracy 80/60). Wszystko to daje wymierne efekty ekologiczne i finansowe. Ponad to gaz jest najbardziej ekologicznym spośród paliw kopalnych.

Emisję ze spalania gazu ziemnego wyznaczono w oparciu o „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o mocy do 5 MW” opracowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Tabela 8	Wskaźniki emisji ze spalania gazu ziemnego w kotłach o mocy < 0,5 MW

| Lp | Substancja | Jednostka | Wielkość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditlenek azotu | kg/106m6 | 1 520 |
| 2 | Tlenek węgla |  | 300 |
| 3 | Ditlenek siarki |  | 2*s |
| 4 | Pył zawieszony PM10 |  | 0,5 |

s – zawartość siarki wyrażona w mg/m3 (dla gazu ziemnego przyjęto s =0,2 mg/m3)

Średni strumień objętościowy spalin (w przeliczeniu na warunki normalne) wyniesie:

- dla kotłów o mocy 300kW po około 300m3/h,

- dla podgrzewaczy o mocy 62,4kW po około 60 m3/h,

- dla granulatora o mocy 150 kW około 140 m3/h,

Przy zakładanym maksymalnym, rocznym czasie pracy 4 000h z wydajnością 100% oraz wartości opałowej gazu na poziomie 34,4 MJ/m3 roczne zużycie gazu dla poszczególnych źródeł spalania wyniesie:

- dla kotłów o mocy 300kW po około 125,6 tys. m3,

- dla podgrzewaczy o mocy 62,4kW po około 26,1 tys. m3,

- dla granulatora o mocy 150 kW około 67,8 m3,

Wielkość emisji dla wszystkich źródeł przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9	Wielkość emisji substancji ze spalania gazu ziemnego

| Lp. | Substancja | Maksymalna [kg/h] | Roczna[Mg/a] |
| --- | --- | --- | --- |
| K1, K2 – kotły o mocy 300kW |  |  |  |
| 1 | Ditlenek azotu | 0,048 | 0,191 |
| 2 | Ditlenek siarki | 0,009 | 0,038 |
| 3 | Tlenek węgla | 0,000013 | 0,000050 |
| 4 | Pył zawieszony PM10 | 0,000016 | 0,000063 |
| K3, K4 – podgrzewacze o mocy 62,4 kW |  |  |  |
| 1 | Ditlenek azotu | 0,010 | 0,040 |
| 2 | Ditlenek siarki | 0,002 | 0,008 |
| 3 | Tlenek węgla | 0,000003 | 0,000010 |
| 4 | Pył zawieszony PM10 | 0,000003 | 0,000013 |
| K5 – granulator z palnikiem gazowym o mocy 150kW |  |  |  |
| 1 | Ditlenek azotu | 0,024 | 0,095 |
| 2 | Ditlenek siarki | 0,005 | 0,019 |
| 3 | Tlenek węgla | 0,000006 | 0,000025 |
| 4 | Pył zawieszony PM10 | 0,000008 | 0,000031 |

Parametry poszczególnych emitorów przedstawiono w punkcie 4.1.1.5.

#### Wielkość emisji związana z poruszaniem się pojazdów po terenie zakładu (T1, T2)

Emisja ze źródeł liniowych związana będzie z ruchem pojazdów po terenie zakładu. Będą to pojazdy pracowników oraz samochody ciężarowe transportujące towary. Planowane natężenie ruchu na terenie zakładu wyniesie – około 300 pojazdów osobowych na dobę oraz około 15 pojazdów ciężkich.

Wielkość emisji substancji ze spalania paliw w silnikach spalinowych wyznaczono w oparciu o dane zaczerpnięte z opracowania „Emission Inventory Guidebook” (23 August 2007) tabela 4-17.

Tabela 10	Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych

| Lp. | Substancja | Jednostka wskaźnika | Wskaźnik emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Osobowe z silnikiem benzynowym | Ciężarowe z silnikiem Diesla |
| 1 | Ditlenek azotu | g/kg paliwa | 8,55 | 14,87 |
| 2 | Ditlenek siarki | g/kg paliwa | 0,02 | 0,4 |
| 3 | Tlenek węgla | g/kg paliwa | 100,02 | 8,12 |
| 4 | Pył (TSP = PM10) | g/kg paliwa | 0,02 | 2,04 |
| 5 | Węglowodory alifatyczne | g/kg paliwa | 8,11 | 1,70 |

Wyznaczając wielkość emisji posłużono się następującymi założeniami:

- w ciągu doby na terenie zakładu poruszać się będzie po wyznaczonych trasach 300 pojazdów osobowych oraz 15 ciężarowych z czego jako najbardziej niekorzystną sytuację przyjęto, że 50% pojazdów porusza się po terenie zakładu w ciągu jednej godziny (czyli 150 poj. osobowych i 7 poj. ciężarowych),

- pojazdy osobowe posiadają silniki benzynowe, z kolei ciężarówka jest pojazdem z silnikiem Diesel’a,

- Inwestor zakłada, że pojazdy poruszające się po terenie zakładu będą charakteryzowały się średnim spalaniem dla obu rodzajów pojazdów na poziomie 16 litrów/100km,

- średnie gęstości paliw:

- ON – 0,84 kg/m3

- Pb – 0,75 kg/m3

- każdą z tras rozpatrywano oddzielnie, zakładając poruszanie się po trasie T1 samochodów osobowych, a po trasie T2 samochodów ciężarowych.

- długość trasy T1 – 300 m

- długość trasy T2 – 1030 m

- łączny czas emisji przyjęto jako 8760 h przy założeniu emisji średniej obliczonej na podstawie zakładanego dobowego natężenia ruchu.

W poniższych tabelach przedstawiono wyznaczoną wielkość emisji dla każdej z tras:

Tabela 11	Wielkość emisji – Trasa 1

| TRASA 1 | Emisja | Emisja |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalna | Roczna |
|  | kg/h | Mg |
| Ditlenek azotu | 0,046 | 0,017 |
| Ditlenek siarki | 0,0001 | 0,0001 |
| Tlenek węgla | 0,540 | 0,197 |
| Pył (TSP = PM10) | 0,0001 | 0,0001 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,0438 | 0,016 |

Tabela 12	Wielkość emisji – Trasa 2

| TRASA 2 | Emisja | Emisja |
| --- | --- | --- |
|  | Maksymalna | Roczna |
|  | kg/h | Mg |
| Ditlenek azotu | 0,0144 | 0,005 |
| Ditlenek siarki | 0,0004 | 0,0001 |
| Tlenek węgla | 0,0079 | 0,003 |
| Pył (TSP = PM10) | 0,0019 | 0,0001 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,0016 | 0,0006 |

#### Wielkość emisji z napełniania silosa na ziarno

W trakcie napełniania silosa zbożowego następować będzie emisja pyłu zawieszonego. Wielkość emisji wyznaczono w oparciu o poniższe założenia:

- maksymalna koncentracja pyłu na wylocie - 20mg/m3

- maksymalna wydajność wentylatora - 1800m3/h.

Emisja maksymalna = 20mg/m3 *1800m3/h => 0,036 kg/h

- założono częstość napełniania silosa – 1 raz/tydzień, zatem roczny czas pracy to 52h.

Emisja roczna = 0,036 kg/h * 52 h => 0,002 Mg/a

#### Parametry i lokalizacja emitorów

Lokalizację emitorów określono na poniższej rycinie.

Ryc.3  Lokalizacja emitorów

Tabela 13	Charakterystyka techniczna emitorów

| Nr emitora | Źródło | Wysokość | Średnica/ przekrój | Unos gazów | Temp. gazów | Czas pracy | Zadaszenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | K | h/a | tak/nie |
| T1 | Samochody osobowe | 0,5 L | 0,07 | 0* | 293 | 8760 | Liniowy |
| T2 | Samochody ciężarowe | 1,0 L | 0,1 | 0* | 293 | 8760 | Liniowy |
| NW1 | Centrala wentylacyjna 1 | 10,1 | 1,7x1,7 | 0* | 293 | 7500 | Boczny |
| NW2 | Centrala wentylacyjna 2 | 9,2 | 1,7x1,7 | 0* | 293 | 7500 | Boczny |
| W3 | Wentylacja produkcji 1 | 9,2 | 0,3 | 0* | 293 | 7500 | Zadaszony |
| W4 | Wentylacja produkcji 2 | 9,2 | 0,3 | 0* | 293 | 7500 | Zadaszony |
| W5 | Wentylacja produkcji 3 | 9,2 | 0,3 | 0* | 293 | 7500 | Zadaszony |
| W6 | Wentylacja produkcji 4 | 9,2 | 0,25 | 0* | 293 | 7500 | Zadaszony |
| K1 | Kocioł (300kW) | 12,2 | 0,2 | 0* | 340 | 4000 | Zadaszony |
| K2 | Kocioł (300kW) | 12,2 | 0,2 | 0* | 340 | 4000 | Zadaszony |
| K3 | Podgrzewacz (62,4kW) | 12,2 | 0,18 | 0* | 340 | 4000 | Zadaszony |
| K4 | Podgrzewacz (62,4kW) | 12,2 | 0,18 | 0* | 340 | 4000 | Zadaszony |
| K5 | Granulator (150kW) | 9,6 | 0,25 | 0* | 340 | 4000 | Zadaszony |
| S1 | Silos zbożowy | 14,5 | 0,3 | 0* | 293 | 52 | Zadaszony |

*)Wyniesienie gazów dla emitorów zadaszonych i o wylocie bocznym wynosi 0m

## Emisja hałasu

### Kubaturowe źródła hałasu

Obiekt przeznaczony zostanie głównie do wykorzystania jako magazyn produktów i surowców, a część magazynu wydzielona zostanie na potrzeby produkcyjne.  Transport wewnątrz hali magazynowej, załadunek, rozładunek realizowany będzie przy użyciu wózków widłowych.

Hala wybudowana zostanie w standardowej technologii – konstrukcja nośna na żelbetonowych słupach, ściany z płyty warstwowej ściennej - dwie warstwy blachy stalowej z wypełnieniem ze sztywnej pianki poliizocyjanuratowej oraz z płyt warstwowych ściennych - dwie warstwy blachy stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej. Obiekt posiadał będzie wysokość 11,62 m (w części magazynowej), a w części produkcyjnej 5,51 m, 9,14 m, 10,04m i 11,74 m. Źródłem hałasu w części magazynowej będą wózki widłowe poruszające się po terenie magazynu, załadunek i wyładunek towarów, a w części produkcyjnej - maszyny i urządzenia zainstalowane na liniach produkcyjnych.

Na potrzeby przeprowadzenia analizy akustycznej obiekt podzielono na siedem części, jak na rysunku poniżej

Ryc. Wysokości poszczególnych segmentów hali magazynowo-produkcyjnej.

Część magazynową podzielono na trzy części o jednakowej wysokości (ze względu na wymagania programu). Źródłem dźwięku wewnątrz części magazynowej będą poruszające się wózki widłowe, operacje załadunku i wyładunku oraz przemieszczania towarów. Szacuje się iż w porze dziennej równoważny poziom dźwięku w odległości 1 m od ściany nie będzie przekraczał 70 dB w porze dziennej. W porze nocnej, ze względu na mniejszą intensywność prac, wyniesie on nie więcej niż 60 dB.

Cześć produkcyjną podzielono na cztery części o różnych wysokościach. Szacuje się, że równoważny poziom dźwięku (w odniesieniu do 8h) wewnątrz obiektu (w części produkcyjnej) w odległości 1 [m] od ściany nie będzie przekraczał 85 [dB] (jak na stanowisku pracy).

W modelu akustycznym jako kubaturowe źródło hałasu przyjęto siedem obiektów o wskazanych na powyższym rysunku wysokościach. Hale magazynowe od części produkcyjnej oddzielone będą ścianami z materiału ogniochronnego. Izolacyjność akustyczna elementów tych źródeł kubaturowych wynosi (z biblioteki programu):

- ściany zewnętrzne : 40 [dB],

- ściany wewnętrzne (działowe): 23 [dB],

- dach: 28 [dB]

Dodatkowo w modelu akustycznym kubaturowego źródła hałasu uwzględniono współczynnik odbicia (wartość poprawki uwzględniającej wpływ właściwości odbijających przeszkody) na poziomie 0,8 i 1, korzystając z tabeli wartości współczynnika odbicia dla typowych powierzchni.

Tabela 14 	Wartości współczynnika odbicia dla typowych powierzchni

| Rodzaj powierzchni | Współczynnik odbicia |
| --- | --- |
| Twarda gładka ściana | 1 |
| Ściana budynku z oknami, bramami, małymi występami, wnękami itp. | 0,8 |
| Ściany, w których 50 % powierzchni stanowią otwory, instalacje, rury | 0,4 |
| Otwarte instalacje (rury, wieże, itp.) | 0 |

Zestawienie poziomów dźwięku w hali oraz izolacyjności akustycznych elementów konstrukcji przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15	 Zestawienie poziomów dźwięku i izolacyjności akustycznych źródeł kubaturowych

| Ściana | Poziom dźwięku w odległości 1m od ściany [dB] |  | Izolacyjność akustyczna [dB] | Współczynnik odbicia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dzień | Noc |  |  |
| Prod1 – produkcja |  |  |  |  |
| Ściana (AB) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (BC) | 85,0 | 85,0 | 40,0 | 0,8 |
| Ściana (CD) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (DA) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Dach | 85,0 | 85,0 | 28,0 | 0,8 |
| Prod2 – produkcja |  |  |  |  |
| Ściana (AB) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (BC) | 85,0 | 85,0 | 40,0 | 0,8 |
| Ściana (CD) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (DA) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Dach | 85,0 | 85,0 | 28,0 | 0,8 |
| Prod3 – produkcja |  |  |  |  |
| Ściana (AB) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (BC) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (CD) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (DA) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Dach | 85,0 | 85,0 | 28,0 | 0,8 |
| Prod4 – produkcja |  |  |  |  |
| Ściana (AB) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (BC) | 85,0 | 85,0 | 40,0 | 0,8 |
| Ściana (CD) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (DA) | 85,0 | 85,0 | 23,0 | 1 |
| Dach | 85,0 | 85,0 | 28,0 | 0,8 |
| Mag1 – magazyn |  |  |  |  |
| Ściana (AB) | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 0,8 |
| Ściana (BC) | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 0,8 |
| Ściana (CD) | 70,0 | 60,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (DA) | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 0,8 |
| Dach | 70,0 | 60,0 | 28,0 | 0,8 |
| Mag2– magazyn |  |  |  |  |
| Ściana (AB) | 70,0 | 60,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (BC) | 70,0 | 60,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (CD) | 70,0 | 60,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (DA) | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 0,8 |
| Dach | 70,0 | 60,0 | 28,0 | 0,8 |
| Mag3 – magazyn |  |  |  |  |
| Ściana (AB) | 70,0 | 60,0 | 23,0 | 1 |
| Ściana (BC) | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 0,8 |
| Ściana (CD) | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 0,8 |
| Ściana (DA) | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 0,8 |
| Dach | 70,0 | 60,0 | 28,0 | 0,8 |

### Punktowe źródła hałasu

Punktowe (pojedyncze) źródło dźwięku

– źródło można traktować jako punktowe w przypadku, gdy każdy jego wymiar liniowy (długość, szerokość i wysokość) jest mniejszy od podwojonej odległości między źródłem, a najbliższym punktem obserwacji. Zależność tą wyraża wzór:

r   2 * l	[m]

gdzie:

l - największy wymiar liniowy źródła dźwięku w [m],

r - odl. od środka geometrycznego źródła do punktu obserwacji w	[m].

Do źródeł punktowych należy zaliczyć planowane do zainstalowania:

- agregaty klimatyzacyjne typu split (biuro) – 4 sztuki (oznaczone K1-K4),

- wentylatory dachowe – 15 sztuk, (oznaczone Wd1 – Wd15)

- centrale wentylacyjne dachowe nawiewno – wywiewne (wentylacja ogólna hali produkcyjnej) – 2 sztuki, (NW1 i NW2)

- czerpnie i wyrzutnie powietrza trzech central wewnętrznych zlokalizowanych w części biurowej (NW4, NW5, NW6)

Do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu przyjęto następujące parametry akustyczne urządzeń:

- agregaty klimatyzacyjne – projektowany poziom ciśnienia akustycznego około 56dB (na podstawie przykładowej karty charakterystyki, nie dobrano jeszcze konkretnego typu),

- wentylatory dachowe – w zależności od typu dobranego urządzenia poziom ciśnienia akustycznego źródła dźwięku kształtował się będzie na poziomie od 59dB do 81dB (lista projektowanych wentylatorów oraz ich widma akustyczne poniżej),

Tabela 16	Poziomy mocy akustycznych wentylatorów

| Oznaczenie | Typ wentylatora | Poziom mocy akustycznej [dB] |
| --- | --- | --- |
| Wd1 – Wd3 | AFC-LT2-250-037 | 81,0 |
| Wd4, Wd5 | Das-630 (n = 720) | 81,0 |
| Wd6 | Das-250 (n = 900) | 59,0 |
| Wd7-Wd10 | Das-EX-315 (n=900) | 62,0 |
| Wd11, Wd12 | Das-EX-400 (n = 700) | 66,0 |
| Wd13-Wd15 | Das-250 (n = 1400) z podst. tłumiącą | 62,0 |

Charakterystyki poszczególnych typów wentylatorów stanowią załącznik nr 15 do niniejszej dokumentacji.

- centrale wentylacyjne dachowe nawiewno – wywiewne – poziom mocy akustycznej źródła będzie kształtowała się na poziomie (dobrano dwie takie same centrale, dla każdej wprowadzono odrębnie wentylator nawiewny i wywiewny; przyjęto wartości z kart charakterystyk central firmy DOSPEL):

- NW1 – nawiew N – 56,2 dB; wywiew W – 68,7 dB,

- NW2 – nawiew N – 56,2 dB; wywiew W – 68,7 dB,

- czerpnie i wyrzutnie powietrza trzech central wewnętrznych zlokalizowanych w części biurowej (NW4, NW5, NW6) – poziom dźwięku emitowanego przy wlocie i wylocie wentylacji określono na podstawie przykładowych charakterystyk akustycznych zamieszczony na stronie internetowej www.startwent.com.pl. Założono prędkość strumienia nawiewnego na poziomie 2m/s, a wywiewnego 2,5m/s. Do obliczeń przyjęto maksymalne przepływy powietrza. W poniższej tabeli zamieszczono przykładowe moce akustyczne dla poszczególnych czerpni i wyrzutni.

Tabela 17 Poziomy dźwięku dla czerpni i wyrzutni powietrza (centrale NW4, NW5, NW6)

| Oznaczenie | Strumień powietrza m3/h | Moc akustyczna [dB] |
| --- | --- | --- |
| NW4 - N | 2400 | 35,0 |
| NW4 – W |  | 42,0 |
| NW5 – N | 9140 | 41,0 |
| NW5 – W |  | 47,0 |
| NW6 – N | 3325 | 36,0 |
| NW6 - W |  | 43,0 |

Założono, że w porze nocnej klimatyzacja będzie wyłączona, a także wentylacja części biurowej pracować będzie w ograniczonym czasie (około 0,3h).

### Liniowe źródła hałasu:

Eksploatacja inwestycji związana jest z ruchem samochodów po terenie zakładu. Ze względu na fakt stałego, poziomego przemieszczania się środków transportowych (pojazdy samochodowe) po terenie obiektu klasyfikuje się je jako liniowe źródło dźwięku.

Do obliczeń równoważnego poziomu mocy akustycznej zastępczych źródeł punktowych przyjęto dane zawarte w następujących opracowaniach:

1. Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą prędkością R. Hnatków Politechnika Śląska Instytut Fizyki Gliwice

2. Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym  R. Hnatków Politechnika Śląska Instytut Fizyki Gliwice

3. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku, Warszawa 2008 r.

Na podstawie danych przekazanych przez Inwestora ustalono, że na teren zakładu wjeżdżać będzie w ciągu doby około 300 pojazdów osobowych (250 w dzień i 50 w nocy) oraz około 15 pojazdów ciężarowych (13 w dzień i 2 w nocy). Założono, iż w jednej najmniej korzystnej godzinie nocy na teren zakładu będzie wjeżdżać nie więcej niż 1 pojazd ciężarowy i 25 osobowych.

Wyznaczono trasę poruszania się pojazdów po terenie zakładu.

Trasy poruszania się środków transportu samochodowego zostały przedstawione jako zbiór punktów zastępczych. Punkty zastępcze rozmieszczone zostały na wyznaczonych trasach poruszania się pojazdów po terenie zakładu. Rodzaje i ilość pojazdów przejeżdżających przez każdy punkt zastępczy oraz wykonywane operacje przedstawia poniższa tabela. Prędkość poruszania się samochodów po terenie zakładu będzie ograniczona do 20 km/h. Odległość między poszczególnymi punktami zastępczymi źródeł hałasu przyjęto 20 m. Przez długość odcinka w punkcie s1 rozumie się odległość od punktu s1 do s2, itd. (w tym przypadku odległości pomiędzy punktami zwiększono dwukrotnie ponieważ uwzględniono wjazd i wyjazd pojazdu po jednej trasie). Obrazuje to rzeczywistą długość drogi pokonywaną przez pojazdy.

Dane wyjściowe wykorzystane do obliczeń zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 18	Poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych

| Operacje | Poziom mocy akustycznej, dB | Czas trwania, s |
| --- | --- | --- |
| pojazdy samochodowe wagi ciężkiej |  |  |
| Start | 105 | 5 |
| Hamowanie | 100 | 3 |
| Manewry | 100 | * |
| pojazdy samochodowe wagi lekkiej |  |  |
| Start | 97 | 5 |
| Hamowanie | 94 | 3 |
| Manewry | 94 | * |

* – czas trwania zależy od długości drogi

| Tabela 19 Dane wyjściowe do obliczenia emisji z transportu samochodowego Punkty | Długość odcinka [m] | Ilość samochodów |  |  |  |  |  |  |  | Ilość punktów zastępczych na odcinku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | start/hamowanie |  |  |  | manewry |  |  |  |  |
|  |  | dzień |  | noc |  | dzień |  | noc |  |  |
|  |  | ciężki | lekki | ciężki | lekki | ciężki | lekki | ciężki | lekki |  |
| s1 | 20 | 13 | 250 | 1 | 25 | 13 | 250 | 1 | 25 | 1 |
| s2 | 20 | - | - | - | - | 13 | 250 | 1 | 5 | 1 |
| s3, s4 | 40 | - | - | - | - | 13 | 50 | 1 | 5 | 2 |
| s5-s9 | 100 | - | - | - | - | - | 250 |  | 20 | 5 |
| s10, s11 | 40 | - | - | - | - | 13 | 50 | 1 | 5 | 2 |
| s12, s13 | 40 | - | 50 | - | 5 | 13 | 50 | 1 | 5 | 2 |
| s14,-s33 | 400 | - | - | - | - | 13 | - | 1 | - | 20 |
| s34 | 20 | - | 13 | - | 1 | 13 | - | 1 | - | 1 |
| s35-s50 | 320 | - | - | - | - | 13 | - | 1 | - | 16 |

Parametry zastępczych źródeł hałasu emitowanych przez tabor samochodowy zamieszczono w tabeli poniżej.

Tabela 20	Parametry samochodowych źródeł hałasu

| Numer źródeł zastępczych | Równoważny poziom dźwięku [dB] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pora dnia 8h | Pora nocy 1h |
| s1 | 87 | 85 |
| s2 | 80 | 74 |
| s3, s4 | 75 | 74 |
| s5-s9 | 79 | 77 |
| s10, s11 | 75 | 74 |
| s12, s13 | 79 | 78 |
| s14,-s33 | 72 | 70 |
| s34 | 80 | 78 |
| s35-s50 | 72 | 70 |

Podział liniowych źródeł hałasu na zastępcze źródła punktowe został zrealizowany zgodnie z wytycznymi instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/2008 — Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy SON2 wersja 3.0 firmy Z.U.O „Eko-Soft”

### Pozostałe dane

W niniejszym modelu akustycznym uwzględniono właściwości akustyczne gruntu. Właściwości akustyczne każdej strefy gruntu są określane przez wskaźnik gruntu G. Określono trzy poniższe kategorie powierzchni odbijającej:

- grunt twardy, który obejmuje bruk, lód, beton i wszystkie inne powierzchnie o małej porowatości, np. ubita ziemia, która często występuje na obszarach przemysłowych może być uważana za grunt twardy. Dla gruntu twardego G=0.

- grunt porowaty, który obejmuje powierzchnię ziemi pokrytą trawą, drzewami lub inną zielenią i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju roślinności, np. pola uprawne. Dla gruntu porowatego G=1.

- grunt mieszany – jeśli powierzchnia składa się zarówno z gruntu twardego i porowatego, to G przyjmuje się z zakresu 0-1, przyjmując wartość równą ułamkowi gruntu porowatego.

Jeśli rozpatrywany teren ma jednorodny charakter powierzchni odbijającej, podajemy jedną wartość współczynnika G. Jeśli na rozpatrywanym terenie występują obszary o różnych właściwościach gruntu określamy wskaźnik gruntu występującego przeważająco. Program daje również możliwość wprowadzenia obszarów o innych właściwościach odbijających gruntu.

W omawianym modelu akustycznym wprowadzono obszary gruntu o dużej porowatości tj. trawniki, tereny nieutwardzone (G= 1). Dla pozostałych terenów przyjęto wskaźnik jak dla terenu twardego (G=1).

W tabeli poniżej przedstawiono dane wyjściowe do obliczeń hałasu dla planowanego przedsięwzięcia.

### Urządzenia ograniczające emisję hałasu

Ekran akustyczny to naturalna lub sztuczna przeszkoda, ustawiona na drodze między źródłem hałasu a punktem obserwacji. Ekranami akustycznymi są budynki, pasy zieleni wysokiej, wysokie betonowe płoty, drogowe ekrany akustyczne itp., które stanowią przeszkody w propagacji fal akustycznych na rozważanym terenie. Budynek, który stanowi źródło hałasu (tzw. źródło kubaturowe), może być równocześnie ekranem akustycznym dla innego źródła hałasu (program automatycznie przyjmuje źródło hałasu typu „budynek” jako ekran akustyczny dla innych źródeł).

W niniejszej analizie akustycznej uwzględniono jako ekrany akustyczne część biurową obiektu. Wprowadzono również wartość współczynnika odbicia ścian; uwzględniono współczynnik odbicia (wartość poprawki uwzględniającej wpływ właściwości odbijających przeszkody) na poziomie 0,8, korzystając z tabeli wartości współczynnika odbicia dla typowych powierzchni.

Oznaczenia ekranów:

EK-B 1 – część biurowa,

## Gospodarka odpadami

W poniższej tabeli podano szacowane ilości i rodzaje odpadów, które mogą powstawać w związku z eksploatacją części produkcyjnej. Klasyfikację odpadów sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), dokonując podziału na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.

Tabela 21	Rodzaje i ilość przewidzianych do wytwarzania odpadów

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 0,45 |  |  |  |  |
| 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 0,52 |  |  |  |  |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 0,006 |  |  |  |  |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,006 |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 150,0 |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 80,0 |  |  |  |  |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1,5 |  |  |  |  |
| 15 01 04 | Opakowania z metalu | 40,0 |  |  |  |  |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 1,8 |  |  |  |  |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,06 |  |  |  |  |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,5 |  |  |  |  |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne, zużyte i niesprawne monitory, sprzęt komputerowy, drukarki) | 0,072 |  |  |  |  |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (zużyte części instalacji elektrycznej, energetycznej, elementy izolacji kabli, części metalowe, zużyte transformatory, kondensatory, bezpieczniki, żarówki) | 0,1 |  |  |  |  |
| Łącznie |  | 275,014 |  |  |  |  |
| *) odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |

Przedstawiony w powyższej tabeli bilans odpadowy jest jedynie szacunkiem wykonanym na etapie planowania inwestycji, szczegółowo gospodarka odpadami zostanie uregulowana na etapie uzyskania zezwoleń wynikających z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Na obecnym etapie zakłada się, że produkcje będzie praktycznie bezodpadowa. Nie przewiduje się powstawania odpadów technologicznych (półprodukty będą w całości wykorzystane, nie będzie wyrobów wybrakowanych). Główny strumień odpadów stanowić będą opakowania po półproduktach oraz zużyte ubrania robocze.

Poniżej przedstawiono charakterystykę planowanych do wytworzenia odpadów

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady z grupy 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

| 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| --- | --- |
| 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |

Charakterystyka odpadów

Podgrupa 07 04 stanowi odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin , środków do konserwacji drewna i innych biocydów. W ramach prowadzenia procesu technologicznego polegającego na mieszaniu podstawowych produktów chemii organicznej oraz półproduktów mogą pozostawać pewne ilości nie wykorzystywanych w procesie substancji. W zależności w zależności od ich parametrów fizyko-chemicznych, są one „zawracane” w procesie produkcyjnym i powtórnie wykorzystywane lub jeśli nie nadają się do ponownego przerobu są magazynowane do momentu zebrania odpowiedniej ilości i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Postępowanie z odpadami

Odpady magazynowane będą  w wyznaczonym miejscu w części produkcyjnej, w oryginalnych opakowaniach lub w specjalnych pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady z grupy 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw

| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| --- | --- |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |

Charakterystyka odpadów

Odpad niebezpieczny w postaci zużytych olejów hydraulicznych, smarowych, przekładniowych oraz silnikowych, powstaje w wyniku przeglądów technicznych stosowanych maszyn i urządzeń. Oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe i hydrauliczne to wieloskładnikowe mieszaniny węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Niezależnie od pochodzenia olejów (mineralne czy syntetyczne), w procesie eksploatacji zachodzą w nich zmiany prowadzące do powstania laków, żywic, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz do przekształceń chemicznych w dodatkach uszlachetniających. Obecne są również produkty rozpadu termicznego i mechanicznego polimerów oraz metale pochodzące ze zużycia elementów silnika i zanieczyszczenia przypadkowe. W związku z tym skład chemiczny olejów przepracowanych jest różny, często skomplikowany i toksyczny. Pierwiastki wchodzące ze sobą w reakcje tworzą wtórne zanieczyszczenia, często bardziej niebezpieczne od pierwotnych. Z tego też względu pozbywanie się olejów przepracowanych przez wylewanie ich do środowiska powoduje poważne zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jeden litr oleju może zanieczyścić 1 mln litrów wody, co stanowi roczne zapotrzebowanie dla 12 osób.

Postępowanie z odpadami

Odpady magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym, opisanym miejscu w części produkcyjnej, w metalowych beczkach lub specjalistycznych pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Odpady poddać należy odzyskowi w procesie regeneracji.

Odpady z grupy 15 - Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
| --- | --- |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

Odpady 15 01 10* stanowić będą opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, oraz opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, powstają w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzanych do obrotu, a także procesów kupna surowców wykorzystywanych w produkcji środków ochrony roślin oraz biocydów. Większość nabywanych surowców znajduje się w opakowaniach kaucjonowanych, które podlegają zwrotowi. Ta część opakowań, która nie zostaje przekazana dostawcy, podlega selektywnej zbiórce w wydzielonym miejscu na terenie magazynu. Opakowania będą szczelnie zamknięte oraz odpowiednio oznakowane. Magazynowanie opakowań odbywa się do momentu zebrania odpowiedniej ilości wymaganej do transportu

Odpad o kodzie 15 02 02* stanowią materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, zanieczyszczone czyściwo powstające w trakcie remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń, a także zużyte i zabrudzone ubrania robocze i ochronne. Powstające odpady gromadzone będą selektywnie w pojemnikach znajdujących się w wydzielonym miejscu na terenie magazynu.

Postępowanie z odpadami

Odpady magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym, opisanym miejscu w części magazynowej specjalistycznych pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Odpady poddać należy w pierwszej kolejności odzyskowi.

Odpady z grupy 16 - Odpady nieujęte w innych grupach

| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 (lampy fluorescencyjne) |
| --- | --- |

Charakterystyka odpadów

W ramach strumienia odpadów z grupy 16 powstawać będą wyeksploatowane źródła światła zawierające substancje niebezpieczne (np. lampy wyładowcze zawierają od 70 do 150 mg rtęci w jednej sztuce), zużyte i niesprawne monitory, sprzęt komputerowy, drukarki. W skład zużytych źródeł światła (lamp fluorescencyjnych) wchodzi: szkło, związki rtęci, końcówki metaliczne, gazy wypełniające: argon, neon. Odpady urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego zbudowane są z mieszaniny różnych metali i stopów, głównie stali, aluminium, miedzi oraz składników niemetalicznych, mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe przede wszystkim w kineskopach), gumy, papieru, ebonitu, drewna.

Postępowanie z odpadami

Odpady magazynowane będą w pojemnikach w hali magazynowej lub w jednym specjalnie do tego celu wyznaczonym pomieszczeniu biurowym, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady zużytych urządzeń powinny być przeznaczone do unieszkodliwienia: D10 - termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie lub D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych, D9 - obróbka fizyczno-chemiczna. Odpady mogą być również przeznaczone do częściowego odzysku elementów i substancji, dla których można znaleźć zastosowanie: R4 - regeneracja metali i związków metali, R5 – recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych, R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części.

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

Odpady z grupy 15 - Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| --- | --- |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metalu |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |

Charakterystyka odpadów

W ramach strumienia odpadów z grupy 15 powstawać będą odpady opakowaniowe różnego typu oraz ubrania ochronne.

Odpady opakowań z papieru i tektury stanowią cenny materiał wtórny, który można poddać procesowi odzysku. Podstawowy skład odpadu stanowi celuloza, lignina z dodatkami różnych wypełniaczy oraz barwników, dodatkami pochodzącymi od farb drukarskich, kleju. Papier jest materiałem łatwopalnym, higroskopijnym, pod wpływem wody ulega rozwłóknieniu, mało odporny na rozrywanie i zginanie.

W skład opakowań z tworzyw sztucznych wchodzą różnego rodzaju folie opakowaniowe, worki, taśmy spinające. Podstawowy skład chemiczny odpadów stanowią polimery, głównie polietylen, polipropylen, polistyren, politereftalan etylu, polichlorek winylu. Odpady często zawierają resztki nadruków. Tworzywa sztuczne wykazują dużą odporność chemiczną, są nierozpuszczalne w wodzie i kwasach nieorganicznych, ulegają degradacji pod wpływem niektórych związków organicznych. Są mało odporne na działanie temperatury , topią się i zapalają. Nie przewodzą prądu elektrycznego

Odpadowe opakowania z drewna to głównie palety drewniane, które ze względu na stan zużycia nie nadają się już do użytku. Palety drewniane są wykonywane głównie z drewna drzew iglastych – sosen, a także świerków. Drewno do produkcji jest suszone, może być impregnowane. Materiał odpadowy nie jest zanieczyszczony innymi materiałami.

Odpadowe opakowania metalowe (tj. puszki, pojemniki, beczki) nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi stanowią surowiec wtórny, należy je magazynować w sposób selektywny (przede wszystkim nie mieszać z opakowaniami zabrudzonymi) i przekazywać do odzysku.

Postępowanie z odpadami

Odpady magazynowane będą selektywnie w pojemnikach w hali magazynowej a następnie przekazywane firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia celem poddania ich odzyskowi (R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub w części lub R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii).

Odpady z grupy 16 - Odpady nieujęte w innych grupach

| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (zużyte części instalacji elektrycznej, energetycznej, elementy izolacji kabli, części metalowe, zużyte transformatory, kondensatory, bezpieczniki, żarówki) |
| --- | --- |

Charakterystyka odpadów

W skład odpadów wchodzić będą m.in. zużyte części instalacji elektrycznej, energetycznej, elementy izolacji kabli, części metalowe, zużyte transformatory, kondensatory, bezpieczniki, żarówki.

Postępowanie z odpadami

Odpady magazynowane będą w pojemnikach w hali magazynowej a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady powinny być przeznaczone do odzysku elementów i substancji, dla których można znaleźć zastosowanie: R4 – recykling lub regeneracja metali i związków metali, R5 – recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych, R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. Jeżeli odzysk jest niemożliwy odpady należy poddać unieszkodliwieniu: D5 – składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne, D10 – termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie.

Powstające w wyniku prowadzonej działalności odpady będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Postępowanie to jest zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, zgodnie z którym: “posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia”.

W zależności od rodzaju wytworzonego odpadu przekazywane będą do wykorzystania, odzysku, unieszkodliwiania bądź składowania

Inwestor zobowiązany będzie również do prowadzenia szczegółowej ewidencji wytwarzanych odpadów:

- wielkość emisji odpadów powinna być monitorowania poprzez bieżące prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytworzonych odpadów; ewidencja winna być prowadzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z zastosowaniem kart ewidencji odpadów prowadzonych dla każdego odpadu oddzielnie oraz kart przekazania odpadu na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska;

- zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach zakład jest również zobowiązany do sporządzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

## Wytwarzanie ścieków

- Ścieki bytowe

Zgodnie z definicją określoną w art. 9 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne [13.1.3] przez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.

Ścieki bytowe powstawać będą w wyniku bytowania pracowników, stanowić je będą ścieki odprowadzane z urządzeń sanitarnych, toalet, umywalek, pryszniców. Ich ilość uzależniona jest bezpośrednio od planowanej ilości zatrudnionych pracowników.

W ramach uruchomienia działalności przewiduje się zatrudnienie około 680 pracowników (113 osób – magazyn, 150 osób – biuro, po 140 osób na zmianie – produkcja).

Przewidywaną ilość ścieków bytowych obliczono z normatywnego zużycia wody na 1 pracownika na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody [13.1.15], przedstawionego w poniższej tabeli.

Tabela 22	Przeciętne normy zużycia wody wg rozporządzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odniesienia (j.o.) | Normy zużycia wody dm3/j.o. x dobę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace czyste | 1 zatrudniony | 15 |
| 2 | Prace brudne | 1 zatrudniony | 60 |
| 3 | Prace szczególnie brudzące | 1 zatrudniony | 90 |

Przewidywanych do zatrudnienia pracowników sklasyfikowano do dwóch grup:

- prace czyste – 612 osób.

- prace brudne – 68 osób.

Założono również, że 100 % zużywanej wody odprowadzana będzie w postaci ścieków.

Poniższa tabela przedstawia przewidywaną ilość ścieków planowaną do wytworzenia przez zatrudnionych pracowników.

Tabela 23	Przewidywana ilość ścieków bytowych

| Lp. | Jednostka odniesienia (j.o.) | Ilość jedn. | Normy zużycia wody dm3/j.o. x dobę | Współcz. przelicz. woda/ścieki | Ilość ścieków [m3/dobę] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 zatrudniony – prace czyste | 612 | 15 | 1 | 9,2 |
| 2 | 1 zatrudniony – prace brudne | 68 | 60 | 1 | 4,1 |
| Razem: |  |  |  |  | 13,3 |

Planowana ilość ścieków bytowych wytwarzanych na terenie inwestycji to ok. 13,3 m3/d (ok. 4854,4 m3/a).

Ścieki bytowe odprowadzane będą do 4 zbiorników bezodpływowych, każdy o pojemności 30m3. Taki sposób odprowadzania ścieków jest rozwiązaniem tymczasowym, dopóki w rejon przedsięwzięcia nie zostanie doprowadzona sieć kanalizacyjna. Zbiorniki bezodpływowe należy bezwzględnie wykonać jako szczelne. Częstotliwość ich opróżniania powinna być dostosowana do pojemności. W trakcie użytkowania nie można dopuścić do przepełnienia zbiorników (zaleca się zastosowanie zbiorników z system sygnalizacji poziomu napełnienia).

- Ścieki z utrzymania czystości pomieszczeń

Ścieki z utrzymania czystości pomieszczeń stanowić będą ścieki powstałe w wyniku mycia pomieszczeń magazynowych i socjalno – biurowych. Ilość ścieków jest bezpośrednio uzależniona od wielkości powierzchni zmywalnej oraz częstotliwości wykonywanej czynności mycia.

Przy poniższych założeniach:

- wielkość powierzchni zmywalnej		45 433 m2

- jednostkowe zapotrzebowanie wody 	0,00015 m3/m2 /1 mycie, częstotliwość zmywania całej powierzchni 1 dzień w tygodniu

ilość zużywanej wody, a tym samym ilość powstających ścieków z utrzymania czystości pomieszczeń wynosić będzie maksymalnie 6,8 m3/d (353,6 m3/a).

Ścieki  z utrzymania czystości pomieszczeń odprowadzane będą systemem wewnętrznej kanalizacji łącznie ze ściekami bytowymi do zbiorników bezodpływowych.

Woda z mycia posadzek hal produkcyjnych i magazynowych (za pomocą szorowarki czyszcząco-zbierającej) gromadzona będzie do szczelnych, przeznaczonych do tego celu pojemników i przekazywana do unieszkodliwiania odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne decyzje administracyjne.

Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych w procesie technologicznym i przy normalnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku rozszczelnienia paletopojemnika z dużą ilości substancji płynnej na magazynie, rozlana ciecz zostanie zebrana przez kratki odpływowe do zbiorników bezodpływowych specjalnie przeznaczonych do tego celu, a następnie przekazana odbiorcy posiadającemu stosowne decyzje administracyjne. Zainstalowanie kratek odpływowych przy każdej bramie transportowej dodatkowo uniemożliwi uwolnienie się substancji niebezpiecznej do środowiska naturalnego nawet w sytuacji awaryjnej.

- Wody opadowe i roztopowe

Określenie powierzchni zlewni [F]:

Z powierzchni ogólnej wyodrębniono powierzchnie cząstkowe, dla których dobrano współczynnik spływu powierzchniowego:

Stan po realizacji przedsięwzięcia:

- powierzchnie utwardzone – 19 934 m2,

- powierzchnie zadaszone – 48 511 m2,

Określenie współczynnika spływu []:

Współczynnik spływu przyjęto według badań empirycznych zawartych w danych literaturowych:

- powierzchnie utwardzone – 0,85,

- powierzchnie zadaszone – 0,9,

Określenie współczynnika opóźnienia odpływu []:

Współczynnik opóźnienia odpływu wynikający z czasu retencji kanałowej i czasu dopływu do kanału (czas koncentracji terenowej) stanowi iloraz natężenia deszczu przy czasie równym czasowi przepływu.

Ponieważ zlewnia deszczowa omawianego zakładu jest i stosunkowo zwarta, przyjęto dla niej współczynnik  = 1.

Określenie współczynnika deszczu miarodajnego [q]:

Natężenie deszczu miarodajnego – q przyjęto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie wystąpienia P = 20% (raz na5 lat); q = 130 [l/s ha].

Maksymalny obliczeniowy spływ wód deszczowych wyliczono ze wzoru

Odpływ z powierzchni odwadnianej:

Q = F*q** [dm3/s*ha]

Q – ilość wód opadowych [dm3/s],

F – powierzchnia zlewni [ha],

q – natężenie deszczu [dm3/sha],

 – współczynnik spływu powierzchniowego [–],

 - współczynnik opóźnienia odpływu.

Zestawienie danych przyjętych do obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 24	Zestawienie danych przyjętych do obliczeń

| Rodzaj odwadnianej powierzchni | Wielkość powierzchni [ha] | Współczynnik spływu powierzchniowego [–] | Natężenie deszczu miarodajnego [l/s ha] | Współczynnik opóźnienia odpływu [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan po realizacji przedsięwzięcia |  |  | 130 | 1 |
| Powierzchnie zadaszone | 48 511 | 0,95 |  |  |
| Powierzchnie utwardzone | 19 934 | 0,85 |  |  |

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wielkości maksymalnego obliczeniowego spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych.

Tabela 25	Zestawienie wielkości maksymalnego obliczeniowego spływu powierzchniowego wód opadowych – stan aktualny i po realizacji przedsięwzięcia

| Rodzaj odwadnianej powierzchni | Odpływ wód deszczowych [dm3/s] |
| --- | --- |
| Powierzchnie zadaszone | 599,11 |
| Powierzchnie utwardzone | 220,27 |
| Ogółem – stan po realizacji przedsięwzięcia: | 819,38 |

Obliczeniowy maksymalny spływ wód opadowych i roztopowych wynosi około 819,4 dm3/s dla stanu po realizacji inwestycji.

Średnioroczny spływ wód deszczowych:

Średnioroczny spływ wód deszczowych obliczono w oparciu o dane hydrologiczne zlewni, wg wzoru:

QŚRr=ψ⋅F⋅H [m3/rok]

gdzie:

QŚRr – średnioroczny spływ wód deszczowych [m3/s],

F – powierzchnia zlewni [m2],

 - współczynnik spływu jednostkowego dobrany według charakteru powierzchni odwadnianej,

H – wysokość opadów, H = 0,6 [m].

Średnioroczny spływ wód deszczowych wynosi 37817,6 m3/rok dla stanu po realizacji inwestycji.

Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z omawianego terenu odbywać się będzie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej wykonanej z rur z PVC o średnicach od 250 do 800 mm.

W przypadku omawianej inwestycji wody opadowe z odwodnienia dachów wprowadzane będą bezpośrednio do zbiornika retencyjnego, a następnie ich nadmiar rozsączany do gruntu za pośrednictwem studni chłonnych.

Podczyszczenie wód opadowych osadniku piasku (piaskowniku, szlamowniku), przyczyni się do wytrącenia z nich piasków, błota, szlamu, pyłów i innych części stałych wykorzystując proces sedymentacji, przez co zwiększa się skuteczność separacji. Osadnik będzie okresowo opróżniany.

Właściwy proces oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z węglowodorów ropopochodnych następować będzie w separatorze substancji ropopochodnych. Na potrzeby projektowanej inwestycji zaproponowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu Sep 30/300-1-6,0 firmy Purator.

Stosownie do opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować na terenie własnej działki. W związku z powyższym planuje się wykonanie zbiornika retencyjnego. Projektowany zbiornik retencyjny przejmie opad nawalny. Zbiornik będzie jednocześnie pełnił funkcję p.poż. Dla celów p.poż. będzie utrzymywany stały zapas wody w ilości 964 m3 poprzez doprowadzenie instalacji z sieci wodociągowej.

Badania geologiczne wykazały możliwość wprowadzenia do gruntu nadmiaru wód opadowych i roztopowych zgromadzonych w zbiorniku retencyjnym, za pośrednictwem trzech studni chłonnych. Sytuacja taka wystąpi w przypadku, gdy w zbiorniku poziom wody podniesie się ponad rzędną 94,6 m n.p.m., wówczas nastąpi przelew do trzech studni chłonnych o średnicy Ø1500 mm każda. Konieczne jest utrzymanie właściwej odległości pomiędzy dnem studni a poziomem wód gruntowych, która powinna wynosić min. 1,5 m. Warunek ten zostanie dotrzymany, gdyż nie stwierdzono występowania wody gruntowej w otworach badawczych na omawianym terenie, a jedynie słabe sączenia śródglinowe. Otwory badawcze wykonano na potrzeby określenia warunków gruntowo-wodnych maksymalnie do głębokości 4 m p.p.t. (łącznie 20 szt. otworów).

Inwestor zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu za pomocą studni chłonnych oraz wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika retencyjnego oraz studni chłonnych.

## Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego gdyż stosowane urządzenia i maszyny są standardowe.

# Określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

## Na etapie realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegające na budowie hali magazynowo – produkcyjnej wymagać będzie przeprowadzenia prac budowlano-montażowych.

Prace budowlane wiążą się zawsze z pewnymi uciążliwościami dla otoczenia, związanymi głównie z pracą ciężkiego sprzętu, ciężarówek powodujących okresowe pogorszenie klimatu akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz jakości powietrza poprzez emisje spalin. Wszystkie te niedogodności są jednak typowe i nieodłącznie związane z prowadzeniem inwestycji budowlanych. W trakcie prowadzenia inwestycji odpowiednie służby nadzoru budowlanego będą kontrolować i korygować cały proces na bieżąco.

Ponad to uciążliwość realizacji przedsięwzięcia będzie krótkookresowa – inwestor planuje jak najszybsze zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

### Oddziaływanie na powietrze

Realizacja przedsięwzięcia będzie oddziaływała na jakość powietrza krótkotrwale. Przeprowadzane roboty będą źródłem emisji niezorganizowanej z pracujących maszyn, samochodów transportujących oraz niezorganizowanej emisji wtórnej związanej naruszeniem spójności gruntu i wiatrem (unoszenie ziaren o niewielkiej średnicy przy przesypywaniu mas ziemnych, oraz z zabrudzonych powierzchni betonowych).

Realizacja inwestycji będzie wymagała składowania i przemieszczania pewnych ilości materiałów, wobec powyższego może nastąpić emisja pyłu zawieszonego i opadającego związana z tzw. erozją wietrzną, gdzie wskutek warunków atmosferycznych (po dłuższych okresach bezdeszczowych, susza i działanie wiatru) będzie skutkowała emisją pyłu.

Obok zapylenia wystąpić może również lokalnie podwyższona emisja CO, NOx i węglowodorów ze spalin powstających podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz środków transportu. Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego w fazie realizacji inwestycji będzie mało znaczące zarówno pod względem wielkości emisji, jak również w związku z niewielkim zasięgiem przeprowadzanych robót..

### Oddziaływanie na klimat akustyczny

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie występować okresowo emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlanych zgodnych z zakresem inwestycji. Źródłem hałasu będzie praca sprzętu, przejazdy pojazdów transportujących materiały i surowce niezbędne do wykonywania poszczególnych prac.

Wszystkie maszyny, urządzenia oraz samochody ciężarowe wykorzystywane na etapie budowy charakteryzują się wysokim poziomem mocy akustycznej i emitują hałas o dużym natężeniu. Hałas ten będzie miał jednak charakter okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem prac.

W celu uniknięcia uciążliwości dla środowiska w fazie realizacji inwestycji, możliwe jest podjęcie szeregu działań organizacyjnych oraz zastosowanie technologii, pozwalających na zlikwidowanie lub znaczne ograniczenie wpływu prac budowlanych na klimat akustyczny:

- prowadzenie robót w porze dziennej,

- wyłączanie silników sprzętu budowlanego podczas przerw w jego pracy,

- stosowanie sprzętu budowlanego sprawnego technicznie, bieżąca konserwacja sprzętu,

- unikanie (w miarę możliwości) równoczesnej pracy sprzętów charakteryzujących się wysokim poziomem mocy akustycznej,

- zastosowanie obudowy części lub całości maszyny osłonkami akustycznymi,

- zastosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek,

- zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych.

Oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji ograniczy się jedynie do momentu pracy maszyn, czyli będzie krótkotrwałe i wystąpi wyłącznie w porze dnia, tj. w porze wykonywania prac budowlanych obiektu.

Najbardziej uciążliwym okresem są zawsze prace przygotowawcze, w miarę trwania prac budowlanych uciążliwość będzie malała.

### Oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne

W trakcie realizacji inwestycji istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów (samochodów ciężarowych, koparek, ładowarek, maszyn budowlanych itp.), magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji, napraw i konserwacji sprzętu. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, parking sprzętu i zaplecze budowlane powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, wyposażonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków oleju, a oleje i smary powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ponieważ w trakcie budowy, podczas wykonywania wykopów, może dojść do naruszenia lub czasowego usunięcia warstwy wodonośnej poprzez odwodnienie, należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac budowlanych. W rejonie, w którym konieczne będzie odwadnianie, nie należy organizować parkingów dla sprzętu budowlanego oraz nie należy magazynować paliw, olejów i smarów.

Odwodnienie terenu obejmuje zwykle odprowadzenie opadowych wód powierzchniowych i wód gruntowych, a w razie potrzeby obniżenie poziomu wód gruntowych. Wody opadowe powierzchniowe mogą być odprowadzane za pomocą rowów o przekroju trapezowym nadając im spadek podłużny od 2 do 8°/00. Szerokość dna rowów od 0,6 m, a spadek skarpy ok. 1:1.5. Wody gruntowe mogą być odprowadzane z wykopów za pomocą rowów otwartych bądź drenaży. Poziom wód gruntowych obniża się również za pomocą drenaży, studzienek bądź igłofiltrów.

Wody z odwodnienia terenu, odwodnienia powierzchniowego czy też obniżania poziomu wód gruntowych, nie będą kierowane na sąsiednie działki, ani też nie będzie zmieniany naturalny spływ wody przez zmianę ukształtowania terenu. Odprowadzanie wody poza granice działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego lub zgody lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, woda z odwodnienia może być kierowana na tereny zielone lub też do studni chłonnych, lub też do niewielkiego zbiornika powierzchniowego – na przykład oczka wodnego.

Organizując plac budowy, winno się również uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych i zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom. W tym przypadku pracownicy korzystać będą z toalet przenośnych typu TOI-TOI.

### Oddziaływanie na  powierzchnię ziemi

Etap realizacji przedmiotowej inwestycji spowoduje lokalne przekształcenia powierzchni ziemi w stopniu koniecznym dla realizacji inwestycji.

W związku z wykonywanymi pracami na terenie budowy powstać mogą następujące typy odpadów:

- gleba i grunt z wykopów,

- zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,

- zużyte czyściwo i ubrania ochronne,

- opakowania zawierające pozostałości olejów lub innych substancji niebezpiecznych,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Klasyfikację w/w odpadów określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów [13.1.12] i przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 26 	Rodzaje odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod |
| --- | --- | --- |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |
| 1. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* |
| 2. | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 15 01 10* |
| 3. | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 02 02* |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |
| 1. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 |
| 2. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 |

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów, o ile umowa z wykonawcą nie będzie przewidywać inaczej, będzie należało do firmy, która wykonywała będzie prace budowlano - montażowe. Zleceniodawca na etapie wyłaniania Wykonawcy powinien zwrócić uwagę na zlecenie robót firmie posiadającej odpowiednie uregulowania z zakresu gospodarki odpadami. Poniższa tabela przedstawia krótki opis źródeł powstawania odpadów oraz zalecany sposób ich magazynowania i zagospodarowania.

Tabela 27	Źródła powstawania i sposoby zagospodarowania odpadów – etap realizacji przedsięwzięcia

| Lp. | Kod odpadu | Źródła powstawania | Magazynowanie i zagospodarowanie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady niebezpieczne |  |  |
| 1 | 13 02 05* | Zużyte oleje silnikowe i przekładniowe powstawać będą w związku z konserwacją maszyn lub w przypadku awarii pracujących urządzeń | Oleje powinny być magazynowane w szczelnych i opisanych kodem odpadu zbiornikach, odpornych na działanie odpadu , ustawionych na nieprzepuszczalnym podłożu. Zbiorniki powinny być zamykane, aby nie dopuścić do wymywania zanieczyszczeń przez wody opadowe. W związku z charakterem prowadzonych robót zalecane jest jak najszybsze przekazanie odpadu odbiorcy posiadającemu wymagane uprawnienia określone ustawą o odpadach. Odpady powinny być poddane procesowi odzysku. |
| 2 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych mogą powstawać na skutek uzupełniania lub wymiany olejów w pracujących maszynach oraz w związku z wykorzystaniem impregnatów. | Opakowania powinny być przechowywane w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed wpływem czynników zewnętrznych (szczególnie opadów atmosferycznych), opisane i umieszczone na szczelnym podłożu. W związku z charakterem prowadzonych robót zalecane jest jak najszybsze przekazanie odpadu odbiorcy posiadającemu wymagane uprawnienia określone ustawą o odpadach. Odpady powinny być poddane procesowi odzysku |
| 3 | 15 02 02* | Odpad stanowiły będą szmaty, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – powstawanie związane z wymianą olejów oraz nakładaniem powłok impregnacyjnych Odpady mogą również stanowić sorbenty używane do usuwania możliwych wycieków substancji niebezpiecznych | Odpady powinny być gromadzone selektywnie, w szczelnych pojemnikach odpornych na działanie odpadu, zamykanych, ustawionych na szczelnym podłożu, zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych. Pojemniki powinny być odpowiednio opisane. Zalecane jest jak najszybsze przekazanie odpadu odbiorcy posiadającemu wymagane uprawnienia określone ustawą o odpadach. Odpady powinny być poddane procesowi odzysku, a dopiero w dalszej kolejności (w przypadku braku możliwości odzysku) procesowi unieszkodliwiania |
|  | Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |
| 1. | 17 05 04 | Wymienione odpady powstawać będą podczas prowadzenia wykopów, w tym usuwaniu wierzchnich warstw gruntu i wyrównywaniu terenu | Zalecane jest maksymalne wykorzystanie powstających odpadów na terenie realizacji przedsięwzięcia, do zagęszczania i uzupełniania wykopów. W tym celu, planując organizacje placu budowy należy przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. Szczególnie dotyczy to wierzchnich warstw gleby, która może być stosowania do odtworzenia naturalnych warunków (17 05 04). Jeżeli odpadów nie można wykorzystać w miejscu ich wytwarzania należy przekazać je odbiorcom posiadającym odpowiednie uprawnienia |
| 2. | 20 03 01 | Odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, butelki, papiery | Należy przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być systematycznie opróżniane |

Zamierzona ingerencja w wierzchnie warstwy gruntu jest konieczna dla prawidłowego wykonania przedsięwzięcia i wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem. Odpady powstające w związku z pracami budowlanymi, zagospodarowane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [13.1.4] i aktami wykonawczymi do tej ustawy, nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

### Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Prace w ramach realizacji przedsięwzięcia spowodują naruszenie powierzchni biologicznie-czynnej. Działka pokryta jest roślinnością niską (łąkową i krzewiastą). W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia drzew konieczne będzie uzyskanie przez Inwestora odpowiedniego zezwolenia.

Teren ten nie należy w żaden sposób do obszarów cennych przyrodniczo, nie stanowi obszarów siedliskowych.

W stosunku do terenów otaczających integralność obszarów zielonych nie zostanie naruszona w żaden sposób. Jedyną niedogodnością dla fauny zamieszkującej okoliczne tereny może być wzmożony poziom hałasu, będzie to jednakże oddziaływanie krótkotrwałe o niewielkim zasięgu w związku z czym nie zachodzi prawdopodobieństwo zaistnienia szkody w środowisku.

### Oddziaływanie na klimat

Planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji nie będzie oddziaływać na klimat.

### Oddziaływanie na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Na przedmiotowym terenie inwestycji nie ma obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej oraz teren inwestycji nie leży w pobliżu obiektu objętego ochroną konserwatorską. W przypadku natrafienia na ślady w/w obiektów podczas prowadzenia prac ziemnych (obiektów noszących znamiona zabytku, znaleziska lub wykopaliska archeologicznego), należy przerwać roboty i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w całości na terenie należącym do Inwestora,  w związku z czym nie zostaną naruszone dobra materialne osób trzecich. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie również na zabytki czy krajobraz kulturowy.

### Oddziaływanie na zdrowie ludzi

Prowadzenie prac budowlanych będzie powodowało lokalne i przemijające uciążliwości związane z emisją spalin z pracujących urządzeń, pyleniem oraz  emisją hałasu.

Hałas ma właściwości stresogenne, natomiast pogorszenie jakości powietrza może niekorzystnie wpływać na samopoczucie osób z chorobami dróg oddechowych. Ograniczenie prac do pory dziennej (praca w godzinach 700 – 1800), użytkowanie maszyn sprawnych technicznie oraz stosowanie środków zapobiegających pyleniu (np. zraszanie zalegających mas gruntu czy ograniczenie ilości składowanej ziemi) powinny zminimalizować niedogodności związane z prowadzeniem prac budowlano-montażowych.

W związku z krótkim czasem oddziaływania czynników uciążliwych oraz ich niewielkim zasięgiem nie powinno wystąpić pogorszenie stanu zdrowia ogółu lokalnej społeczności.

### Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska

Ponieważ planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska (oddziaływanie będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu prowadzenia prac dostosowawczych), nie spowoduje również zmiany wzajemnych relacji pomiędzy nimi.

## Na etapie eksploatacji

### Oddziaływanie na powietrze

W celu określenia wpływu działalności BROS przeprowadzono modelowanie poziomów stężeń w powietrzu przy uwzględnieniu założeń opisanych w punkcie 4.1.

#### Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

Metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Do modelowania poziomów substancji w powietrzu wykorzystano program komputerowy  "Operat FB" wersja 5.4.3.2 spełniający wymagania powołanego wyżej rozporządzenia. Program posiada również wbudowaną bazę danych meteorologicznych niezbędnych do wykonania obliczeń. Podstawą oceny wpływu emisji na stan jakości powietrza jest porównanie wyników modelowania poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych poziomów lub wartości odniesienia tych substancji w powietrzu.

#### Dane niezbędne do przeprowadzenia modelowania poziomów substancji w powietrzu

##### Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne częstości ich przekraczania określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. [13.1.10].

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [13.1.2] w razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie nie powodującym przekroczeń wartości odniesienia w powietrzu i standardów zapachowej jakości powietrza. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) [13.1.8].

Zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. [13.1.8], jeżeli w odległości mniejszej niż 30Xmm od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole znajdują się obszary parków narodowych lub obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach poziomów substancji w powietrzu na tych obszarach należy uwzględniać ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku opisywanej inwestycji. W odległości mniejszej niż 1434m  nie znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej ani parków narodowych.

Wartości odniesienia w powietrzu, dla substancji emitowanych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 28	Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu

| Nazwa substancji | Oznaczenie numeryczne substancji | Wartości odniesienia w g/m3 uśrednione dla okresu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (numer CAS) | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| Pył PM-10 | - | 280 | 40 |
| Dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 10102-44-0,10102-43- | 200 | 40 |
| Tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | 0 |
| Węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 |

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. [13.1.8] określa także warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane oraz referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Zgodnie z §4 rozporządzenia:

- wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji,

- w przypadku dwutlenku siarki i dwutlenku azotu częstość przekraczania odnosi się do wartości odniesienia wraz z marginesem tolerancji określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. [13.1.10].

##### Tło substancji i tło opadu substancji pyłowej

Zgodnie z załącznikiem nr 3 „Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu” ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010, tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.

Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów stężeń substancji w powietrzu dla zakładów, z których substancje są wprowadzane do powietrza wyłącznie emitorami wysokości nie mniejszej niż 100 metrów.

Jako wartość tła do obliczeń przyjęto stężenia średnie roczne przekazane przez WIOŚ (vide załącznik), dla pozostałych substancji nie objętych pomiarami przyjęto 10% wartości odniesienia w uśrednieniu dla roku (Tabela 28). W poniższej tabeli przedstawiono przyjęte wartości:

Tabela 29	Tło zanieczyszczeń powietrza przyjęte do obliczeń

| Lp. | Nazwa substancji | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pył PM-10 | µg/m3 | 33,0 |
| 2 | Dwutlenek siarki | µg/m3 | 5,0 |
| 3 | Tlenki azotu jako NO2 | µg/m3 | 21,0 |
| 4 | Tlenek węgla | µg/m3 | 0 |
| 5 | Węglowodory alifatyczne | µg/m3 | 100 |

##### Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wpływ na poziom substancji w powietrzu. Czynnik ten uwzględnia się przy wyznaczaniu tzw. współczynnika szorstkości aerodynamicznej terenu z0. Wielkość współczynnika jest bardzo zróżnicowana w zależności od pokrycia terenu i rodzaju zabudowy.

z0=1F⋅cFc⋅z0cZgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [13.1.8], aerodynamiczną szorstkość terenu z0 określa się jako średnią wartość dla r sektorów róży wiatrów z zasięgu 50 hmax najwyższego emitora w zespole ze wzoru:

gdzie: F — powierzchnia obszaru objętego obliczeniami; m2

Fc — powierzchnia wybranego sektora obszaru objętego obliczeniami; m2

z0c — współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu dla wybranego sektora róży; m

W przypadku obliczania stanu jakości powietrza dla zespołu źródeł przyjmuje się średnią wartość współczynnika z0 dla obszaru, na którym dokonywane są obliczenia.

Dla terenu, na którym znajduje się inwestycja, wspomniany współczynnik wynosi 0,5 m i taką wartość przyjęto do dalszych obliczeń.

##### Dane meteorologiczne

Przy obliczeniach stanu jakości powietrza korzysta się z następujących danych meteorologicznych:

- statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru,

- średniej temperatury powietrza.

Statystyki prędkości wiatru oraz stanów równowagi atmosfery, a także wysokości anemometryczne h (m) i średnie temperatury powietrza To podane są w katalogach danych meteorologicznych.

Przyjęto różę wiatru ze stacji meteorologicznej: Poznań, wysokość anemometru 13 m. w obliczeniach przyjęto stałą anemometru 14 m.

###### Charakterystyki stanów równowagi atmosfery

Stan równowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu równowagi jest kombinacją czynników: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatury i prędkości wiatru. Wyróżnia się 6 stanów równowagi atmosfery i odpowiadających im 36 spotykanych w atmosferze kombinacji stanów równowagi i określonych zakresów prędkości wiatru (ze skokiem, co 1 m/s).

Tabela 30	Kombinacje sytuacji meteorologicznych-stanów równowagi atmosfery i prędkości wiatrów

| Nazwa stanu równowagi | Numer stanu równowagi | Zakres prędkości wiatru „ua” [m/s] |
| --- | --- | --- |
| silnie chwiejna | 1 | 1 — 3 |
| chwiejna | 2 | 1 — 5 |
| lekko chwiejna | 3 | 1 — 8 |
| obojętna | 4 | 1 — 11 |
| lekko stała | 5 | 1 — 5 |
| stała | 6 | 1 — 4 |

Stan stały równowagi atmosfery charakteryzuje się znaczną ilością cisz (około 50%). Stwarza to niekorzystne warunki poziomów substancji w powietrzu, co prowadzi do występowania dużych stężeń substancji w tych stanach równowagi atmosfery. Również niekorzystne warunki poziomów stwierdza się w stanach 1 i 2 (równowaga silnie chwiejna i chwiejna), kiedy występują znaczne nieuporządkowane ruchy pionowe powietrza. Najkorzystniejszy rozkład substancji występuje w 4 stanie równowagi atmosfery (równowaga obojętna). Znaczny udział wiatrów o dużych prędkościach i stosunkowo niewielkie ruchy pionowe powietrza powodują rozproszenie substancji w dużych odległościach od emitorów, a tym samym zmniejszenie stężeń.

###### Temperatura powietrza, kierunki i prędkości wiatrów

Dla analizowanego terenu przyjęto jako reprezentatywną różę wiatrów stacji meteorologicznej w Poznaniu. Stanowi ona integralną część pakietu programu "Operat FB" wersja 5.4.3.2., użytą w części obliczeniowej.

Dane meteorologiczne zawarte w programie określają również statystykę występowania poszczególnych stanów równowagi atmosfery w poszczególnych sytuacjach meteorologicznych.

#### Wyniki obliczeń poziomów substancji w powietrzu

##### Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu

Zakres wymaganych obliczeń ustala się poprzez wyznaczenie dla każdej substancji sumy stężeń maksymalnych z maksymalnych (Smm) oraz sprawdzenie kryterium na opad pyłu.

Dotrzymanie poniższych warunków pozwala na przeprowadzenie obliczeń poziomów substancji w powietrzu w zakresie skróconym:

Warunek nr 1 - Smm  0,1 * D1

Tabela 31	Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych

| Nazwa zanieczyszczenia | Suma stężeń max. [µg/m3] | Stęż. dopuszcz. D1 [µg/m3] | Obliczać stężenia w sieci receptorów | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | 319,190 | 280 | TAK | Smm > D1 |
| dwutlenek siarki | 202,070 | 350 | TAK | 0.1*D1< Smm <D1 |
| tlenki azotu jako NO2 | 53079,0 | 200 | TAK | Smm > D1 |
| tlenek węgla | 5,89E+05 | 30000 | TAK | Smm > D1 |
| węglowodory alifatyczne | 48042,1 | 3000 | TAK | Smm > D1 |

Obliczenia sumy stężeń maksymalnych wykazały, że warunek Smm < 0,1·D1 nie jest dotrzymany dla żadnej z substancji zatem dla wszystkich należy wykonać obliczenia w pełnym zakresie obliczeniowym.

Warunek nr 2 Kryterium na opad pyłu

| Symbol | Nazwa | h, m | 0,0667*h3,15 | Erok, Mg | Eśrednia, mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | samochody ciężarowe | 1 | 0,0667 | 0,0001 | 0,0032 |
| T1 | samochody osobowe | 0,5 | 0,00751 | 0,0001 | 0,0032 |
| NW2 | centrala wentylacyjna nr 2 | 9,2 | 72,5 | 0,028 | 0,89 |
| NW1 | centrala wentylacyjna nr 1 | 10,1 | 97,2 | 0,028 | 0,89 |
| W3 | wnentylacja ogólna prod. nr 1 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| W4 | wnentylacja ogólna prod. nr 2 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| W5 | wnentylacja ogólna prod. nr 3 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| W6 | wnentylacja ogólna prod. nr 4 | 9,2 | 72,5 | 0,281 | 8,9 |
| K1 | Kocioł 300kW | 12,2 | 176,3 | 0,000063 | 0,002 |
| S1 | Silos | 14,5 | 303,7 | 0,002 | 0,063 |
| K2 | Kocioł 300kW | 12,2 | 176,3 | 0,000063 | 0,002 |
| K3 | Podgrzewacz 62,4 kW | 12,2 | 176,3 | 0,000013 | 0,00041 |
| K4 | Podgrzewacz 62,4 kW | 12,2 | 176,3 | 0,000013 | 0,00041 |
| K5 | Granulator 150 kW | 9,6 | 82,8 | 0,000031 | 0,00098 |
|  | Razem |  | 110,8 | 1,1824 | 37,5 |

Analizowano emisję pyłu z 14 emitorów.

0,0667/n*Σh3,15 =    110,8

Suma emisji średniorocznej pyłu =  37,5  < 110,8  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  1,182  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

##### Pełny zakres obliczeniowy

Obliczenia w pełnym zakresie obliczeniowym wykonano dla wszystkich emitowanych substancji. Obliczenia w zakresie pełnym, uwzględniają przestrzenny rozkład pola stężeń w siatce receptorów, teren zakładu oraz statystykę występowania parametrów meteorologicznych: kierunku i prędkości występowania wiatrów w poszczególnych stanach równowagi atmosfery.

W siatce punktów recepcyjnych dokonuje się następujących rodzajów obliczeń:

- rozkładów stężeń odniesionych do okresu 1 godziny,

- rozkładów stężeń odniesionych do okresu roku,

- częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu,

Wynikiem obliczeń są rozkłady przestrzenno-czasowe liczonych wielkości, które przedstawiane są w postaci tabelarycznej, bądź map przestrzennych rozkładów tych wielkości.

Obliczenia wykonano zarówno dla stężeń maksymalnych odniesionych do okresu 1 h jak też dla stężeń odniesionych dla okresu roku.

Jako dane wejściowe do programu wprowadzono podkład mapowy w skali 1:2000. Dobrano lokalny układ współrzędnych z osią OY skierowana w kierunku północnym oraz osią OX w kierunku wschodnim usytuowany tak, aby teren zakładu znajdował się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. Siatka punktów recepcyjnych, w których dokonano obliczeń została dobrana automatycznie przez program i określona jest współrzędnymi: (-20,-20), (-20,660), (500,-20), (500,660).

##### Stężenia substancji na terenach zabudowanych

W odległości 10 h (145 m) od najwyższego emitora zlokalizowanego na terenie inwestycji nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. W związku z powyższym nie wykonywano obliczeń dla zabudowy mieszkaniowej.

#### Interpretacja graficzna wyników obliczeń poziomów substancji w powietrzu

Graficznie wyniki obliczeń dla wszystkich substancji przedstawiono na wydrukach dołączonych do opracowania.

#### Omówienie wyników modelowania poziomów substancji w powietrzu

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że emisja zorganizowana substancji z planowanego przedsięwzięcia, przy wstępnie proponowanej ilości tych substancji w gazach odlotowych, nie powoduje ponadnormatywnego oddziaływania na poziom substancji w powietrzu poza terenem zakładu.

Szczegółowe dane dotyczące maksymalnych wartości stężeń imisyjnych emitowanych substancji znajdują się w wydrukach załączonych do opracowania. Do wydruków dołączono również izolinie stężeń emitowanych substancji (załącznik nr 4).

### Oddziaływanie na klimat akustyczny

#### Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Dopuszczalne poziomy hałasu są określone dla terenów, które zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. [13.1.2] są zaliczane do terenów chronionych przed hałasem. Do takich terenów zalicza się te, wymienione w art. 113, ust. 2, pkt. 1 ww. ustawy, czyli tereny przeznaczone:

- pod zabudowę mieszkaniową,

- pod szpitale i domy opieki społecznej,

- pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- na cele uzdrowiskowe,

- na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

- na cele mieszkaniowo – usługowe.

Ochrona przed oddziaływaniem akustycznym jest zapewniona przez:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska [13.1.2]

- rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [13.1.11],

Tabela 32	Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

|  |  | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przeznaczenie terenu | Drogi lub linie kolejowe1) |  | pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) Tereny związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | a)Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 65 | 55 | 55 | 45 |

#### Tereny chronione przed hałasem

Teren lokalizacji inwestycji jest terenem aktywizacji gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny.

Najbliższe otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowi:

- w kierunku wschodnim – ulica Swarzędzka posiadająca status drogi gminnej, a dalej tereny rolnicze. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz tereny te oznaczono symbolem I.21.M – tereny zabudowy mieszkaniowej (dominująca: zabudowa rezydencjonalna).Teren nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w kierunku południowym  - tereny dotychczas niezagospodarowane, ugory. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to pojedyncze zabudowania znajdujące się przy ul. Zakątek oraz przy ul. Cichej (oddalone ok 400 m) oraz przy ul. Leśnej (oddalone ok. 500 m). Teren w kierunku południowym od terenów aktywizacji gospodarczej oznaczono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz jako I.20.M z przeznaczeniem dominującym – zabudowa rezydencjonalna.

- w kierunku zachodnim – tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą (aktywizacji gospodarczej) oraz lasy,

- w kierunku północnym – droga dojazdowa do ulicy Jonschera, dalej teren również jest niezagospodarowany, wykorzystywany rolniczo. Najbliższe zabudowania mieszkaniowe znajdują się przy ul. Jonschera w odległości ok. 230 m od planowanej inwestycji. Jest to już obszar sąsiedniej gminy Czerwonak (miejscowość Kicin). Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin (zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr 400/LXIV/2002) tereny w kierunku północnym od planowanego przedsięwzięcia to głównie tereny rolnicze. Cześć działki nr. 353/4 (w kierunku północno-zachodnim) przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Do opracowania dołączono pisma:

- Urzędu Gminy Czerwonak z dnia 25.06.2012 (znak: WUG.6727.8.30.2012)

- Urzędu Miasta i Gminy Swarzedz z dnia 27.06.2012 (znak: RAU.6724-0104/001/2012)

Informujące o przeznaczeniu terenów zlokalizowanych w otoczeniu projektowanego zakładu.

Reasumując:

Tereny chronione przed hałasem zlokalizowane są w kierunku północno-zachodnim, wschodnim i południowym od terenu planowanego przedsięwzięcia. Są to tereny kwalifikowane jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o dopuszczalnych wartościach poziomów dźwięku w porze dziennej – 50 dB i nocnej 40 dB.

#### Tło akustyczne

Tło akustyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią wszelkie dźwięki, które nie są emitowane przez analizowany obiekt, a wpływają w sposób zakłócający na poziom dźwięku w dowolnym punkcie pomiarowym.

W celu wyznaczenia rzeczywistego wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny oraz jej wpływu skumulowanego obliczenia wykonano w dwóch wariantach:

- tło akustyczne na poziomie 0,0 dB (A) – rzeczywisty wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny

- z uwzględnieniem tła akustycznego

  - pora dnia – 58 dB

  - pora nocy – 50 dB

#### Metodyka i sposób przeprowadzenia obliczeń uciążliwości akustycznej

Metodyka obliczeń hałasu

Analiza warunków akustycznych objęła następujące czynności:

- Określenie lokalizacji przedmiotowego obiektu na mapie w skali 1: 2000 oraz na podstawie oględzin terenu,

- Analiza technologii oraz stosowanych urządzeń i środków transportu,

- Wytypowanie źródeł hałasu z uwzględnieniem czasu pracy, parametrów akustycznych oraz ich klasyfikację,

- Obliczenie danych wyjściowych i wykonanie obliczeń komputerowych równoważnego poziomu dźwięku w otoczeniu przedmiotowego obiektu,

Całość prac wykonano w oparciu o metodykę opisaną w:

- PN–ISO 9613–1: 2000 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę

- PN–ISO 9613–2: 2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania

oraz instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej

- Nr 338/2008 – Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku – Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008.

Oprócz obliczeń w siatce punktów obserwacyjnych wyznaczono dodatkowo 12 indywidualnych punktów obserwacyjnych zlokalizowanych na terenach najbardziej narażonych na oddziaływanie hałasu – na północ i wschód od terenu przedsięwzięcia.

W oparciu o program komputerowy SON2 wersja 3.0 firmy Z.U.O „Eko-Soft” wykonano obliczenia matematyczne stosując symulację dla założonego wariantu obliczeniowego maksymalnych zdarzeń akustycznych. Wynikiem założonej symulacji matematycznej są obliczenia i prezentacja graficzna zasięgu emisji hałasu do środowiska. Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone dla poziomu dźwięku „A”. Sytuację terenową przedstawioną na mapie sytuacyjnej w skali 1:2000 zastąpiono modelem matematycznym, opisującym teren osiami x, y oraz siatką punktów obliczeniowych na wysokości 4,0 m.

Zastosowany do obliczeń program uwzględnia:

- wpływ odległości źródła od punktu obserwacji,

- poprawkę na rzeczywiste ekrany akustyczne oraz efekt ugięcia fal na ich krawędziach bocznych i górnej według algorytmu najkrótszych dróg,

- tłumiące działanie pasów zieleni,

- tłumienie dźwięku przez powietrze.

Dane do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu znajdują się w załącznikach do opracowania.

#### Punkty obserwacji oraz siatka obliczeniowa

Punkty obserwacji umieszczono wzdłuż północnej i wschodniej granicy zakładu.

Tabela 33	Punkty obserwacji

| Numer punktu | Współrzędne |  | Wysokość punktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x | Y | m npt. |
| 1 | 305,2 | 484,4 | 4,0 |
| 2 | 309,3 | 430,5 | 4,0 |
| 3 | 316,3 | 388,1 | 4,0 |
| 4 | 322,4 | 330,2 | 4,0 |
| 5 | 326,1 | 288,0 | 4,0 |
| 6 | 333,2 | 231,4 | 4,0 |
| 7 | 338,0 | 191,0 | 4,0 |
| 8 | 349,0 | 105,1 | 4,0 |
| 9 | 351,7 | 61,0 | 4,0 |
| 10 | 218,0 | 526,6 | 4,0 |
| 11 | 159,3 | 506,7 | 4,0 |
| 12 | 47,2 | 470,0 | 4,0 |

Siatka obliczeniowa została dobrana w taki sposób, aby obejmowała teren zakładu oraz otaczające go najbliższe tereny. W tym celu wprowadzono lokalny układ współrzędnych z początkowym punktem (0,0) usytuowanym w południowo - zachodnim rogu granicy terenu. Oś X skierowana w kierunku wschodnim, oś Y w kierunku północnym. Współrzędne narożników siatki obliczeniowej:

- lewy dolny róg (0,0) – skok siatki 50

- prawy górny róg (500, 500) – skok siatki 50

Na poniższej rycinie przedstawiono plan sytuacyjny terenu zakładu z oznaczonymi obiektami i źródłami uwzględnionymi w modelowaniu oraz przyjętymi punktami recepcyjnymi.

Ryc. Plan sytuacyjny z lokalizacja punktów recepcyjnych

#### Omówienie wyników i wnioski

Obliczenia hałasu w środowisku wykonano w wymienionych wcześniej punktach obserwacji, a także w siatce punktów obserwacji. Punkty obserwacji służą do przedstawienia poziomów hałasu w wybranych miejscach, zaś siatka punktów obserwacji służy do wykreślenia izolinii równego poziomu hałasu, które obrazują całkowity zasięg oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia dla wybranych wartości poziomu hałasu.

Wartości poziomu hałasu w punktach obserwacji uzyskane w obliczeniach dla pory dziennej, w której funkcjonować będzie zakład przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 34	 Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w punktach obserwacji bez uwzględnienia tła – Wariant I

| Numer punktu | Pora dzienna dB (A) | Pora nocna dB (A) | Poziom dopuszczalny pora dzienna dB (A) | Poziom dopuszczalny pora nocna dB (A) | Dotrzymanie poziomu dopuszczalnego Pora dzienna/nocna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tło | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 42,4 | 34,5 | 50 | 40 | TAK/TAK- |
| 2 | 44,4 | 36,7 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 3 | 45,4 | 38,0 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 4 | 44,2 | 35,9 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 5 | 44,1 | 34,3 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 6 | 45,0 | 34,5 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 7 | 46,7 | 35,8 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 8 | 46,2 | 35,4 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 9 | 42,8 | 31,5 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 10 | 41,7 | 34,0 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 11 | 42,5 | 34,0 | 50 | 40 | TAK/TAK |
| 12 | 41,7 | 33,0 | 50 | 40 | TAK/TAK |

Tabela 35	Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w punktach obserwacji z uwzględnieniem tła – wariant II

| Numer punktu | Pora dzienna dB (A) | Pora nocna dB (A) | Poziom dopuszczalny pora dzienna dB (A) | Poziom dopuszczalny pora nocna dB (A) | Dotrzymanie poziomu dopuszczalnego Pora dzienna/nocna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tło | 58,0 | 50,0 |  |  |  |
| 1 | 58,1 | 50,4 | 50 | 40 | Aktualny stan akustyczny terenu przedsięwzięcia przekracza wartości dopuszczalne, hałas emitowany przez planowane przedsięwzięcie nierozróżnialny z tłem |
| 2 | 58,2 | 50,6 | 50 | 40 |  |
| 3 | 58,2 | 50,8 | 50 | 40 |  |
| 4 | 58,2 | 50,6 | 50 | 40 |  |
| 5 | 58,2 | 50,6 | 50 | 40 |  |
| 6 | 58,2 | 50,7 | 50 | 40 |  |
| 7 | 58,4 | 51,1 | 50 | 40 |  |
| 8 | 58,3 | 51,0 | 50 | 40 |  |
| 9 | 58,1 | 50,5 | 50 | 40 |  |
| 10 | 58,1 | 50,4 | 50 | 40 |  |
| 11 | 58,1 | 50,5 | 50 | 40 |  |
| 12 | 58,1 | 50,4 | 50 | 40 |  |

Zgodnie z założeniami poczynionymi w niniejszej dokumentacji oraz wykonanymi obliczeniami nie przewiduje się, aby planowana inwestycja stanowiła źródło ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie.

W przypadku obliczeń w wariancie pierwszym poziomy dźwięku notowane na wybranych punktach recepcyjnych nie przekraczają 50dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej. Obliczenia z uwzględnieniem tła akustycznego wykazały tylko niewielki wpływ na stan klimatu akustycznego w otoczeniu realizowanego przedsięwzięcia. Odnotowane poziomy dźwięku w punktach recepcyjnych są większe od tła o maksymalnie 1,1dB co stanowi poziom nierozróżnialny z tłem akustycznym.

Izolinie rozprzestrzeniania się hałasu w porze dziennej oraz nocnej są przedstawione w załączniku do opracowania. (dla tła =0dB).

Założenia poczynione w niniejszej dokumentacji obejmują etap projektowy, który na etapie realizacji może nieznacznie ulec zmianie. Podkreślić należy również, iż w niniejszej dokumentacji uwzględniono najbardziej niekorzystny wariant dotyczący transportu samochodowego, tj. maksymalny możliwy ruch pojazdów po terenie zakładu (jednoczesne poruszanie się pojazdów osobowych i ciężarowych przez 8 h w ciągu dnia i 1 h w nocy), który w rzeczywistości nie występuje.  Dlatego też proponuje się przeprowadzenie analizy porealizacyjnej w zakresie rozprzestrzeniania hałasu w środowisku. Analiza porealizacyjna służy porównaniu ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem zrealizowanego przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Wykonanie tego opracowania miałoby miejsce po realizacji przedsięwzięcia.

### Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne

W okresie eksploatacji negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko gruntowo – wodne może nastąpić głównie w wyniku:

- źle zorganizowanej gospodarki wodno – ściekowej (np. nieszczelność wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej),

- nieprawidłowego czasowego magazynowania odpadów.

Sposób selektywnego magazynowania odpadów w odpowiednich pojemnikach oraz ograniczanie czasu magazynowania zapewnia ochronę gruntu i wody przed potencjalnym niebezpieczeństwem zanieczyszczenia substancjami wymywanymi z odpadów wytworzonych na terenie inwestycji.

W zakresie zagospodarowania ścieków przewidziano dla ścieków bytowych odprowadzanie do zbiorników bezodpływowych. Wody opadowe i roztopowe z dachów i terenu utwardzonego odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego, a ich nadmiar do gruntu za pomocą studni chłonnych. Reasumując, gospodarka wodno ściekowa na terenie przedsięwzięcia będzie uregulowana w sposób zgodny z zapisami prawa i dobrymi praktykami w zakresie zagospodarowania ścieków.

Wszystkie procesy związane z produkcją, konfekcjonowaniem i przeładunkiem odbywać się będą na terenie hali magazynowo-produkcyjnej za wyjątkiem przesyłu gazu z cystern do zbiorników magazynowych oraz zboża kierowanego do silosu umieszczonego poza halą.   Teren hali będzie utwardzony i szczelny. Pozwoli to na niedopuszczenie do wydostania się substancji niebezpiecznych w przypadku ewentualnego wycieku. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne należą do najnowocześniejszych, należy wiec założyć że przy prawidło zorganizowanym procesie produkcyjnym i dzięki właściwemu nadzorowi tego procesu ewentualne wycieki substancji chemicznych zostaną usunięte i nie będą zagrażać środowisku gruntowo-wodnemu.

W związku z powyższym istnieje niewielkie prawdopodobieństwo bezpośredniego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i gleby przez ścieki i odpady powstające na terenie inwestycji.

W najbliższym sąsiedztwie omawianego terenu tj. dz. nr 10/10, 10/41, 10/42, 10/45, 10/43 w m. Janikowo, gm. Swarzędz (w odległości około 1 km w kierunku południowym) przepływa rzeka Główna. Ustalenia wynikające z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40 poz. 451) dotyczące rzeki Główna przedstawia poniższa tabela:

| Europejski kod JCWP |  | PLRW600025185925 |
| --- | --- | --- |
| Nazwa JCWP |  | Główna do zlewni Zbiornika Kowalskiego |
| Scalona część wód |  | W1009 |
| Region wodny |  | Region wodny Warty |
| Obszar dorzecza | Kod obszaru | 6000 |
|  | Nazwa | Obszar dorzecza Odry |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |  | RZGW w Poznaniu |
| Ekoregion | wg Kondrackiego | Równiny Centralne |
|  | wg Illiesa | Równiny Centralne |
| Typ JCWP |  | Cieki Łączące jeziora |
| Status |  | Naturalna część wód |
| Ocena stanu |  | Zły |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych |  | Zagrożona |
| Derogacje | 4(4)-1 | Derogacje czasowe - brak możliwości technicznych |
|  | 4(4)-2 | Derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty |
| Uzasadnienie derogacji |  | Ponad 70% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynoszący 71,07 m/km2; derogacja do 2027 r. |
| Europejski kod JCWP |  | PLRW600001859299 |
| Nazwa JCWP |  | Główna od zlewni Zbiornika Kowalskiego do ujścia |
| Scalona część wód |  | W1009 |
| Region wodny |  | Region wodny Warty |
| Obszar dorzecza | Kod obszaru | 6000 |
|  | Nazwa | Obszar dorzecza Odry |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |  | RZGW w Poznaniu |
| Ekoregion | wg Kondrackiego | Równiny Centralne |
|  | wg Illiesa | Równiny Centralne |
| Typ JCWP |  | Typ nieokreślony |
| Status |  | Silnie zmieniona część wód |
| Ocena stanu |  | Zły |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych |  | Zagrożona |
| Derogacje | 4(4)–1 | Derogacje czasowe - brak możliwości technicznych |
|  | 4(4)-2 | Derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty |
| Uzasadnienie derogacji |  | Ponad 55% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne; wskaźnik gęstości zaludnienia wynoszący 277,84 m/km2; silne zmiany reżimu hydrologicznego (Zalew); derogacja do 2027 r. |

Cele środowiskowe dla części wód powierzchniowych zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych, które określają stan ekologiczny wód powierzchniowych. Natomiast wskaźniki chemiczne przedstawiają stan chemiczny wody, odpowiadają warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry, dla jednolitych części wód, które obecnie posiadają bardzo dobry potencjał ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie tego potencjału. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe. Wynika to z często wyższych wymagań w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, celem środowiskowym będzie osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu.

Dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.

Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewiduje dla wód podziemnych następujące cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (uwzględniając zastrzeżenia wymienione w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji pozostanie bez wpływu na realizację celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych i powierzchniowych.

### Oddziaływanie na środowisko hydrogeologiczne

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na żadne komponenty środowiska hydrogeologicznego. Na jej obszarze nie występuje gruntowy poziom wód. Woda gruntowa występuje wyłącznie w postaci słabych sączeń śródglinowych oraz jako woda zawieszona w pospółkach gliniastych na głębokości od 1,7-3,4 m p.p.t.. W podłożu przeważają grunty nieprzepuszczalne. Poziomy wód podziemnych (WDK i 1cTrI) są dobrze izolowane. Omawiany obszar został skartowany geologicznie i opublikowany (Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 :50 000 arkusz Swarzędz 472, Z. Cincio; Warszawa 1996). Obszar inwestycji leży według autora SMGP na glinach zwałowych fazy leszczyńskiej (stadiał leszczyńsko-pomorski). Na załączonym do opracowania fragmencie mapy geologicznej wydzielenie to oznaczone jest numerem 22 ( gzwgQp4B3L). Inwestycja pod względem właściwości podłoża zlokalizowana jest prawidłowo – podłoże jest nieprzepuszczalne co praktycznie wyklucza migracje zanieczyszczeń. Zakłada się że rozwiązania projektowe pozwolą wykluczyć wystąpienie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w przypadku potencjalnej awarii przemysłowej dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz prowadzeniu całego procesu technologicznego na nieprzepuszczalnych, utwardzonych powierzchniach. W trakcie realizacji inwestycji istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów (samochodów ciężarowych, koparek, ładowarek, maszyn budowlanych itp.), magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji, napraw i konserwacji sprzętu. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, parking sprzętu i zaplecze budowlane powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, wyposażonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków oleju, a oleje i smary powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

### Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi jest magazynowanie gotowych surowców, gotowego produktu i substancji pomocniczych oraz ich transport na terenie zakładu. Zaproponowano systemy zabezpieczające w miejscach magazynowania, w hali produkcyjno- magazynowej oraz procesów technologicznych, które w stopniu maksymalnym ograniczają ryzyko  przedostania się substancji niebezpiecznych na powierzchnie ziemi.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi jest ściśle związane z gospodarką wodno-ściekową oraz postępowaniem z odpadami. Opisane powyżej rozwiązania dotyczące odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadowej, które zapobiegają przedostaniu się substancji zanieczyszczających do środowiska pozwala stwierdzić, iż planowana działalność, prowadzona zgodnie z założeniami przytoczonymi w niniejszej dokumentacji, nie wpłynie na zmianę, a tym samym na pogorszenie istniejącego stanu gleby i wierzchnich warstw gruntu.

### Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Eksploatacja instalacji zgodnie z przedstawionymi założeniami nie będzie miała bezpośredniego wpływu na przyrodę ożywioną (faunę i florę). Z przedstawionej wcześniej charakterystyki terenu, który ma być zajęty pod projektowaną inwestycję oraz obszarów do niego przyległych wynika, że nie stwarza ona żadnego bezpośredniego wpływu na zasoby przyrodnicze regionu. Nie spowoduje strat w zasobach gatunków chronionych lub zagrożonych i zmian na obszarach lub w obiektach chronionych.

### Oddziaływanie na klimat

Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie będzie oddziaływać na klimat.

### Oddziaływanie na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Ze względu na brak na terenie inwestycji oraz w najbliższej lokalizacji jakichkolwiek obiektów, które stanowiłyby dobro materialne, nie przewiduje w tym zakresie się negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji tak na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.

Bezpośrednio na obszarze projektowanej inwestycji, jak również w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują żadne obiekty, które stanowiłyby dobra kultury, a w szczególności obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, objęte ochroną ustawową (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. [13.1.6]).

Budowa hali produkcyjno-magazynowej BROS będzie miała wpływ na lokalny krajobraz.  W środowisku wprowadzony zostanie obiekt o dużej kubaturze. Tereny otaczające są stosunkowo płaskie, w kierunku północnym i wschodnim brak jest zadrzewień, które mogłyby stanowić osłonę dla obiektu więc będzie on widoczny z dalszej odległości. Hala projektowana jest zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanego terenu – zabudowa jest skupiona, maksymalna wysokość budynku to 12m. Celem minimalizacji wpływu na lokalny krajobraz od strony północnej i wschodniej wprowadzona zostanie zieleń wysoka (zalecane również ze względu na klimat akustyczny) – optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie roślin zimozielonych. Należy unikać również wykorzystywania na elewacji kolorów „krzykliwych”, rzucających się w oczy.

### Oddziaływanie na zdrowie ludzi

Ocenia się, że na etapie eksploatacji inwestycji, przy zastosowaniu rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i opisanych w niniejszej dokumentacji, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie naruszać interesów osób trzecich.

Przeprowadzona w raporcie analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu oraz analiza rozprzestrzeniania hałasu, wykazała, iż nie wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska.

### Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska

Ponieważ planowane przedsięwzięcie podczas eksploatacji nie spowoduje znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska, nie spowoduje również zmiany wzajemnych relacji pomiędzy nimi.

### Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięć istniejących i projektowanych

Oddziaływania skumulowane należy rozumieć, jako występujące łącznie w określonym czasie podobne czynniki/działania pochodzących z różnych, położonych we wzajemnym sąsiedztwie źródeł, powodujących takie same lub podobne, sumujące się skutki środowiskowe. W takich sytuacjach następuje nałożenie się na siebie podobnych wpływów, co może prowadzić do sytuacji, że określony teren narażony jest na większe negatywne oddziaływanie, względnie rośnie powierzchnia terenu poddanego niepożądanym /nieakceptowanym oddziaływaniom.

W rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, na dzień dzisiejszy nie jest prowadzona działalność, której wpływ powodowałyby kumulacje oddziaływań.

## Na etapie likwidacji

W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji obiektu, oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji zbliżone będzie do oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska opisane w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Etap likwidacji obejmować będzie w pierwszej kolejności przekazanie wszystkich zmagazynowanych na działce odpadów do zagospodarowania lub utylizacji odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia określone w ustawy o odpadach [13.1.4]. W dalszym etapie, likwidacji zostaną poddane wszystkie urządzenia i maszyny wcześniej dokładnie oczyszczone z resztek substancji niebezpiecznych (które to zostaną przekazane do utylizacji odbiorcom o stosownych uprawnieniach) wykorzystywane przy prowadzonej działalności. Następnie rozebrane zostaną wszystkie obiekty kubaturowe, drogi, place utwardzone.

Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, pozostałe oddziaływania będą oddziaływaniami krótkotrwałymi i niewpływającymi ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego.

Warto zwrócić uwagę, że zakończenie działalności gospodarczej przez Inwestora nie musi oznaczać likwidacji wszystkich obiektów znajdujących się na działce, ponieważ na terenie działki wprowadzone zostały już elementy obce środowisku naturalnemu, to można je wykorzystać, odpowiednio przystosowując do innych celów przez zmianę profilu działalności gospodarczej Inwestora.

# Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić można na oddziaływanie długoterminowe występujące w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krótkoterminowe – w fazie realizacji i ewentualnej likwidacji inwestycji. Oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia zostały opisane w rozdziałach odpowiednio 5.1, 5.2 5.3. Wszystkie przeanalizowane oddziaływania nie są oddziaływaniami znaczącymi.

W raporcie oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia przeanalizowano wszystkie elementy środowiska we wzajemnym ich powiązaniu dla etapu budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, a więc wpływ inwestycji na:

- stan powietrza atmosferycznego,

- klimat akustyczny,

- środowisko gruntowo - wodne,

- powierzchnię ziemi,

- rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze,

- klimat,

- krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy,

- zdrowie ludzi,

- wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska.

Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z eksploatacją po przeprowadzeniu planowanej inwestycji, co zostało określone w dokumentacji w rozdziale 5.2. Oddziaływanie długoterminowe występować będzie w okresie potencjalnego funkcjonowania. Zakładany czas potencjalnego funkcjonowania zakładu, a tym samym oddziaływania, związany jest z „żywotnością” obiektów oraz prawdopodobnymi zmianami, które mogą w tym okresie nastąpić m.in. w koniecznych do dotrzymania standardach jakości środowiska, stosowanych zabezpieczeniach, stosowanej technologii, a także w związku z popytem na proponowane usługi. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonej analizy ustalono, iż w żadnym komponencie środowiska, zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich w okresie funkcjonowania.

Potencjalne oddziaływanie krótkoterminowe może być związane z fazą realizacji i likwidacji inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji i likwidacji (rozdział 5.1, 5.3), nie zidentyfikowano znaczących oddziaływań na stan powierzchni ziemi, stan powietrza, klimat akustyczny, roślinność, dobra materialne, dziedzictwo kultury, ludzi. Oddziaływanie na środowisko na tych etapach będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, ograniczonym do czasu prowadzenia prac likwidacyjnych i ustąpi po ich zakończeniu. Przy zachowaniu środków ostrożności opisanych w poszczególnych rozdziałach niniejszego opracowania nie przewiduje się aby oddziaływanie krótkoterminowe skutkowało zagrożeniem szkodą w środowisku.

Wśród oddziaływań długoterminowych i krótkoterminowych wyodrębnić można dodatkowo oddziaływania bezpośrednie i pośrednie.

Oddziaływanie bezpośrednie związane będzie z emisją hałasu, substancji do powietrza, wytwarzaniem odpadów i ścieków bytowych. Czas trwania tego oddziaływania będzie pokrywał się z czasem trwania oddziaływania długoterminowego. Zgodnie z przeprowadzoną w niniejszym opracowaniu analizą przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie oddziaływania bezpośredniego zakładu w zakresie emisji substancji do powietrza, emisji ścieków i emisji odpadów. W zakresie pozostałych oddziaływań (emisja hałasu) wprowadzone w zakładzie zmiany nie spowodują przekroczeń standardów jakości środowiska oddziaływań bezpośrednich.

Oddziaływanie bezpośrednie może być również związane z etapem realizacji bądź likwidacji inwestycji, w postaci oddziaływania na klimat akustyczny (okresową emisją hałasu związaną z prowadzeniem prac budowlanych bądź likwidacyjnych). Oddziaływanie wynikające z realizacji bądź likwidacji inwestycji będzie niewielkie, będzie miało charakter lokalny i ograniczy się tylko do czasu przeprowadzenia tych prac.

Oddziaływanie pośrednie związane będzie z ruchem pojazdów obsługujących zakład (transport odpadów). Oddziaływanie pośrednie rozpatrywać można w charakterze długoterminowym, czyli w okresie funkcjonowania zakładu i krótkoterminowym, np. do 8 najbardziej niekorzystnych godzin w ciągu dnia (m.in. największe założone obciążenie ruchem pojazdów po terenie zakładu).

W odniesieniu do oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, wielkości emisji, stwierdzić należy iż:

- po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż nie wystąpią znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia,

- analiza oddziaływania na środowisko sporządzona została dla obliczonych wielkości emisji wynikających z istnienia przedsięwzięcia i nie wykazała przekroczenia standardów jakości środowiska w rozważanych komponentach.

Przy opracowywaniu dokumentacji zastosowano następujące metodyki prognozowania:

- opisową,

- analogii środowiskowych,

- referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [13.1.8],

- metodyka obliczeniowa w komponencie hałas zgodnie z normami: PN–ISO 9613–1: 2000, PN–ISO 9613–2: 2002 oraz instrukcją ITB 338/2008,

pozostałe określone zostały w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w punkcie Spis aktów prawnych oraz spis literatury.

# Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

## Poważna awaria przemysłowa

W rozumieniu Prawa ochrony środowiska [13.1.2] to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska, czy też powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zagadnienie poważnych awarii przemysłowych dotyczy z punktu widzenia wymagań prawa wyłącznie takich sytuacji, w których na terenie zakładu znajdują się określone substancje niebezpieczne w określonych, stosunkowo dużych ilościach.  Klasyfikację zakładu przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [13.1.14].

Zgodnie z rozporządzeniem zakłady można klasyfikować do trzech kategorii:

- zakłady nie podlegające przepisom o poważnych awariach,

- zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Obowiązki w zakresie poważnych awarii adresowane są do dwóch ostatnich grup zakładów.

Każdy, kto zamierza prowadzić lub prowadzi zakład niebezpieczny (ZZR lub ZDR) jest obowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwym organom PSP. To ostatnie postanowienie ustawy, nakładając obowiązek zgłoszenia ZZR lub ZDR na prowadzącego, jednoznacznie wymaga od niego wiedzy o tym, czy dany obiekt stwarza zagrożenie awarią. Innymi słowy prowadzący zakład ma obowiązek sprawdzenia czy w jego zakładzie znajdują się obiekty ZZR lub ZDR, czyli wykonania procedury identyfikacji.

Procedura identyfikacji ZZR oraz ZDR powinna być wykonana we wszystkich obiektach stacjonarnych, w których znajdują się w znaczących ilościach lub mogą powstać w razie utraty kontroli nad procesem (instalacją), niebezpieczne substancje chemiczne ujęte w kryteriach kwalifikacyjnych określonych we wskazanym rozporządzeniu.

Wartości progowe dla przykładowych kategorii substancji, które mogą być magazynowane na terenie zakładu wynoszą:

Tabela 36	Ilości decydujące o zaliczeniu zakładu do grupy zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (uwzględnia tylko substancje wyk. w części produkcyjnej)

| Lp. | Kategoria substancji niebezpiecznej | Oznaczenie ryzyka | Ilości decydujące o zaliczeniu zakładu do zakładu o: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zwiększonym ryzyku [Mg] | Dużym ryzyku [Mg] |
| Toksyczne |  |  |  |  |
| 1 | Substancje toksyczne | R 23 | 50 | 200 |
| 2 | Substancje bardzo toksyczne | R 26 | 5 | 20 |
|  |  | R 28 |  |  |
| Palne, Utleniające |  |  |  |  |
| 1 | Substancje utleniające | R 8 | 50 | 200 |
| 2 | Substancje łatwopalne | R 10 | 5 000 | 50 000 |
| 3 | Substancje wysoce łatwopalne | R 11 | 5 000 | 50 000 |
| 4 | Gazy skroplone skrajnie łatwopalne | R 12 | 10 | 50 |

Zgodnie z oświadczeniem inwestora na terenie hali magazynowej firmy BROS będą magazynowane substancje (aerozole) i wyroby gotowe skrajnie łatwopalne, w związku z powyższym zakład zakwalifikowany będzie do zakładów o  zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Najistotniejszą rzeczą jest zgłoszenie zakładu przez prowadzącego właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej, jak również do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Właściwym organem PSP w rozumieniu Prawa ochrony środowiska jest komendant powiatowy w przypadku zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz komendant wojewódzki w przypadku zakładów o dużym ryzyku.

Każde takie zgłoszenie powinno być dokonane, co najmniej 30 dni przed uruchomieniem zakładu lub jego części i powinno zawierać:

- oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby,

- adres zakładu,

- informację o tytule prawnym,

- charakter prowadzonej lub planowanej działalności,

- rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń,

- rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksyczną substancji niebezpiecznej,

- charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków.

Dodatkowo prowadzący zakład musi przedstawić dokument potwierdzający, że jest on upoważniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli nie jest on osobą fizyczną.

Następnie również niezmiernie istotną sprawą jest obowiązek zgłoszenia przez prowadzącego zakład przemysłowy każdej istotnej zmiany ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, jak również zmiany technologii lub profilu produkcji w stosunku do danych zawartych we wcześniej przedstawionym zgłoszeniu, w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem, do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej.

Analogicznie termin zakończenia prowadzenia działalności, czy też eksploatacji instalacji powinien być zgłoszony przez prowadzącego zakładu właściwemu organowi PSP, co najmniej 14 dni przed zamknięciem.

Prowadzący zakład o zwiększonym i o dużym ryzyku, w świetle wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska, został zobligowany do sporządzenia szeregu dokumentów, dotyczących systemu bezpieczeństwa i skutecznego zapobiegania awariom przemysłowym. Zatem prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, co dotyczy niniejszej inwestycji musi opracować program zapobiegania awariom (PZA), który zawierał będzie system zarządzania zakładem gwarantujący ochronę ludzi i środowiska. PZA powinien zawierać:

- określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową,

- zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej przewidywane do wprowadzenia,

- określenie sposobów ograniczania skutków awarii dla ludzi i środowiska w przypadku jej powstania,

- określenie częstotliwości przeprowadzania analiz PZA, oceny i aktualizacja.

PZA powinien być przedstawiony komendantowi powiatowemu lub wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej przed uruchomieniem zakładu, jak również przekazany do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Natomiast uruchomienie zakładu może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez właściwy organ PSP programu zapobiegania awariom i jego akceptacji tzn. jeśli organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Niezależnie od powyższego PZA winien być aktualizowany po upływie 5 lat od terminu jego opracowania.

Oprócz programu zapobiegania awariom, prowadzący tylko i wyłącznie zakład o dużym ryzyku awarii przemysłowej musi opracować i wdrożyć system bezpieczeństwa, który stanowić powinien element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu. System taki, zgodnie z wymaganiami Prawa ochrony środowiska powinien uwzględniać:

- określenie na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej,

- szkolenia pracowników, których obowiązki są związane z funkcjonowaniem instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna,

- funkcjonowanie mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia,

- instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, jak również konserwacji i czasowych przerw w ruchu,

- instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym,

- analizę przewidywanych sytuacji awaryjnych, służącą należytemu opracowaniu planów operacyjno-ratowniczych,

- prowadzenie monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, umożliwiającego podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji,

- systematyczną ocenę PZA.

Oprócz wyżej wymienionych opracowań istniej obowiązek również opracowania niezmiernie istotnych dokumentów, jakimi są raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, jak również zawartości tych dokumentów zostały opracowane w rozporządzeniach wykonawczych.

Przed dokonaniem wszystkich istotnych zmian w zakładzie, prowadzący jest obowiązany do przeprowadzenia analizy wyżej wymienionych dokumentów i opracowań oraz przekazanie ewentualnych zmienionych wersji właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, w razie wystąpienia awarii przemysłowej, zarówno w zakładzie o zwiększonym ryzyku, jak i o dużym ryzyku, prowadzący zakład przemysłowy jest zobligowany do:

- natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego organu PSP oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,

- niezwłocznego przekazania ww. organom informacji o okolicznościach awarii, niebezpiecznych substancjach z nią związanych, umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii, jak również informacji o podjętych działaniach ratowniczych, a także o działaniach związanych z ograniczaniem skutków powstałej awarii,

- działań podjętych w celu zapobieżenia jej powtórzeniu

W trakcie działań ratowniczych w/w informacje muszą być aktualizowane odpowiednio do zmieniającej się sytuacji do momentu włączenia się przez jednostki PSP do działań operacyjno-ratowniczych. ZZR PA podlega co najmniej raz w roku kontroli przez PSP, której celem jest sprawdzenie czy spełnia wymogi bezpieczeństwa a przede wszystkim czy:

- podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej

- zakład dysponuje wystarczającymi środkami ograniczającymi skutki awarii na zajmowanym terenie i poza nimi

- dane zawarte w dokumentach są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.

Na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych na części magazynowej rozmieszczono wentylatory dachowe wywiewne. Uruchamiane będą one np. w celu usunięcia gazów pożarowych z poszczególnych sektorów magazynu.

## Transgraniczne oddziaływanie

Oddziaływanie transgraniczne dla przedmiotowych działań objętych raportem nie występuje.

# Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 143 ustawy- Prawo ochrony środowiska

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska [13.1.2] w przedstawionych rozwiązaniach technologicznych uwzględniono:

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń:

Na terenie zakładu nie będą występować substancje niebezpieczne w ilości większej lub równej jak wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych [13.1.14] decydujące o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Planowane do zastosowania w zakładzie urządzenia elektryczne będą nowe, zatem produkowane według aktualnych standardów związanych z racjonalnym zużyciem energii.

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów 
i paliw

Racjonalne zużycie wody będzie zapewnione poprzez monitorowanie zużycia wody przy pomocy zainstalowanego wodomierza.

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów

Postępowanie z wytwarzanymi odpadami będzie zgodne z ustawą o odpadach [13.1.4]. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach, a następnie poddawane procesowi odzysku lub przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami (do odzysku lub unieszkodliwiania).

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

Rodzaj wytwarzanych odpadów

Rodzaje oraz ilości zbieranych i odzyskiwanych odpadów omówiono w rozdziale 4.3 niniejszego opracowania.

Odpowiednie postępowanie z odpadami zapewnia ochronę środowiska przyrodniczego, gleby i wód powierzchniowych i podziemnych przed potencjalnym niebezpieczeństwem zanieczyszczenia. Odpady magazynowane będą w hali magazynowej o nieprzepuszczalnej (betonowej) posadzce.

Rodzaj wytwarzanych ścieków

Na terenie zakładu powstawać będą następujące rodzaje ścieków (rozdział ):

- ścieki bytowe, ścieki z utrzymywania czystości pomieszczeń

- wody opadowe i roztopowe.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do 4 zbiorników bezodpływowych, każdy o pojemności 30m3. Ścieki  z utrzymania czystości pomieszczeń odprowadzane będą systemem wewnętrznej kanalizacji do zbiornika bezodpływowego o pojemności 30m3. Nadmiar wód opadowych i roztopowych zgromadzonych w zbiorniku retencyjnym, odprowadzany będzie do gruntu za pośrednictwem trzech studni chłonnych. Sytuacja taka wystąpi w przypadku, gdy w zbiorniku poziom wody podniesie się ponad rzędną 94,6 m n.p.m., wówczas nastąpi przelew do trzech studni chłonnych o średnicy Ø1500 mm każda..

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

W związku z prowadzeniem działalności po terenie działki poruszać się będą z niewielkim natężeniem pojazdy osobowe oraz ciężarowe – w analizie uwzględniono jako liniowe źródło emisji. Ponadto przewiduje się odprowadzanie do powietrza gazów powstających w systemie technologicznych odciągów, wysyłanych przez systemy wentylacyjne.  Na terenie zakładu zlokalizowana zostanie również kotłownia wyposażona w dwa kotły gazowe.

Wykonana analiza wykazała, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na stan sanitarny powietrza. Nie nastąpi przekroczenie standardów jakości środowiska.

Emisja hałasu

Analiza emisji hałasu do środowiska wykazała brak ponadnormatywnego wpływu inwestycji na tereny podlegające ochronie akustycznej.

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej

Zastosowane rozwiązania są typowe i zalecane obowiązującymi przepisami prawa.

Planowana inwestycja będzie wykonana i eksploatowana z wykorzystaniem typowych, stosowanych w Polsce i w innych krajach, technik oraz materiałów i urządzeń.

# Konieczność ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania

Zgodnie z art. 135 ust. 1 prawa ochrony środowiska [13.1.2] „Jeżeli z postępowania oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.”

Rodzaj przedsięwzięcia, charakter zagospodarowania terenu oraz brak znaczącego oddziaływania na środowisko powodują, iż dla przedsięwzięcia nie jest wymagane wyznaczenie strefy ograniczonego użytkowania. Dla projektowanej inwestycji aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w jej otoczeniu.

Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że inwestycja, po zrealizowaniu zaleceń zawartych w raporcie, będzie dotrzymywała warunków obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Zasięg potencjalnego oddziaływania ograniczony będzie do działki Inwestora, nie będzie wykraczał poza granicę zainwestowania.

Przewidywane do zastosowania zabezpieczenia na terenie zakładu między innymi takie jak dwupłaszczowe zbiorniki magazynowe zbiorniki z sygnalizacją wycieku w przestrzeni międzypłaszczowej oraz bezodpadowe technologie, instalacja zabezpieczająca w parku zbiorników magazynowych LPG łącznie z instalacjami alarmową i p.poż. w stopniu maksymalnym ograniczają możliwość niekontrolowanego zrzutu któregoś z komponentów niebezpiecznych dla środowiska. W razie wystąpienia zakłóceń mogących zagrażać środowisku pozwalają na zlokalizowanie zagrożenia oraz jego sprawdzenia do zagrożenia o charakterze miejscowym nie wykraczającym poza granice zakładu.

# Analiza możliwych konfliktów społecznych

Konflikty społeczne najczęściej powstają z następujących powodów:

- emisji substancji, mogących wpłynąć na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkańców

- pogorszenia walorów krajobrazowych,

- nieuporządkowanego gromadzenia materiałów eksploatacyjnych, odpadów oraz nieuregulowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami powodujące roznoszenie odpadów po terenach należących do okolicznych mieszkańców,

Projektowane przedsięwzięcie na obecnym etapie spotyka się z gwałtownym sprzeciwem mieszkańców sąsiedniej gminy Czerwonak – w szczególności miejscowości Kicin. Podstawową obawą jest utrata wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie terenu inwestycji. Ponad to obawiają się skażenia środowiska związanego z działalnością produkcyjną zakładu i wzmożonego ruchu pojazdów samochodów ciężarowych i osobowych.

Przedsięwzięcie budzi mniejsze kontrowersje na terenie gminy Swarzędz, gdzie inwestycja powstanie. Lokalizacja proponowanego przedsięwzięcia zgodna jest z zapisami dokumentów planistycznych (teren od 2001 roku przeznaczony jest pod budowę zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, baz, składów, magazynów). Ponadto realizacja zakładu produkcyjnego to dodatkowe miejsca pracy (w ramach niniejszej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy) oraz wpływy do budżetu gminnego.

Do oponentów dołącza się również Stowarzyszenie Len, które z uwagi na miejsce powstania fabryki jest również przeciwne budowie hali.

Z jednej strony do firmy otrzymuje anonimowe telefony z pogróżkami, a z drugiej duża grupa ludzi, dla których powstanie nowej siedziby jest szansą na rozwój i znalezienie pracy. Grupa ta organizuje się i deklaruje silne wsparcie budowy omawianej inwestycji.

Firma Bros dokłada wszelkich starań by rozwiać wszelkie obawy i negatywne nastawienie ludności, przedstawiciel Inwestora uczestniczył w spotkaniu mieszkańców Gminy gdzie obecni byli mieszkańcy, reprezentanci Stowarzyszenia Len i przedstawiciele władzy gminy Czerwonak w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Właściciel firmy Bros również spotkał się z władzami gminy Czerwonak i Swarzędz aby omówić i zdementować pogłoski o zagrożeniach wynikających z realizacji tejże inwestycji. Jednocześnie zostało wysłane pismo do zainteresowanych osób z informacją o możliwości otrzymania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zamierzonej budowy.

Planuje się również zredagować i opublikować ulotki informacyjne, oraz uruchomić punkt konsultacyjny związany z planowanowanym przedsięwzięciem.  Inwestor dokłada wszelkich starań, aby przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne zapewniały bezawaryjne funkcjonowanie procesu oraz stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla środowiska zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i w szczególności na etapie eksploatacji.

We współpracy z gminą Swarzędz firma Bros będzie uczestniczyć w realizacji poszerzenia i oświetlenia drogi, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy ulicą Swarzędzką.

# Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

## Etap realizacji przedsięwzięcia

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować stan techniczny urządzeń kierowanych do prac wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Wszelkie prace przeprowadzane w ramach przedsięwzięcia winny być raportowane.

## Etap eksploatacji przedsięwzięcia

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia monitoring będzie polegał na:

- przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń,

- przeprowadzanie okresowych kontroli sprzętu p.poż.,

- wypełnianiem obowiązków związanych z gospodarką odpadami (prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów - dokumentami ewidencji odpadów są karty ewidencji odpadu, prowadzone dla każdego odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu),

- przygotowywanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, z częstotliwością 2 razy w roku, do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza,

- przygotowywanie sprawozdania z ilości i jakości wytworzonych odpadów z częstotliwością 1 raz w roku, do końca pierwszego kwartału następującego po upływie każdego roku,

- ewidencjonowanie ilości zużywanej wody na podstawie odczytu wodomierza.

Ponad to w zakresie ochrony powietrza zaleca się przygotowanie króćców pomiarowych umożliwiających opomiarowanie wielkości emisji substancji do powietrza (w szczególności na emitorach z części produkcyjnej).

Po zakończeniu realizacji inwestycji zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej  w komponencie hałas.

# Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Planowana inwestycja będzie wykonana i eksploatowana z wykorzystaniem typowych, stosowanych w Polsce i w innych krajach, technik oraz materiałów i urządzeń. W związku z powyższym nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy przy opracowaniu raportu. Przeszkodą w opracowaniu Raportu jest zwyczajowy na etapie przedprojektowym brak ostatecznych danych o projektowanych rozwiązaniach technicznych.

# Źródła informacji

## Spis aktów prawnych

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. r 162; poz. 1568, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) – nieobowiązujący na dzień przygotowania opracowania (aktualne rozp -> Dz.U.2010, nr 130, poz. 880)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 260, poz. 2181)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008. nr 47, poz. 281)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie szczególnego postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. Nr 192, poz. 1926)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2006 nr 30, poz. 208)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 27, poz. 169).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 nr 213, poz. 1397).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010, nr 130, poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010, nr 130, poz. 880)

## Spis literatury

- „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami gminy Swarzędz”

- Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą prędkością – Ryszard Hantków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice

- Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym – Ryszard Hantków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice

- Instrukcja Techniki Budowlanej 338/96 Metoda określenia emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku

- Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku, Warszawa 2008 r.

- PN–ISO 9613–1: 2000 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę

- PN–ISO 9613–2: 2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej – Ogólna metoda obliczania

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy i miasta Swarzędz

- Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu projektowanej hali magazynowej przy ul. Swarzędzkiej w Janikowie; Geoprofil Andrzej Stube 2011

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

- Opis planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej firmy BROS Sp.j. z siedzibą w Poznaniu (ul. Karpia 24), zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych  10/10, 10/41, 10/42, 10/45, 10/43 w Janikowie w gminie Swarzędz.

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji charakteryzujących przedsięwzięcie, informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, oraz wskazanie sposobów minimalizujących bądź eliminujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie zakładu produkcyjnego Bros będącego nową siedzibą biurowo-magazynowo-produkcyjną firmy. Jest to część działań związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i zapewnieniem zaspokojenia popytu w sektorze rolniczym i ogrodniczym, zarówno dla dużych odbiorców jak i indywidualnych.

Przedsięwzięcia zlokalizowane będzie na terenie pięciu działek o łącznej powierzchni 13,8617 ha. Aktualnie teren jest niezagospodarowany, pokryty roślinnością niską (łąkowa i krzewiastą). Poprzednio teren wykorzystywany był rolniczo.

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXVIII/448/2001 z dnia 24 października 2001 r. Zgodnie z zapisami ww. uchwały teren planowanego przedsięwzięcia oznaczono symbolem AG – teren aktywizacji gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny.

Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie polegało na jego wykorzystaniu na potrzeby prac budowlanych i montażowych.

Celem niniejszego opracowania było określenie wpływu tego przedsięwzięcia na komponenty środowiska. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę przedsięwzięcia oraz przeanalizowano funkcje jakie będzie spełniała inwestycja, przedstawiono charakterystykę środowiska przyrodniczego w obszarze objętym inwestycją, przewidywane rodzaje emisji związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia na środowisko  oraz przeanalizowano możliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia.

- Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

Teren inwestycji nie przedstawia walorów cennych przyrodniczo – nie jest siedliskiem roślin chronionych ani zwierząt. Inwestycja nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew.

Zgodnie z informacją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu teren przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody.

Przeprowadzona analiza wykazała, że oddziaływanie planowanej inwestycji zamknie się w granicach działki inwestora.

- Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano dotychczas obiektów zabytkowych bądź o wartości archeologicznej.

- Opis analizowanych wariantów

Inwestor rozważa następujące warianty:

- realizacja przedsięwzięcia w opisanym kształcie- planowana inwestycja będzie wykonana i eksploatowana z wykorzystaniem typowych, stosowanych w Polsce i w innych krajach, technik oraz materiałów i urządzeń.

- lokalizacji na opisanym terenie hali magazynowej bez części produkcyjnej (Jest to rozwiązanie mniej oddziałujące na środowisko naturalne, jednakże niekorzystne ekonomicznie dla inwestora)

- niepodejmowanie przedsięwzięcia – pozostawienie terenu w nienaruszonym stanie

- Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

Niepodejmowanie przedsięwzięcia pozostawi teren w stanie nienaruszonym i nie będzie wpływać negatywnie na poszczególne komponenty środowiska i powiązania między nimi.

- Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów oraz uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu

Wariant wybrany do realizacji wraz z uzasadnieniem

Inwestor wybrał do realizacji wariant polegający na budowie hali produkcyjno-magazynowej. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia związane będzie z emisją:

- hałasu – hałas wewnątrz obiektu podczas prowadzenia procesu produkcyjnego oraz pojazdy poruszające się po terenie zakładu i wentylacja ogólna obiektu. Z analizy rozprzestrzeniania hałasu przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu wynika, iż przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie i stanowiących teren ochrony akustycznej (zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej). Warunkiem jest zastosowanie urządzeń o niskim poziomie mocy akustycznej (nie wyższym niż zakładany w niniejszej dokumentacji) oraz obsadzenie i utrzymywanie zieleni wzdłuż granicy zakładu.

- substancji do powietrza - związanej ruchem pojazdów po terenie inwestycji oraz prowadzonym procesem technologicznym. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykazała, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych tych substancji w powietrzu, przy zachowaniu przedstawionych w dokumentacji założeń.

Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie również z wytwarzaniem:

- odpadów - sposób selektywnego magazynowania odpadów w odpowiednich pojemnikach oraz przekazanie wytworzonych odpadów firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, zapewnia ochronę gruntu i wody przed potencjalnym niebezpieczeństwem zanieczyszczenia substancjami wymywanymi z odpadów wytworzonych na terenie inwestycji.

- ścieków – eksploatacja zakładu związana będzie z wytwarzaniem ścieków bytowych oraz wód opadowych. Ścieki bytowe oraz wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji na terenie zakładu;

Wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia pozwoli na przeniesienie działalności firmy BROS z siedzibą główną w Poznaniu, która działa na rynku produkcji nawozów sztucznych, środków ochrony roślin.

Wariant alternatywny

Alternatywny wariant polega na lokalizacji na opisanym terenie hali magazynowej bez części produkcyjnej z przeznaczeniem na centrum dystrybucyjno-logistyczne o dużym natężeniu hałasu i zanieczyszczeniu powietrza. Jest to rozwiązanie niekorzystne ekonomicznie dla inwestora.

- Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko

W poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu, a w szczególności w rozdziale dotyczącym przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, szczegółowo, za pomocą obliczeń oraz w oparciu o praktykę inżyniersko-projektową pozwalającą na ocenę zastosowanych rozwiązań, udowodniono, że realizacja inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na żaden komponent środowiska.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić można na oddziaływanie długoterminowe występujące w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krótkoterminowe – w fazie realizacji i ewentualnej likwidacji inwestycji. Wszystkie przeanalizowane oddziaływania nie są oddziaływaniami znaczącymi. W raporcie oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia przeanalizowano wszystkie elementy środowiska we wzajemnym ich powiązaniu dla etapu budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, a więc wpływ inwestycji na:

- stan powietrza atmosferycznego,

- klimat akustyczny,

- środowisko gruntowo - wodne,

- powierzchnię ziemi,

- rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze,

- klimat,

- krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy,

- zdrowie ludzi,

- wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska.

Na podstawie założeń oraz uzyskanych wyników przeprowadzonej analizy ustalono, iż w żadnym komponencie środowiska, zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich w okresie funkcjonowania. Konieczne jest jednak uwzględnienie na etapie wykonawstwa i użytkowania przestrzegania założeń zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

Potencjalne oddziaływanie krótkoterminowe może być związane z fazą realizacji i likwidacji inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji i likwidacji, nie zidentyfikowano znaczących oddziaływań na stan powierzchni ziemi, stan powietrza, klimat akustyczny, roślinność, dobra materialne, dziedzictwo kultury, ludzi. Oddziaływanie na środowisko na tych etapach będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, ograniczonym do czasu prowadzenia prac budowlanych bądź likwidacyjnych.

Przy opracowywaniu dokumentacji zastosowano następujące metodyki prognozowania:

- opisową,

- analogii środowiskowych,

- referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,

- metodyka obliczeniowa w komponencie hałas zgodnie z normami: PN–ISO 9613–1: 2000, PN–ISO 9613–2: 2002 oraz instrukcją ITB 338/2008,

- Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wraz z przedstawieniem propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,

Aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko prowadzony będzie monitoring polegający na:

- przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń,

- przeprowadzanie okresowych kontroli sprzętu p.poż.,

- wypełnianiem obowiązków związanych z gospodarką odpadami (prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów - dokumentami ewidencji odpadów są karty ewidencji odpadu, prowadzone dla każdego odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu),

- przygotowywanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, z częstotliwością 2 razy w roku, do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza,

- przygotowywanie sprawozdania z ilości i jakości wytworzonych odpadów z częstotliwością 1 raz w roku, do końca pierwszego kwartału następującego po upływie każdego roku,

- ewidencjonowanie ilości zużywanej wody na podstawie odczytu wodomierza.

- stosowanie urządzeń wentylacyjnych o niskich mocach akustycznych (nie wyższe niż przytoczone w niniejszej dokumentacji),

- wykorzystywanie central wentylacyjnych z filtrami (działkowy i/lub kieszeniowy) oraz regularna konserwacja i czyszczenie filtrów

- wykorzystanie jako źródła ciepła pieca kondensacyjnego (ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery).

Ponad to w zakresie ochrony powietrza zaleca się przygotowanie króćców pomiarowych umożliwiających opomiarowanie wielkości emisji substancji do powietrza (w szczególności na emitorach z części produkcyjnej oznaczonych NW1, NW2,)

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedstawionymi w raporcie oddziaływania na środowisko założeniami i wytycznymi nie będzie powodowała pogorszenia jakości środowiska, w tym również nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

- Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania

Zastosowane rozwiązania są typowe i zalecane obowiązującymi przepisami prawa.

Planowana inwestycja będzie wykonana i eksploatowana z wykorzystaniem typowych, stosowanych w Polsce i w innych krajach, technik oraz materiałów i urządzeń.

Funkcjonowanie instalacji spełniać będzie wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Projektowana inwestycja budzi kontrowersje mieszkańców sąsiedniej miejscowości Kicin, gmina Czerwonak. Mieszkańcy terenów sąsiadujących z planowanym zakładem obawiają się skażenia środowiska oraz spadku wartości posiadanych przez nich gruntów. Wyrażają również wątpliwość związaną z ingerencją w krajobraz – powstanie hali o powierzchni 4,8ha będzie elementem odznaczającym się w lokalnym krajobrazie.

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej firmy BROS budzi mniejsze emocje na terenie gminy na której będzie realizowana. Inwestycja postrzegana jest jako korzystna pod względem ekonomicznym ze względu na powstanie dużej ilości miejsc pracy oraz spodziewanych wpływów z podatków i opłat.

Planowana lokalizacja zakładu zgodna jest z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Swarzędz – teren aktywizacji gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny.

Inwestor ze swojej strony dąży do zastosowania rozwiązań zapewniających minimalizację oddziaływania zakładu na środowisko naturalne i zastosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych.